Протокол обмена с коммуникатором GSM С-1.01

## Коммуникатор в технологическом режиме (при отсутствии соединения), как подчиненное устройство, может реагировать на запросы, поступающие по интерфейсу RS-485. В состоянии соединения (по любому каналу GPRS или CSD) коммуникатор из потока запросов к сети RS-485 выбирает запросы направленные непосредственно к нему, обрабатывает такие запросы и формирует ответы на запросы.

К таким запросам относятся запросы на запись/чтение параметров или запросы управления. Если поступил запрос на запись по сетевому адресу 253 (0FDh) с кодом запроса 03h и кодом параметра 2Eh, то это запрос на запись параметра в память коммуникатора или запрос управления. Если поступил запрос по сетевому адресу 253 (0FDh) на чтение с кодом запроса 08h и кодом параметра 1Fh, то это запрос на чтение параметра из памяти коммуникатора или запрос чтения состояния.

## Запросы на запись параметров

Формат запроса на запись приведен на рисунке 1.

| СА | Код запроса | Код параметра | Номер параметра | Признак параметра | Поле параметра (многобайтный) | CRCl | CRCh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Любой (01h-FDh) | 03h | 2Eh | См. таблицу 1 | См. описание | См описание |  |  |

Рисунок 1

Таблица 1 - Допустимые номера параметров приведены в таблице

| № параметра | Наименование | Признак параметра | Поле параметров |
| --- | --- | --- | --- |
| 00h | Тест связи с коммуникатором | Отсутствует | Отсутствует |
| 01h | Разрешить/запретить доступ к параметрам | 0 – запретить доступ 1 – разрешить доступ | 6 байт пароля. Пароль 1-го уровня для доступа на чтение, пароль 2-го уровня для доступа на изменение |
| 02h | Запись измененного буфера конфигурирования во Flash | Отсутствует | Отсутствует |
| 03h | Запись допустимого вызывающего номера | 0-3 | Не более 15 байт ASCII |
| 04h | Запись номера телефона SMS центра | 0, 1 | Не более 15 байт ASCII |
| 05h | Запись имени точки входа в Internet | 0, 1 | Не более 31 байта ASCII |
| 06h | Запись имени пользователя для входа в Internet | 0, 1 | Не более 15 байт ASCII |
| 07h | Запись пароля пользователя для входа в Internet | 0, 1 | Не более 15 байт ASCII |
| 08h | Запись IP адреса диспетчерского сервера Запись IP адреса, смещения от Гринвича и номера протокола сервера точного времени Запись IP адреса сервера технической поддержки (моего сервера) | 0, 1 2, 3 4 | Не более 15 байт ASCII Не более 16 байт ASCII + два двоичных байта Не более 15 байт ASCII |
| 09h | Запись номера порта диспетчерского сервера Запись номера порта сервера точного времени (ЭТОГО НЕТ!!!, РЕЗЕРВ) Запись номера порта сервера технической поддержки (моего сервера) | 0, 1 2, 3 4 | Не более 7 байт ASCII То же То же |
| 0Ah | Запись пароля 1-го или 2-го уровня доступа к контроллеру | 0, 1 | 6 байт (6 нулей – заводская установка) |
| 0Bh | Запись сетевого (индивидуального) адреса контроллера-коммуникатора. Коммуникатор реагирует только на адрес 253!!! Запись длины пакета ответа коммуникатора по GSM (в байтах) | 0 1 | 1 байт (FDh – заводская установка) Исключены адреса 0, FFh, Feh 2 байта (1-й старший, 2-й младший) от 32 до 1020 байт |
| 0Ch | Запись наименования объекта | 0 | Не более 31 байта |
| ODh | Запись серийного номера, даты выпуска, варианта исполнения Инициализация журналов событий Запись константы коррекции точности хода часов | 0 1 2 | 4 двоичных байта серийного номера, 3 2/10 байта даты выпуска, 3 двоичных байта варианта исполнения 2 байта: 1-й байт – номер журнала, 2-й байт – номер записи 1 байт (со значением < =3Fh) |
| 0Eh | Установка таймеров: - таймера отсутствия трафика по каналу GPRS - таймера отсутствия трафика по каналу CSD - таймер длительности TU1 - таймер длительности TU2 - таймер задержки сообщения по измененному состоянию TS1 - таймер задержки сообщения по измененному состояния TS2 | 0 1 2 3 4 5 | 2 двоичных байта в секундах (1-й байт старший, 2-й младший) 2 два двоичных байта в мс (1-й байт старший, 2-й младший) |
| 0Fh | Запись номера протокола обмена по RS-485 Запись скорости обмена по RS-485 Запись номера протокола 1-го сервера точного времени Запись номера протокола 2-го сервера точного времени Запись множителя таймаут фрейма RS-485 Запись времени ожидания ответа от RS-485 (от 2 до 2047 мс) Запись числа повторных запросов при отсутствии ответа из RS-485 | 0 1 2 3 4 5 6 | 0 – СЭТ-4ТМ подобный; 1 – сквозной без анализа и квитирования; 2 – СИКОН (сквозной с квитированием) P0h – 9600; P1h – 4800; P2h – 2400; P3h – 1200; P4h – 600; P5h – 300; P6h – 19200; P7h – 28800; P8h – 38400; P9h – 57600; PAh – 76800; PBh – 115200; P=0 – контроль нечетности (9 бит) P=1 – нет контроля нечетности (8 бит) 1 двоичный байт 1 двоичный байт 1 двоичный байт (от 1 до 10) 1 двоичный байт (от 2 до 255 мс) (2 байта: 1-й старший, если >255 мс) это с V23.06.06 для совместимости. Лучьше пользоваться только 2-х байтным параметром. 1 двоичный байт (от 0 до 10) |
| 10h | Установка/снятие программируемых флагов конфигурации: - снять - установить | 0 1 | 4 двоичных байта маски (1-й байт старший, 4-й младший) |
| 11h | Запись параметров времени: - прямая установка времени - синхронизация времени по серверу точного времени, параметры которого указаны в массиве конфигурации - синхронизация времени по серверу точного времени, параметры которого указаны в запросе - запись времени перехода на сезонное время и часового пояса - перевод таймкиппера в тестовый режим и обратно - прямая установка времени счетчиков с протоколом СЭТ-4ТМ по часам коммуникатора - синхронизация времени счетчиков с протоколом СЭТ-4ТМ по часам коммуникатора | 0 1 2 3 4 5 6 | 8 байт формата времени и даты (8-й байт признак зима=1, лето=0) 1 байт – номер массива конфигурационных параметров сервера (0-1) Строка 25 символов 7 байт: первые 3 – час, день месяц перехода на лето (2/10 код), вторые 3 – на зиму (2/10 код), 7-й – смещение от Гринвича в часах (2-й код со знаком) 0 – выход из тестового режима 1 – перевод в тестовый режим 1 байт сетевого адреса 1 байт сетевого адреса |
| 12h | Управление коммуникатором: - горячий RESET коммуникатора - горячий RESET GSM-модуля - принудительный переход на альтернативную сеть - закрыть соединение - переход в Boot режим - соединиться с сервером по каналу GPRS | 0 1 2 3 4 5 | 0 0 0 – на альтернативную; 1 – на сеть 1; 2 – на сеть 2. 0 0 0 – основным; 1 – вспомогательным; 2 – тех. поддержки |
| 13h | Управление выходами телеуправления | 0 – выключить 1 – включить 2 – сформировать импульс включения | 2 двоичных байта маски (1-й байт старший, 2-й младший) |

Поле «Признак параметра» определяет номер одноименного параметра в массиве конфигурации, например, допустимых вызывающих номеров может быть 3 и т.д.

## Чтение параметров и данных

Формат запроса на чтение параметров приведен на рисунке 2.

| СА | Код запроса | Код параметра | Номер параметра | Признак параметра | CRCl | CRCh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Любой (01h-FDh) | 08h | 1Fh | См. таблицу 2 | См. описание |  |  |

Рисунок 2

Таблица 2 – Допустимые номера параметров приведены в таблице

| № параметра | Наименование | Признак параметра |  | Поле данных ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01h |  |  |  |  |
| 02h |  |  |  |  |
| 03h |  |  |  |  |
| 03h | Чтение допустимого вызывающего номера | 0-3 |  | Не более 15 байт ASCII |
| 04h | Чтение номера телефона SMS центра | 0, 1 |  | Не более 15 байт ASCII |
| 05h | Чтение имени точки входа в Internet | 0, 1 |  | Не более 31 байта ASCII |
| 06h | Чтение имени пользователя для входа в Internet | 0, 1 |  | Не более 15 байт ASCII |
| 07h | Чтение пароля пользователя для входа в Internet | 0, 1 |  | Не более 15 байт ASCII |
| 08h | Чтение IP адреса диспетчерского сервера Чтение IP адреса, смещения от Гринвича, номера протокола сервера точного времени 1, 2 Чтение IP адреса сервера технической поддержки (моего сервера) | 0, 1 2, 3 4 |  | Не более 15 байт ASCII Не более 16 байт ASCII + два двоичных байта Не более 15 байт ASCII |
| 09h | Чтение номера порта сервера Чтение номера порта сервера точного времени 1, 2 (ЭТОГО НЕТ! РЕЗЕРВ) Чтение номера порта сервера технической поддержки | 0, 1 2, 3 4 |  | Не более 7 байт ASCII То же То же |
| 0Ah | Чтение пароля 1-го или 2-го уровня доступа к контроллеру | 0, 1 |  | 6 байт (6 нулей – заводская установка) |
| 0Bh | Чтение сетевого (индивидуального) адреса контроллера-коммуникатора Чтение длина пакета ответа GSM (в байтах) | 0 1 |  | 2 байта (FDh – заводская установка) Исключены адреса 0, FFh, Feh 2 байта (1-й старший, 2-й младший) |
| 0Ch | Чтение наименования объекта | 0 |  | Не более 31 байта |
| Odh | Чтение серийного номера, даты выпуска, варианта исполнения коммуникатора, константы коррекции точности хода Чтение константы коррекции точности хода | 0 1 |  | 4 двоичных байта серийного номера, 3 2/10 байта даты выпуска (формата даты), 3 двоичных байта варианта исполнения 2 байта, 1-й - ноль, 2-й – константа |
| 0Eh | Чтение версии ПО коммуникатора Чтение версии ПО GSM-модуля | 0 1 |  | 3 байта 2/10-кода (формат даты) 22 байта в ASCII |
| Ofh | Чтение номера активной сети и качества связи на объекте по CIND; Чтение температуры внутри коммуникатора | 0 1 |  | 2 байта, 1-й байт – номер активной сети, 2-й байт – число от 0 до 5 в двоичном коде 2 двоичных байта со знаком |
| 10h | Чтение таймаутов | 0 – таймера отсутствия трафика по GPRS 1 – таймера отсутствия трафика по CSD 2 – таймер длительности TU1 3 – таймер длительности TU2 4 – таймер задержки сообщения по измененному состоянию TS1 5 – таймер задержки сообщения по измененному состояния TS2 |  | 2 двоичных байта в секундах (1-й байт старший, 2-й младший) 2 двоичных байта в мс |
| 11h | Чтение установленного номера протокола обмена по RS-485 Чтение установленной скорости обмена по RS-485 Чтение установленного номера протокола 1-го сервера точного времени Чтение установленного номера протокола 2-го сервера точного времени Чтение множителя таймаута фрейма RS-485 Чтение времени ожидания ответа от RS-485 (от 2 до 2047 мс) Чтение числа повторных запросов при отсутствии ответа из RS-485 | 0 1 2 3 4 5 6 |  | 2 байта (первый 0) 2 байта (первый 0) То же То же То же То же То же |
| 12h | Чтение программируемых флагов конфигурации | 0 |  | 4 двоичных (1-й байт старший, 4-й младший) |
| 13h | Чтение журналов событий: | № журнала | № записи |  |
|  | - времени выключения/включения | 0 | 0-20 | 14 |
|  | - статусный журнал | 1 | 0-20 | 14 |
|  | - журнал CSD соединений | 2 | 0-30 | 14 |
|  | - журнал GPRS соединений | 3 | 0-30 | 15 |
|  | - журнал регистрации в сети сотового оператора | 4 | 0-20 | 17 |
|  | - журнал изменения состояния входов телесигнализации | 5 | 0-30 | 10 |
|  | - журнал коррекции времени | 6 | 0-30 | 15 |
|  | - журнал трафика GPRS | 7 | 0-40 | 19 |
|  | - журнал несанкционированного доступа к параметрам коммуникатора | 8 | 0-10 | 11 |
|  | - журнал перепрограммирования параметров коммуникатора | 9 | 0-10 | 11 |
| 14h | Чтение параметров времени: - чтение времени и даты - чтение времени перехода на сезонное время и часового пояса - чтение регистра управления таймкиппера | 0 1 2 |  | 7 байт формата времени и даты 7 байт: первые 3 – час, день месяц перехода на лето (2/10 код), вторые 3 – на зиму (2/10 код), 7-й – смещение от Гринвича в часах (2-й код со знаком) Два байта (1-й ноль, 2-й регистр) |
| 15h | Чтение слова состояния коммуникатора Чтение состояния входов телесигнализации и выходов телеуправления | 0 1 |  | 5 байт 4 байта (первые два – входы телесигнализации, вторые два – выход телеуправления ) |

## Описание протокола по функциям

### Программируемые флаги

Программируемые флаги записываются по запросу записи с номером параметра 10h и читаются по запрос чтения с номером параметра 12h. Размер программируемых флагов 4 байта. Байты программируемых флагов в запросах на запись чтения идут от старшего (1-го) до младшего (4-го). Каждый флаг имеет следующее назначение:

| № флага | Назначение |
| --- | --- |
|  | Младший (4-й байт) |
| F4.0 | Флаг разрешения работы в сети оператора сотовой связи №1 (по SIM карте 1) |
| F4.1 | Флаг разрешения работы в сети оператора сотовой связи №2 (по SIM карте 2) |
| F4.2 | Флаг разрешения отправки SMS по измененному состоянию телесигнала TS1 |
| F4.3 | Флаг разрешения отправки SMS по измененному состоянию телесигнала TS2 |
| F4.4 | Флаг разрешения закрытия текущего IP соединения для отключения входящего запроса от неизвестного абонента с автоматическим открытием IP соединения после отключения |
| F4.5 | Флаг разрешения закрытия текущего IP соединения для отправки SMS по измененному состоянию телесигнала TS1 или TS2 |
| F4.6 | Флаг разрешения автоматической синхронизации времени один раз в сутки по серверу точного времени в Internet |
| F4.7 | Флаг сервера (функция listen) |
| F3.0 | Флаг разрешения автоматического перехода на сезонное время |

### Управление временем коммуникатора

Внутренние часы коммуникатора могут быть установлены с помощью команды прямой установки времени или скорректированы по серверу точного времени в Internet. Для этого используется запрос на запись с кодом параметра 11h. Текущее время коммуникатора может быть считано запросом чтения с кодом параметра 14h.

#### При синхронизации времени с признаком параметра 02h в поле параметров передается строка из 25 символов, состоящая из трех полей.

| Поле параметров запроса синхронизации времени с признаком параметра 02h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IP адрес сервера точного времени |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер порта сервера точного времени |  |  |  |  |  | P |
| “ | x | x | x | . | x | x | x | . | x | x | x | . | x | x | x | “ | , | y | y | y | y | y | , | p |

Первое поле – IP адрес сервера точного времени. Имеет фиксированный размер 18 байт в символьном коде (ASCII). Кавычки, точки и запятые обязательны. Каждое поле IP адреса, разделенное точкой должно иметь размер 3 символа.

Пример: “132.163.004.102”,

Второе поле – номер порта сервера точного времени. Имеет фиксированный размер 5 байт в символьном коде (ASCII). Например, для порта 13 – 00013.

Третье поле – тип протокола сервера. Имеет размер 1 двоичный байт:

- 0 – символьный протокол  World Time Server;

- 1 – символьный протокол DayTime (RFC867);

- пока нет, но будет….