1. Общие сведения.

«USB FM radio» предназначено для прослушивания передач в FM диапазоне (87.5-108.0) на компьтерах с установленной операционной системой Windows 98SE,Me,

2000,XP. Изделие состоит из USB модуля  и пользовательского интерфейса.

USB модуль обеспечивает прием, оцифровку, передачу сигнала через USB

на компьютер пользователя, сохранность основных настроек, прием и

обработку управляющей информации от пользовательского интерфейса.

Пользовательский интерфейс осуществляет трансляцию цифрового сигнала

на звуковую карту, индикацию состояния, управление USB модулем.

На самом устройстве сохраняются следующие данные :

- 12 фиксированных настроек на частоты приема;

- текущая частота приема;

- текущая громкость;

- режим прослушивания ( моно/стерео );

- уровень сигнала для автопоиска;

- установка "сворачивать в трей";

- номер скина.

При смене рабочего места прослушивание будет возобновлено с данными

настройками. Пользовательский интерфейс никаких данных об установках

ни в файлах, ни в реестре не сохраняет.

2. Установка устройства.

Устройсво не требует никаких дополнительных драйверов и устанавливается автоматически. При первом помещении радио в USB разьем, система сама определяет новое устройство и устанавливает необходимые драйверы. Ход установки можно

проследить по сообщениям в области уведомлений панели задач. После завершения установки возможен вывод сообщения о необходимости перезагрузки. Как правило, устройство работает нормально и при отказе от перезагрузки.

3. Установка пользовательского интерфейса.

Для работы программы необходимы дополнительные компоненты.

Их установка производится с помощью утилиты  InstallUsbFmRadio, которую необходимо запустить под пользователем, имеющим права администратора.

В этом случае обеспечивается дальнейшая нормальная работа под любым

пользователем.

Однако при работе на Windows 98,Me, а также  Windows более поздних версий,

при работе с правами администратора, установка компонентов не обязательна.

Все необходимое для работы программа устанавливает при запуске, при выходе - удаляет. Предварительная установка компонентов только несколько ускорит запуск и завершение программы.

4. Управление.

Радио управляется посредством пользовательского интерфейса - из основной панели,

панели установок, а также меню трея. Управление производится одним щелчком левой кнопки   мыши, за иключением настройки на фиксированную частоту (см. п."Ввод фиксированных частот,  автопоиск").

Большинство элементов управления и отображения понятны без обьяснений. Ниже будут рассмотрены те, которые могут вызвать вопросы.

Время прослушивания ( панель установок ).

Выставляется время в течении которого будет производится прослушивание станции из списка автопоиска, или при обзоре станций ( Listening ).

Listening(Основная панель).

При нажатии на данную кнопку будет производится  обзор станций. Приемник будет перестраиваться последовательно от текущей частоты приема на следующую из

списка фиксированных частот приема. Задержка для послушивания каждой станции будет

равна  установке "Время прослушивания". Если не принимать никаких действий,

прослушивание в обычном режиме будет возобновлено после обзора. Возможна  и принудительная остановка обзора повторным нажатием на эту кнопку,  кнопку другой фиксированной частоты или кнопку начала автопоиска.

Выбор устройства(Панель установок).

В разных версиях Windows USB FM Radio как аудиоустройство именуется по-разному.

В XP ,например, "FM Radio", а в Windows 2000 "Аудио устройства USB". Те имена,

которые известны, программа определяет при запуске сама. Если среди имен не находится ни одного известного, то выводится диалог, в котором необходимо выбрать одно   из  аудиоустройств присутствующих в системе. Пользователь может выбрать по ошибке не то устройство, но чтобы не перезапускать программу можно воспользоваться

данной кнопкой.

В общем случае, если при запуске не выводится диалог с предложением выбора

устройства и звук есть, то использовать данную кнопку нет необходимости, разве что

посмотреть, какие аудиоустройства есть в системе.

Конечно, если постоянно при запуске будет выводится такое сообщение, это будет

раздражать, поэтому сообщите, с каким устройством из списка у вас радио выдает

звук и данная проблема будет устранена.

Сворачивать в трей(Панель установок).

При установке данного флажка в области уведомлений панели задач появится значок трея.

При минимизации окна приложения оно скроется не только с рабочего стола, но и с панели задач. Дальнейшее управление возможно из меню трея, куда выведены наиболее часто используемые команды. Вызов меню стандартный - клик правой кнопкой мыши на значке трея.

Развернуть приложение можно, выбрав соответствующий пункт меню или двойным щелчком на значке трея.

Выбор скина(Панель установок).

Программа поддерживает два скина. Выбор желаемого скина не приводит к его

моментальной смене. Скин меняется после перезапуска программы. При отсутствии радио в USB разьеме пользовательский интерфес загружается с первым скином.

Сброс(Панель установок).

Устанавливает заводские хранимые установки, предыдущие теряются.

5. Ввод фиксированных частот, автопоиск.

Быстрое изменение значения фиксированной частоты возможно через вызов диалога ввода частоты. Вызов осуществляется правым кликом мыши над одной из 12 кнопок выбора  частоты радиостанции.

Если же местный эфир Вам не знаком, можно воспользоваться автопоиском.

Автопоиск осуществляет USB модуль. Он находит станции с указанным минимальным

сигналом, а пользовательский интерфес производит фильтрацию по типу принимаемого сигнала.

Частоты станций удовлетворяющие данным условиям выводятся в список автопоиска.

Таким образом,например, при установленном типе сигнала "любой" и низком минимальном уровне сигнала в списке автопоиска окажется большее количество частот найденных станций.

При высоком же минимальном уровне сигнала и типе принимаемого сигнала "стерео" будет найдено меньше частот, но в нем окажутся только частоты станций с более качественным  приемом.

Радиостанции из списка автопоиска можно прослушать. Для этого необходимо щелкнуть на   выбраной строке списка. Прием на даннай частоте происходит в течении времени, выбранном  в установке "время прослушивания". Прослушивание можно также завершить принудительно.

Быстрая смена частоты в списке фиксированных настроек на частоту из списка

автопоиска возможна путем перетаскивания ( поместить указатель мыши над строкой списка   автопоиска, нажать левую кнопку мыши и, не отпуская ее, переместить указатель на строку списка настроек, отпустить кнопку ).

6. Рекомендации по ипользованию.

При пользовании радио не рекомендуется вынимать USB модуль из разьема пока

интерфейс пользователя подключен к нему. Перед тем как извлечь модуль отлючитесь

кнопкой On/Off или закройте приложение. Чаще всего реация нормальная, но иногда могут сбиться хранимые настройки, зависнуть программа, а на некоторых версиях Windows возможно даже аварийное завершение системы. После вышеописанного некорректного завершения работы с устройством, и попыткой последующуго подключения к нему может возникнуть случай, что система не сможет обнаружить устройство, поэтому потребуется ее  перезагрузка.

При помещении устройства в USB разьем подключайтесь к нему через 2-4 секунды пока  система обнаружит его, опросит и устройство перейдет в рабочее состояние. Ничего

страшного не произойдет если попытаться подключится сразу, просто придется повторить  попытку еще раз.

Неуверенный прием можно улучшить, если попытаться найти более подходящее поло-

жение антенны.