ИССЛЕДОВАНИЕ СТАТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

И ПАРАМЕТРОВ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ДИОДОВ

- Цель работы

Изучить устройство полупроводниковых диодов, физические процессы, происходящие в них, характеристики, параметры, а также типы и их применение.

2 Подготовка к работе

- Изучить следующие вопросы курса:

- Электронно-дырочный переход, его характеристики и параметры. Прямое и обратное включение p-n перехода.

- Переход металл-полупроводник, его особенности.

- Вольтамперные характеристики и параметры полупроводниковых диодов.

- Влияние температуры на характеристики и параметры диодов.

- Типы полупроводниковых диодов, их особенности и характеристики. Применение.

- Ответить на следующие контрольные вопросы:

    - Объяснить образование электронно-дырочного перехода.

- Что такое контактная разность потенциалов? Как она образуется? Её зависимости от концентрации примесей и температуры.

- Чем определяется толщина p-n перехода?

- Нарисовать потенциальную диаграмму p-n перехода в состоянии равновесия и при включении его в прямом и обратном направлениях?

- Объяснить контактные явления в структуре металл-полупроводник.

- Привести классификацию и пояснить систему обозначений полупроводниковых диодов.

- Рассказать об особенностях устройства выпрямительных и высокочастотных диодов.

- Сравнить теоретическую и реальную вольтамперные характеристики диода при прямом и обратном включениях. Пояснить.

- Привести и объяснить вольтамперные характеристики диода; указать участки, которые соответствуют состоянию электрического и теплового пробоя.

- Сравнить вольтамперные характеристики  диодов, изготовленных из Ge, Si и Ga As, а так же диодов Шоттки.

- Привести и объяснить характеристику стабилитрона. Показать на ней рабочий участок и указать параметры.

- Привести и объяснить вольтамперные характеристики диода для различных значений температуры.

- Перечислить основные параметры полупроводниковых диодов (номинальные и предельные).

2.2.14. Дать определение дифференциальных параметров и пояснить их физический смысл.

2.2.15. Что такое барьерная и диффузионная емкости диода? Дать    определение.

2.2.16 Объяснить принцип действия и особенности применения полупроводниковых диодов различных типов: выпрямительных, высокочастотных, импульсных, стабилитронов, варикапов.

2.2.17 Привести условные обозначения выпрямительных диодов, стабилитронов, варикапов и схемы их включения.

2.2.18 Какими способами можно увеличить допустимую мощность, рассеиваемую диодом?

3 Литература

1 Игнатов А.Н. и др. Классическая электроника и наноэлектроника - М.: Флинта: Наука, 2009, стр.56-69.

2 Игнатов А.Н. и  др. Основы электроники: Учебное пособие /СибГУТИ.-Новосибирск, 2005. Стр.24-42.

3 Электронные, квантовые приборы и микроэлектроника. /Под редакцией Федорова Н.Д. -М: Радио и связь, 1998. Стр. 11-66.

4 Электронные приборы. /Под редакцией Шишкина Г.Г. -М.: Энергоатомиздат, 1989. Стр. 12-43, 54-88, 97-129.

5 Батушев В.А. Электронные приборы. -М.: Высшая школа, 1980. Стр. 29-85.

6 Справочники по полупроводниковым диодам.

7 Конспект лекций.

4  Схемы исследования

На рисунках 1 и 2 приведены схемы для снятия вольтамперных характеристик диода. Необходимость использования двух схем для снятия прямой и обратной ветвей вольтамперной характеристики вызвана тем, что напряжение на диоде при прямом включении значительно меньше, чем при обратном. Поэтому используются разные источники напряжения  G1 и G2 для снятия прямой и обратной ветвей вольтамперной характеристики. Для ограничения резкого изменения тока последовательно с источниками включен резистор R2.

Рис. 1. Схема для исследования вольт-амперных характеристик диодов при прямом включении

Рис. 2. Схема для исследования вольт-амперных характеристик диодов

при обратном включении

Отличие схем состоит также в том, что в первой схеме вольтметр подключен параллельно диоду, а во второй - источнику. Подключать вольтметр непосредственно к диоду во второй схеме не следует, так как ток, протекающий через вольтметр, соизмерим с обратным током диода и микроамперметр будет показывать сумму токов диода и вольтметра, давая большую погрешность.

На рисунке 3 приведена схема исследования  зависимости ёмкости варикапа  от управляющего напряжения. Источником переменного тока является генератор G, в качестве которого используется генератор Г3-111 или подобный. Управляющее напряжение на варикап подается от источника G2, которое измеряется вольтметром PV1. Для измерения переменного напряжения на генераторе G~ или на варикапе используется вольтметр PV~.

Рис. 3. Схема для исследования вольт-фарадной характеристики варикапа

На рисунке 4 приведена схема исследования диода на переменном токе в качестве выпрямителя.  Источником переменного тока является генератор G. Форму подводимого напряжения и напряжения на нагрузке наблюдают с помощью осциллографа.

Рис. 4. Схема для исследования однополупериодного выпрямителя

Задание к работе в лаборатории.

Записать номер вставки, на которой проводятся исследования.

5.1 Собрать схему для снятия вольтамперных характеристик диодов при прямом включении (рисунок 1). Пределы приборов рV1- в зависимости от типа диодов установить 0,52 B,  а  pA1 – 20 мА.

5.2. Последовательно снять вольтамперные характеристики диодов VD1 (Ge), VD2 (Si), VD3 (GaAs), VD4 (диод Шоттки) и стабилитрона VD5. Результаты занести в таблицы 1а-д.

Таблица  1а. Диод  VD1

| UПР, В |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IПР, мА |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица  1б. Диод  VD2

| UПР, В |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IПР, мА |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1в. Диод VD3

| UПР, В |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IПР, мА |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица  1г. Диод  VD4

| UПР, В |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IПР, мА |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица  1д. Стабилитрон  VD5

| UПР, В |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IПР, мА |  |  |  |  |  |  |  |

5.4. Собрать схему для снятия вольтамперных характеристик диодов при обратном включении (рисунок 2). Предел миллиамперметра pA1 установить 0,1 мА, а вольтметра pV1 – 25 В.

5.5. Снять вольтамперные характеристики диодов VD1 и VD2, результаты измерений занести в таблицы 2а и 2б.

Таблица 2а. Диод VD1

| UОБР, В |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IОБР, мкА |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2б.  Диод VD2

| UОБР, В |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IОБР, мкА |  |  |  |  |  |  |  |

5.6. Снять вольтамперную характеристику кремниевого стабилитрона VD 5 при обратном включении. Для этого предел миллиамперметра pA1 установить 20 мА.  Результаты занести в таблицу 3.  Указать напряжение стабилизации.

Таблица 3. Стабилитрон VD5     UСТ=...  В

| UОБР, В |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IОБР, мА |  |  |  |  |  |  |  |

5.7 Собрать схему для снятия вольт-фарадной характеристики варикапа  (рисунок 3). Установить частоту  генератора равной 2 МГц напряжение

UG~=1 В. Подключить вольтметр к варикапу. Изменяя напряжение UОБР от 0 до 20 В, записать показания вольтметра PV~ в таблицу 4.

Таблица 4. UG~=1 В.

| UОБР, В | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | СВК=0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UВК~, В |  |  |  |  |  |  |
| СΣ, пФ |  |  |  |  |  | СП= |
| СВК, пФ |  |  |  |  |  |  |

Вычислить суммарную ёмкость (ёмкость варикапа СВК + паразитная ёмкость СП) по формуле               .               С2=200 пФ.

Отключить варикап. При напряжении 0 В проводится измерение и вычисляется паразитная ёмкость СП. Определяем ёмкость варикапа по формуле СВК=СΣ - СП  для всех значений UОБР.

5.8. Исследовать работу диода VD1 с источником переменного тока. Для этого собрать схему (рисунок 4). Установить частоту генератора 100-200 Гц.

5.9. Зарисовать осциллограммы:

а) подводимого переменного напряжения от генератора  U(t),

б) напряжения на нагрузке UН(t) в 3-х случаях:

1 нагрузкой является резистор R4,

2 нагрузкой является резистор R4 и емкость С3,

3 нагрузкой является резистор R4 и емкость С4.

6 Указания к составлению отчета.

  - 1 Указать цель работы.

  - 2 Привести схемы исследования полупроводниковых диодов.

  - 3  Привести таблицы с результатами измерений.

4 На рис. 5 построить вольтамперные характеристики исследуемых диодов для прямого включения.

5 На рис. 6 построить вольтамперные характеристики исследуемых диодов для обратного включения.

6 Рассчитать прямое сопротивление диодов по постоянному току при токе 10 мА и обратное сопротивление при напряжении 10 В (результаты занести в таблицу 6).

7 На рис. 7 построить вольтамперные характеристики стабилитрона, используя различный масштаб для прямого и обратного включения. Указать участок стабилизации.

- На рис. 8 построить вольт - фарадную характеристику варикапа.

9 Привести осциллограммы исследования диода на переменном  токе: подводимого напряжения, напряжений на диоде и на нагрузке. Осциллограммы располагаются  одна под другой с соблюдением масштаба времени.

- Сделать выводы о проделанной работе.

ИССЛЕДОВАНИЕ СТАТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

И ПАРАМЕТРОВ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ДИОДОВ

- Цель работы

Изучить устройство полупроводниковых диодов, физические процессы, происходящие в них, характеристики, параметры, а также типы и их применение.

2  Подготовка к работе

- Изучить следующие вопросы курса:

- Электронно-дырочный переход, его характеристики и параметры. Прямое и обратное включение p-n перехода.

- Переход металл-полупроводник, его особенности.

- Вольтамперные характеристики и параметры полупроводниковых диодов.

- Влияние температуры на характеристики и параметры диодов.

- Типы полупроводниковых диодов, их особенности и характеристики. Применение.

- Ответить на следующие контрольные вопросы:

    - Объяснить образование электронно-дырочного перехода.

- Что такое контактная разность потенциалов? Как она образуется? Её зависимости от концентрации примесей и температуры.

- Чем определяется толщина p-n перехода?

- Нарисовать потенциальную диаграмму p-n перехода в состоянии равновесия и при включении его в прямом и обратном направлениях?

- Объяснить контактные явления в структуре металл-полупроводник.

- Привести классификацию и пояснить систему обозначений полупроводниковых диодов.

- Рассказать об особенностях устройства выпрямительных и высокочастотных диодов.

- Сравнить теоретическую и реальную вольтамперные характеристики диода при прямом и обратном включениях. Пояснить.

- Привести и объяснить вольтамперные характеристики диода; указать участки, которые соответствуют состоянию электрического и теплового пробоя.

- Сравнить вольтамперные характеристики  диодов, изготовленных из Ge, Si и Ga As, а так же диодов Шоттки.

- Привести и объяснить характеристику стабилитрона. Показать на ней рабочий участок и указать параметры.

- Привести и объяснить вольтамперные характеристики диода для различных значений температуры.

- Перечислить основные параметры полупроводниковых диодов (номинальные и предельные).

2.2.14. Дать определение дифференциальных параметров и пояснить их физический смысл.

2.2.15. Что такое барьерная и диффузионная емкости диода? Дать    определение.

2.2.16 Объяснить принцип действия и особенности применения полупроводниковых диодов различных типов: выпрямительных, высокочастотных, импульсных, стабилитронов, варикапов.

2.2.17 Привести условные обозначения выпрямительных диодов, стабилитронов, варикапов и схемы их включения.

2.2.18 Какими способами можно увеличить допустимую мощность, рассеиваемую диодом?

3 Литература

1 Игнатов А.Н. и др. Классическая электроника и наноэлектроника - М.: Флинта: Наука, 2009, стр.56-69.

2 Игнатов А.Н. и  др. Основы электроники: Учебное пособие /СибГУТИ.-Новосибирск, 2005. Стр.24-42.

3 Электронные, квантовые приборы и микроэлектроника. /Под редакцией Федорова Н.Д. -М: Радио и связь, 1998. Стр. 11-66.

4 Электронные приборы. /Под редакцией Шишкина Г.Г. -М.: Энергоатомиздат, 1989. Стр. 12-43, 54-88, 97-129.

5 Батушев В.А. Электронные приборы. -М.: Высшая школа, 1980. Стр. 29-85.

6 Справочники по полупроводниковым диодам.

7 Конспект лекций.

4  Схемы исследования

На рисунках 1 и 2 приведены схемы для снятия вольтамперных характеристик диода. Необходимость использования двух схем для снятия прямой и обратной ветвей вольтамперной характеристики вызвана тем, что напряжение на диоде при прямом включении значительно меньше, чем при обратном. Поэтому используются разные источники напряжения  G1 и G2 для снятия прямой и обратной ветвей вольтамперной характеристики. Для ограничения резкого изменения тока последовательно с источниками включен резистор R2.

Рис. 1. Схема для исследования вольт-амперных характеристик диодов при прямом включении

Рис. 2. Схема для исследования вольт-амперных характеристик диодов

при обратном включении

Отличие схем состоит также в том, что в первой схеме вольтметр подключен параллельно диоду, а во второй - источнику. Подключать вольтметр непосредственно к диоду во второй схеме не следует, так как ток, протекающий через вольтметр, соизмерим с обратным током диода и микроамперметр будет показывать сумму токов диода и вольтметра, давая большую погрешность.

На рисунке 3 приведена схема исследования  зависимости ёмкости варикапа  от управляющего напряжения. Источником переменного тока является генератор G, в качестве которого используется генератор Г3-111 или подобный. Управляющее напряжение на варикап подается от источника G2, которое измеряется вольтметром PV1. Для измерения переменного напряжения на генераторе G~ или на варикапе используется вольтметр PV~.

Рис. 3. Схема для исследования вольт-фарадной характеристики варикапа

На рисунке 4 приведена схема исследования диода на переменном токе в качестве выпрямителя.  Источником переменного тока является генератор G. Форму подводимого напряжения и напряжения на нагрузке наблюдают с помощью осциллографа.

Рис. 4. Схема для исследования однополупериодного выпрямителя

Задание к работе в лаборатории.

Записать номер вставки, на которой проводятся исследования.

5.1 Собрать схему для снятия вольтамперных характеристик диодов при прямом включении (рисунок 1). Пределы приборов рV1- в зависимости от типа диодов установить 0,52 B,  а  pA1 – 20 мА.

5.2. Последовательно снять вольтамперные характеристики диодов VD1 (Ge), VD2 (Si), VD3 (GaAs), VD4 (диод Шоттки) и стабилитрона VD5. Результаты занести в таблицы 1а-д.

Таблица  1а. Диод  VD1

| UПР, В |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IПР, мА |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица  1б. Диод  VD2

| UПР, В |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IПР, мА |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1в. Диод VD3

| UПР, В |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IПР, мА |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица  1г. Диод  VD4

| UПР, В |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IПР, мА |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица  1д. Стабилитрон  VD5

| UПР, В |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IПР, мА |  |  |  |  |  |  |  |

5.4. Собрать схему для снятия вольтамперных характеристик диодов при обратном включении (рисунок 2). Предел миллиамперметра pA1 установить 0,1 мА, а вольтметра pV1 – 20 В.

5.5. Снять вольтамперные характеристики диодов VD1 и VD2, результаты измерений занести в таблицы 2а и 2б.

Таблица 2а. Диод VD1

| UОБР, В |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IОБР, мкА |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2б.  Диод VD2

| UОБР, В |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IОБР, мкА |  |  |  |  |  |  |  |

5.6. Снять вольтамперную характеристику кремниевого стабилитрона VD 5 при обратном включении. Для этого предел миллиамперметра pA1 установить 20 мА.  Результаты занести в таблицу 3.  Указать напряжение стабилизации.

Таблица 3. Стабилитрон VD5     UСТ=...  В

| UОБР, В |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IОБР, мА |  |  |  |  |  |  |  |

5.7 Собрать схему для снятия вольт-фарадной характеристики варикапа  (рисунок 3). Установить частоту  генератора равной 2 МГц напряжение

UG~=1 В. Подключить вольтметр к варикапу. Изменяя напряжение UОБР от 0 до 20 В, записать показания вольтметра PV~ в таблицу 4.

Таблица 4. UG~=1 В.

| UОБР, В | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | СВК=0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UВК~, В |  |  |  |  |  |  |
| СΣ, пФ |  |  |  |  |  | СП= |
| СВК, пФ |  |  |  |  |  |  |

Вычислить суммарную ёмкость (ёмкость варикапа СВК + паразитная ёмкость СП) по формуле               .               С2=200 пФ.

Отключить варикап. При напряжении 20 В проводится измерение и вычисляется паразитная ёмкость СП. Определяем ёмкость варикапа по формуле СВК=СΣ - СП  для всех значений UОБР.

5.8. Исследовать работу диода VD1 с источником переменного тока. Для этого собрать схему (рисунок 4). Установить частоту генератора 100-200 Гц.

5.9. Зарисовать осциллограммы:

а) подводимого переменного напряжения от генератора  U(t),

б) напряжения на нагрузке UН(t) в 3-х случаях:

1 нагрузкой является резистор R4,

2 нагрузкой является резистор R4 и емкость С3,

3 нагрузкой является резистор R4 и емкость С4.

6 Указания к составлению отчета.

  - 1 Указать цель работы.

  - 2 Привести схемы исследования полупроводниковых диодов.

  - 3  Привести таблицы с результатами измерений.

4 На рис. 5 построить вольтамперные характеристики исследуемых диодов для прямого включения.

5 На рис. 6 построить вольтамперные характеристики исследуемых диодов для обратного включения.

6 Рассчитать прямое сопротивление диодов по постоянному току при токе 10 мА и обратное сопротивление при напряжении 10 В (результаты занести в таблицу 6).

7 На рис. 7 построить вольтамперные характеристики стабилитрона, используя различный масштаб для прямого и обратного включения. Указать участок стабилизации.

- На рис. 8 построить вольт - фарадную характеристику варикапа.

9 Привести осциллограммы исследования диода на переменном  токе: подводимого напряжения, напряжений на диоде и на нагрузке. Осциллограммы располагаются  одна под другой с соблюдением масштаба времени.

- Сделать выводы о проделанной работе.