Министерство образования Новосибирской обасти

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Новосибирской области

«Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса»

ДОПУЩЕН К ЗАЩИТЕ

зам.директора по УПР

___________/Т.В.Пушкарева

Приказ №___

От «__»______2020 г

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

(ДИПЛОМНАЯ РАБОТА)

На тему: Организация сети Wi-Fi с регистрацией

Специальность 12.02.08 Средства связи с подвижными объектами

Студент ___________________

Группа: ТС-43

Руководитель _________________

Нормоконтроль ___________________

Председатель цикловой комиссии __________________

г. Новосибирск, 2020 г

Содержание

Введение	3

1 Расчётная часть. Построение сети	6

1.1 Технические параметры	6

1.2 Возможности сканирования	15

1.3 Построение сети	17

2 Практическое применение	21

3 Выводы по применению	24

Заключение	25

Список использованных источников	26

Изм.

Лист

Подпись

Дата

Лист

2

НКПСИС. 12.02.08. ТС43 ПЗ

Разраб.

Ф.И.О.

Провер.

Ф.И.О.

Реценз.

Ф.И.О.

Н. Контр.

Ф.И.О.

Утверд.

Ф.И.О.

Организация сети Wi-Fi с регистрацией

Лит.

Листов

26

ГБПОУ НСО «НКПСИС»

Введение

Wi-Fi – это технология беспроводной передачи данных, которая осуществляется по радиоволнам. В наше время без интернета обходиться практически невозможно, и c каждым днём всё большее количество людей становятся обладателями беспроводного интернета. Система Wi-Fi обладает большим количеством преимуществ:

- Простота создания и расширения сети (то есть для организации Wi-Fi не требуется большое количество времени и усилий)

- Мобильность (возможность пользоваться беспроводным интернетом на любых устройствах – мобильных телефонах, персональных компьютерах, планшетах)

- Осуществимость подключения к сети другого типа (беспроводную сеть можно подключить проводом)

- Высокая скорость доступа в Интернет (обычно скорость намного выше, чем 3G  на модемах)

Недостатки у беспроводной сети также имеются:

- Низкая скорость передачи данных (реальная скорость передачи данных отличается от теоретической из-за преград на пути сигнала, количества подключенных пользователей, особенности построения пакетов и так далее)

Безопасность работы в сети (она ниже, чем у проводной

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3

НКПСИС. 12.02.08. ТС43 ПЗ

из-за неусовершенствованных механизмов аутентификации и шифрования)

- Высокий уровень расхода заряда устройств (ни для кого не секрет как сильно садится батарея при включенном Wi-Fi)

Бесплатный доступ в интернет по технологии Wi-Fi ценится посетителями различных заведений, так как им не приходится пользоваться медленным интернетом и расходовать свой трафик. К тому же, в случае соглашения при авторизации в сети заведения можно согласиться на рассылку полезных сообщений с описаниями различного рода акций и предложений. Как показывает статистика - покупатели считают это полезным введение.

В соответствии с федеральным законом №97 РФ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"" от 05.05.2014, все общественные точки доступа Wi-Fi должны идентифицировать интернет-пользователей. Этот закон действует на владельцев публичных сетей доступа в интернет: торговые центры, предприятия общественного питания, гостиницы и так далее.

Согласно антитеррористической поправке в вышеупомянутом законе, интернетом могут пользоваться только люди, прошедшие данную процедуру.

Как правило, подключение и авторизация осуществляется в несколько этапов:

1)	На устройстве выбирается сеть Wi-Fi заведения;

2)	Пользователь получает уведомление на своём телефоне о подключении (в операционной системе Android) или происходит автоматическое перенаправление на портал (в iOS);

3)	Осуществляется регистрация. На данном этапе пользователю нужно ввести номер телефона, чтобы получить SMS для доступа к Wi-Fi (логин служит номер телефона, а паролем - код из sms). В некоторых случаях он определяется автоматически.

Существует ещё один способ авторизации в WiFi сети – при помощи звонка. При подключении к Wi-Fi предлагается набрать бесплатный номер телефона или ответить на звонок от бота. Оба этих варианта обеспечивают быструю авторизацию в сети Wi-Fi.

Нарушителям, которые не добавили регистрацию в своей сети предусмотрены штрафы в размере от 5 до 50 тысяч рублей для индвидуальных предпринимателей и от 100 до 200 тысяч рублей для юридических лиц.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4

НКПСИС. 12.02.08. ТС43 ПЗ

Актуальность данной работы заключается в том, что открытые точки доступа Wi-Fi в общественных местах всё больше становятся популярны и являются полезными для посетителей. Они свободно смогут пользоваться интернет-сетью на своих смартфонах и планшетах и других устройствах.

Торговые центры и магазины, предлагая своим покупателям Wi-Fi бесплатно, дают возможность получить более подробную информацию о товаре и сравнить на них цены, тем самым упрощая процесс выбора товаров. В то же время торговые компании, активно рекламируя свой товар, находят своего покупателя с соответствующими предложениями и рекомендациями. Покупатель, заинтересовавшись предложением, приходит в этот магазин за покупкой.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

5

НКПСИС. 12.02.08. ТС43 ПЗ

1 Расчётная часть. Построение сети

1.1 Технические параметры

На сегодняшний день существует ряд основных стандартов Wi-Fi:

- 802.11b – скорость до 11 Мбит/с;

- 802.11g – скорость до 54 Мбит/с;

- 802.11n – скорость до 600 Мбит/с;

- 802.11ac – скорость до 6,7 Гбит/с (8 антенн).

Первые два стандарта уже достаточно устарели и практически не используются.

Технология Wi-Fi использует следующие частотные диапазоны:

- 2,4 ГГц;

- 5 ГГц.

Рисунок . Частотные диапазоны Wi-Fi

Несмотря на то, что аппараты, работающие на частоте 5 ГГц, стоят дороже, уровень сигнала здесь будет ниже. Чем выше частота, тем больше сигнал подвержен помехам. Соответственно, при наличии существенных помех в виде перегородок и прочих препятствий скорость соединения на частоте 2,4 ГГц будет выше и стабильней. [3]

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

6

НКПСИС. 12.02.08. ТС43 ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

7

НКПСИС. 12.02.08. ТС43 ПЗ

Ниже рассмотрены наиболее важные технические параметры Wi-Fi.

- Мощность передатчика

Производители указывают данный параметр либо в mW либо dBm. Для перевода одной единицы измерения в другую можно воспользоваться калькуляторами в интернете, и зависимость между mW и dBm нелинейная:

Рисунок . Зависимость между mW и dBm

Чисто теоретически чем больше мощность, тем дальше распространяется сигнал и тем лучше пропускная способность, но на практике такое можно наблюдать только для магистральных каналов точка-точка с направленными антеннами в открытых пространствах. Максимальная мощность в городских условиях может создавать помехи другим участниками Wi-Fi движения и забивать канал передачи. Также для соединения с маломощными устройствами нужно снижать мощность нужно.

При настройке точки доступа рекомендуется сбросить мощность до минимального значения и повышать постепенно, чтобы добиться лучшего качества сигнала, не забывая о нелинейной зависимости между мощностью, выраженной в дБм и фактической энергетической мощностью. [4]

- Чувствительность приемника

Данный параметр показывает минимальный уровень входящего сигнала, который может принять устройство. То есть эта величина показывает насколько слабые сигналы приёмник может демоделировать (расшифровывать).

Слабый сигнал не значит то, что он недостаточно мощный. Он может терять свою мощность за счёт:

- преград на пути

- низкого соотношения сигнал/шум (уровень шума искажает и заглушает сигнал, и принимающее устройство не может его расшифровать),

- естественного затухания при передаче на большие расстояния (чем дальше – тем слабее сигнал)

Чувствительность - это второй важный фактор, влияющий на дальность связи и скорость передачи. Чем абсолютное значение чувствительности больше, тем лучше (например, чувствительность в -60 dbm хуже, чем -90 dBm).

Данная величина определяется подобно мощности в dBm, но со знаком минус, так как 0 дБм = 1 мВт. Уровень входящего сигнала всегда намного меньше 1мВт. Представлять чувствительность в мВт неудобно, так как там будут фигурировать такие цифры, как 0.00000005 мВт, к. А при выражении чувствительности в dBm мы видим более понятные -73 dbm, -60dBm. [4]

Рисунок . Единицы измерения мощности и чувствительности

Чувствительность - неоднозначный параметр в характеристиках точек доступа, роутеров, и т. п. (впрочем, как и мощность, на самом деле). В реальности он зависит от скорости передачи сигнала и в характеристиках оборудования обычно указан не одной цифрой, а целой таблицей:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

8

НКПСИС. 12.02.08. ТС43 ПЗ

Рисунок . Различные параметры передачи сигнала Wi-Fi и то, какую мощность и чувствительность сигнала показывает устройство при них

МSC-индекс устанавливается стандартами IEEE и означает совокупность параметров передачи сигнала:

- Тип модуляции (модуляция – это когда на несущую частоту накладывается сигнал с информацией, видоизменённый определённым образом (шифрованием, изменением амплитуды, фазы)

- Скорость кодирования информации

- Количество использованных при передаче антенн

- Ширину канала при передаче

- Длительность защитного интервала

По специальной таблице можно посмотреть какая скорость, мощность, чувствительность и т.д. какому индексу MCS соответствуют. При определении чувствительности точек доступа Wi-Fi следует ориентироваться на индексы MCS в спецификации с более эффективными, стандартными параметрами передачи сигнала.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

9

НКПСИС. 12.02.08. ТС43 ПЗ

- Ширина полосы

Для передачи данных по беспроводной сети используется разделение всей частоты на каналы. Это помогает упорядочить распределение радиочастотного эфира между разными устройствами - каждое оборудование может выбрать для работы менее зашумленный канал.

Стандартная ширина канала в Wi-Fi – 20МГц. Для улучшения пропускной способности и увеличения скорости появилась возможность объединения каналов (2 канала по 20МГц объединяют и получают 40МГц). Чем больше ширина полосы – тем больше данных можно передать, но возникает больше помех и данные передаются на меньшее расстояние. Также чем меньше ширина полосы, тем меньше скорость передачи данных, но дальность больше.

Рисунок . Ширина полосы

- Усиление антенны

Это важный параметр, также влияющий на дальность сигнала и пропускную способность.

Усиление антенны не позволит добавить мощности сигналу, это пассивное устройство. Коэффициент усиления (КУ) - это относительная величина, которая измеряется в изотропных децибелах (dBi). За отправную точку для расчета этого коэффициента (цифры, указанные в графе "Усиление антенны" в технических характеристиках) берётся виртуальная (несуществующая) эталонная изотропная антенна.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

10

НКПСИС. 12.02.08. ТС43 ПЗ

Усиление антенны работает примерно также, как и фонарик с изменением фокусировки луча (широкий луч освещает большую площадь, но меньшее расстояние, узкий – наоборот).

Можно рассмотреть это на примере диаграммы направленности (графическом отображении распространения мощности сигнала от источника). По радиусу диаграммы откладывается значение усиления антенны. Так как луч распространяется в пространстве и горизонтально, и вертикально, то и диаграммы направленности делаются в двух плоскостях: горизонтальной и вертикальной. Излучение в данном случае идёт во все стороны.

Рисунок . ДН эталонной (несуществующей) изотропной антенны.

В реальных антеннах – секторных, направленных и всенаправленных антенна перераспределяет сигнал, как бы фокусирует его.

Рисунок . Сигнал в реальных антеннах

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

11

НКПСИС. 12.02.08. ТС43 ПЗ

Как видно на рисунке, в вертикальной плоскости диаграмма всенаправленной антенны сузилась. Перераспределенная энергия пошла на усиление сигнала в горизонтальной плоскости, антенна "добавила" мощности в одном направлении, "забрав" его у другого. Именно поэтому всенаправленные антенны чаще всего имеют самое маленькое усиление, а направленные - самое большое (больше потенциала для перераспределения сигнала). Конечно, усиление антенны неравномерно на всей площади покрытия. Если в параметрах направленной антенны указано, например, 20 dBi, то это усиление относится только к главному лепестку антенны, не к боковым.

- Угол антенны, ширина луча

Этот параметр важен для подбора оборудования для различных целей (установка базовой станции, создание Wi-Fi моста). Для базовой станции не нужно оборудование с узконаправленным лучом, а для мостов оно необходимо.

Угол антенны (ширина луча) это не то же самое, что угол наклона антенны, как видно из рисунка.

Рисунок . Распределение сигнала Wi-Fi

Виды антенн в зависимости от ширины луча (угла). Определяет это угол антенны - т. е ширина луча сигнала Wi-Fi - в горизонтальной плоскости.

- Всенаправленные антенны имеют угол луча 360°

- Секторные - чаще всего 60°, 90°, 120° и др., они делят общую окружность на равные сектора.

Узконаправленные - 3°, 5°, 8° и т. д.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

12

НКПСИС. 12.02.08. ТС43 ПЗ

- Поляризация антенны

Сигнал беспроводного подключения представляет собой колебания электромагнитного поля, создающегося напряжением между электрическим и магнитным полем. Если колебания происходят в одной плоскости, то волна имеет линейную (плоскую) поляризацию. Она и используется в устройствах беспроводной сети.

В зависимости от направления вектора электрического поля, линейную поляризацию делят на:

- Горизонтальную (вектор ЭП идёт влево-вправо)

- Вертикальную (вектор ЭП идёт вверх-вниз)

- Наклонную

- Двойную (объединяет вертикальную и горизонтальную поляризацию или две наклонные перпендикулярные друг другу).

Важное правило: передающее и принимающее устройство должны быть в одной поляризации, иначе скорость сигнала будет низкой, если будет вообще. Стандартно беспроводные AP и CPE имеют вертикальную поляризацию. В теории вертикально поляризованные волны лучше подходят для соединений «точка-многоточка» (за счет лучшего обхода препятствий, а горизонтально поляризованные — для соединений по типу «точка-точка» (за счет меньшего количества помех).

- Количество антенн

Большое количество антенн увеличивает чувствительность устройства и помогает в эффективности реализации пространственного мультиплексирования, но максимальная пропускная способность точки доступа напрямую не зависит от количества в нём антенн.

- Chain

Этот параметр обозначает комплексный канал, цепь приёма-передачи, включая антенну.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

13

НКПСИС. 12.02.08. ТС43 ПЗ

Оно напрямую описывает реализацию MIMO в устройстве и употребляется в двух вариантах:

- Количество chain означает «сводное» количество каналов приема/передачи MIMO. Например, в технических характеристиках точки доступа с MIMO 2×2 указывается dual chain (две цепи), а в устройстве с MIMO 3×3 — triple chain (три цепи).

Количество chain означает отдельно количество каналов приема и количество каналов передачи MIMO

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

14

НКПСИС. 12.02.08. ТС43 ПЗ

. Используется такое обозначение сравнительно реже.

- Spatial streams

Этот параметр оказывает прямое влияние на пропускную способность и представляет собой объединение данных при их передаче в режиме MIMO. Количество spatial streams показывает сколько пространственных потоков служит для передачи дынных (т.е. количество чейнов при одновременном использовании).

Рисунок . Разница чейнов и пространственных потоков

1.2 Возможности сканирования

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

15

НКПСИС. 12.02.08. ТС43 ПЗ

Сканирование сети Wi-Fi часто используется для настройки сети и сетевого оборудования и помогает в:

- Поиске лучшего канала, чтобы подключение и скорость соединения были стабильными без перебоев (т.е. при запуске сканера происходит поиск каналов, которые устанавливаются на роутере)

- Обнаружении соседствующих сетей, в том числе скрытых

- Анализе безопасности сети

- Мониторинга сети (расстояние, доступность, уровень сигнала) [5]

Утилиты для автоматизированного сканирования сетей условно делятся на два типа:

- Сканирование IP-адресов

В механизме такого сканирования лежит рассылка широковещательных пакетов Утилиты отправляют пакеты типа ICMP ECHO по указанному IP-адресу и ожидают ответного пакета ICMP ECHO_REPLY. Получение такого пакета означает, что в данный момент компьютер подключен к сети по указанному IP-адресу. Для защиты от такого рода сканирования можно заблокировать ответы на ICMP-запросы, такой подход используют системные администраторы, заботящиеся о безопасности своих сетей.

- Сканирование портов

В основе этого механизма лежит попытка пробного подключения к портам TCP и UDP исследуемого компьютера с целью определения запущенных служб и соответствующих им портов. Существует множество способов такого сканирования, но чаще всего встречаются следующие:

- TCP-сканирование подключением (TCP connect scan);

- TCP-сканирование с помощью сообщений SYN (TCP SYN scan);

- TCP нуль-сканирование (TCP Null sсan);

- TCP-сканирование с помощью сообщений ACK (TCP ACK scan);

- UDP-сканирование (UDP scan).

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

16

НКПСИС. 12.02.08. ТС43 ПЗ

Предотвратить попытку сканирования портов на компьютере невозможно, но зафиксировать факт сканирования и свести к минимуму последствия вполне реально. Для этого стоит настроить брандмауэр (закрыть неиспользуемые порты) и отключить все неиспользуемые службы. [6]

Инструмент сканирования - программа, использующая беспроводной сетевой адаптер для сканирования активных сетей и отображения характеристик каждой их них.

Наиболее широко используемым сканером для Windows является Network Stumbler). Для Linux, наиболее распространенным вариантом является Kismet (http://www.kismetwireless,net).

Список на этом не ограничивается, существует множество программ для сканирования в свободном доступе (если программа платная, то обычно предоставляется демоверсия). Например, программное обеспечение конфигурирования и управления беспроводной сетью в Windows ХР, программы, поставляемые с сетевыми адаптерами нескольких марок (включая Orinoco и HP-Compaq) и инструмент Boingo Wireless могут предоставить похожую информацию.

Процесс использования любого из вышеперечисленных средств во многом похож: запустить компьютер с установленным беспроводным адаптером и сканером, работающим на обнаружение и отображение ближних сигналов. Использовать информацию, предоставленную инструментом сканирования, для конфигурирования адаптера с целью реализации подключения. [7]

1.3 Построение сети

Для построения сети Wi-Fi с регистрацией используется точка доступа.

Рисунок . Wi-Fi точка доступа

Эта технология применяется, когда надо охватить большую площадь. Если Wi-Fi маршрутизатор уже не может покрыть всё используемое пространство, ему на помощь приходят точки доступа, которые дешевле и проще в настройке Wi-Fi маршрутизатора.

Каким же образом можно создать открытую сеть с регистрацией? Рассмотрим это на примере продукта Traffic Inspector Restaurant Edition. Пусть в ресторане стоит несколько стационарных компьютеров и есть общедоступный Wi-Fi для посетителей.

- Для начала надо разделить группы пользователей на «Рабочие станции» и «Посетители». Нажимаем добавить группу и задаём ей название.

Рисунок . Добавление группы в Traffic Inspector Restaurant Edition

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

17

НКПСИС. 12.02.08. ТС43 ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

18

НКПСИС. 12.02.08. ТС43 ПЗ

В настройках появившейся группы перенаправляем весь трафик через прокси-сервер, блокируя все HTTP запросы, идущие мимо

Рисунок. Настройка группы

- Настраиваем автоматическое добавление пользователей и SMS-идентификацию. Для этого надо создать новое правило для сетей и указать диапазон IP-адресов.

Рисунок . Добавление нового правила

- Указываем тип сети «Публичная» с использованием СМС-верификации

Рисунок . Выбор типа сети

- Разрешаем автоматическое добавление пользователей и указываем группу, в которую они будут добавляться Авторизация пользователей возможна по учетной записи, IP-адресу и MAC-адресу. Если это необходимо, задаем автоотключение пользователя через определенное время.

Рисунок . Добавление пользователей

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

19

НКПСИС. 12.02.08. ТС43 ПЗ

- Указываем используемый СМС-шлюз

Рисунок . Смс-шлюз

- Создаём правило NetPolice, задавая имя правила как «Запрет по категориям», выбираем категории запрещённого контента и ограничиваем к нему доступ.

Рисунок . Запрет по категориям

На этом настройка открытой точки доступа Wi-Fi с регистрацией завершена. [8]

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

20

НКПСИС. 12.02.08. ТС43 ПЗ

2 Практическое применение

Рисунок . Сеть Wi-Fi с регистрацией

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

21

НКПСИС. 12.02.08. ТС43 ПЗ

Регистрация в публичной Wi-Fi сети нужна для недопущения возможности использования анонимного доступа в интернет в преступных целях (террористических в том числе). Как уже было сказано, за отсутствие регистрации владельцы различных заведений могут быть оштрафованы.

Посетитель, подключаясь к сети с регистрацией видит следующее окно:

Рисунок . Окно для регистрации

Далее приходит смс с кодом проверки, который вводится в поле.

Рисунок . Введение кода проверки

В конце появляется инструкция, и пользователь может пользоваться сетью.

Рисунок . Инструкция для пользователя

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

22

НКПСИС. 12.02.08. ТС43 ПЗ

Системный администратор может видеть сетевую статистику любого пользователя, объём трафика, время в сети и посещённые страницу. Также можно изменять страницу портала и добавлять туда рекламные объявления, информацию о скидках и баннеры. [8]

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

23

НКПСИС. 12.02.08. ТС43 ПЗ

Количество сервисов аутентификации постоянно увеличивается из-за возрастания спроса на публичные сети Wi-Fi.

Различные торговые центры, отели, кафе и рестораны всё больше заинтересованы в беспроводной сети, так как это позволяет поддерживать лояльность и привлекать всё большее число клиентов. Количество различных устройств в любой стране постоянно растёт, в России более половины продающихся мобильных телефонов представляют собой смартфоны. Пользователи скачивают терабайты информации по беспроводной сети ежемесячно.

Открытый Wi-Fi устанавливается даже в общественном транспорте (например, метро Москвы и Санкт-Петербурга). «Мегафон» оснастил точками доступа столичный наземный транспорт. Городской Московский беспроводной интернет стал доступным уже более, чем на двухсот улицах и в 24 парках. Точки доступа могут работать с 15 тысячами устройств, чтобы поймать сигнал достаточно находиться в радиусе 50 м от них. [2]

В конце 2019 года в России уже существовало 166 тысяч публичных точек доступа (данные от «ТМТ Консалтинг»). Выручка операторов связи достигла отметки 7 миллиардов рублей, с 2018 года произошёл рост на 12%. За год рост точек составил 23%. Публичный беспроводной интернет заметно вырос в банковской сфере, в госсекторе и сегменте перевозки пассажиров. [9]

По прогнозу Allied Market Research, к 2023 году мировой рынок хотспотов Wi-Fi вырастет до 5,198 млрд. долларов, а среднегодовой рост составит 16,9%. Самый крупный сегмент – аппаратное обеспечение (компоненты), за ним следуют услуги и ПО. [2]

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

24

НКПСИС. 12.02.08. ТС43 ПЗ

3 Выводы по применению

Беспроводная сеть имеет как преимущества, так и недостатки.

Преимущества:

- Пользователям не нужно тратить собственный трафик

- Можно пользоваться интернетом без ограничений и бесплатно

- Обычно скорость доступа в интернет достаточно высокая

- При авторизации можно согласиться на рассылку полезных сообщений с различными акциями и предложениями

- Можно пользоваться интернетом с нескольких устройств (мобильный телефон, планшет)

Недостатки сетей Wi-Fi c регистрацией:

- Скорость передачи данных может быть низкой из-за преград и количества подключенных пользователей

Работа в сети может быть небезопасной (

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3

НКПСИС. 12.02.08. ТС43 ПЗ

при использовании публичных сетей не стоит указывать свои личные данные, вводить реквизиты карт, оставлять открытыми социальные сети, так как взломать Wi-Fi для хакеров не составит большого труда)

- Устройства, с которых осуществляется пользование интернетом, быстрее теряют заряд

Рисунок . Беспроводная сеть

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

30

НКПСИС. 12.02.08. ТС43 ПЗ

Заключение

Интернет занимает важное место в жизни современного человека. Социальные сети, мессенджеры, онлайн-магазины, новости, сериалы и так далее – без этого уже сложно представить жизнь. Это большая глобальная сеть, в котором люди могут найти практически любую интересующую их информацию.

Беспроводные сети Wi-Fi с регистрацией становятся всё более популярными в наше время. Факт того, что выходить в сеть практически из любого общественного места можно бесплатно, не может не радовать.

Рынок публичных точек доступа так и будет продолжать расти, потому что он востребован окружающими. Каждому человеку приятно воспользоваться хорошим бесплатным интернетом за чашечкой кофе или в торговом центре при совершении покупок.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

31

НКПСИС. 12.02.08. ТС43 ПЗ

Список использованных источников

- Преимущества и недостатки беспроводной сети Wi-FI. URL: https://it-territoriya.ru/preimushhestva-i-nedostatki-besprovodnoj-seti-wi-fi/

- Wi-Fi в законе / Блог компании ZYXEL. URL: https://habr.com/ru/company/zyxel/blog/349992/

- USB Wi-Fi адаптер: параметры для выбора, краткий обзор моделей | WiFiGid | URL: https://zen.yandex.ru/media/wifigid/usb-wifi-adapter-parametry-dlia-vybora-kratkii-obzor-modelei-5eba0ccdd2c91417688d5242

- Характеристики WiFi оборудования URL: https://lantorg.com/article/harakteristiki-wifi-oborudovaniya

- Wi-Fi сканер: программы для сканирования сетей и каналов | URL: https://wifigid.ru/poleznoe-i-interesnoe/wi-fi-skaner

- Сканирование сетей | КомпьютерПресс | URL: https://compress.ru/article.aspx?id=16249

- Джон Росс, Wi-Fi. Беспроводная сеть

- Настройка публичного интернет-доступа за пять минут / Блог компании Smart-Soft / URL: https://habr.com/ru/company/smart_soft/blog/272039/

- Публичные сети Wi-Fi в России URL: https://www.tadviser.ru