Министерство образования Новосибирской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Новосибирской области

«Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса»

Форма утверждена научно-методическим
  советом колледжа        
 Протокол №4 от 17.04.2013 г

ДОПУЩЕН К ЗАЩИТЕ

зам. директора по УПР

____________/Т.В. Пушкарева

приказ № ___

от «___» ________ 2019 г

Дипломный проект

Формирование сетевого экрана для локальной сети на примере лаборатории информационной безопасности телекоммуникационных систем. Цифровые системы электросвязи информационно-телекоммуникационных сетей связи колледжа.

Пояснительная записка

Студент:_______________/Попович В.А./
Факультет:        ТС     группа:      ТС-43      
Руководитель:_________/Шабронов А.А./
Консультанты:

- по экономическому обоснованию _______________/ФИОФИО/
-по безопасности жизнедеятельности _____________/ФИОФИО/
Рецензент:___________________________/_________/

Новосибирск  2020г.

1. Тема проекта: Формирование сетевого экрана для локальной сети на примере лаборатории информационной безопасности телекоммуникационных систем. Цифровые системы электросвязи информационно-телекоммуникационных сетей связи колледжа

2. Срок сдачи студентом законченного проекта: 21 февраля 2020 г

3. Исходные данные по проекту (эксплуатационно-технические данные, техническое задание):

3.1. Сформировать сетевой экран для лаборатории информационной   безопасности

3.2. Подобрать подходящую программу для построения сетевого экрана

3.3. Ограничить доступ по трафику и входам к сайтам

3.4. Настроить сетевой экран при помощи коммутационного оборудования

4. Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень подлежащих разработке вопросов) и сроки выполнения по разделам:

| 4.1. Введение |  |
| --- | --- |
| 4.2. Описание объекта проектирования |  |

5. Консультанты по проекту (с указанием относящихся к ним разделов проекта):

Раздел 14. Безопасность жизнедеятельности         ФИОФИО

Раздел 13. Расчет экономических показателей       ФИОФИО

Дата выдачи задания:
                                                                                « 16 » января 2016___________ 
                                                                                ___________ /ФИОФИОФИО/
                                                                                Задание принял к исполнению:
                                                                                «16» __января 2016__________ 
                                                                                ___________ /Попович В.А./

Министерство образования Новосибирской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Новосибирской области

«Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса»

__________________________________________________________________

Форма утверждена научно-методическим
                                                                                                                          советом колледжа
                                                                                                                 протокол №4 от 15.01.2020 г.

ОТЗЫВ

на дипломный проект_______________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Руководитель дипломного проекта __________________/……../

«____»____2020г.

Министерство образования Новосибирской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Новосибирской области

«Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса»

__________________________________________________________________

Форма утверждена научно-методическим
                                                                                                                          советом колледжа
                                                                                                                 протокол №4 от 15.01.2020г.

РЕЦЕНЗИЯ

на дипломный проект

Студента

По специальности (группа, шифр) 
Тема дипломного проекта

Объем дипломного проекта __________________________________________

Заключение о степени соответствия выполненной работы техническому заданию_____________________________________________________________________________________________________________________________

Характеристика выполнения основных разделов работы, качество расчетов, конструктивных решений, практического подтверждения_________________ __________________________________________________________________

Практическая ценность работы________________________________________ __________________________________________________________________

Научно-исследовательский характер работы____________________________ __________________________________________________________________

Степень использования компьютерной техники_________________________ __________________________________________________________________

Общая грамотность, качество оформления текста и графической части пояснительной записки и демонстрационных чертежей___________________ __________________________________________________________________

Перечень положительных качеств дипломного проекта___________________ __________________________________________________________________

Основные замечания и недостатки дипломного проекта___________________ __________________________________________________________________

Предполагаемая оценка проекта ______________________________________

Рецензент_________________________________________________________

Содержание

1. Введение (обоснование выбора темы дипломной работы, ее актуальность и новизна, определение цели и объекта исследования) (1- 3 стр)................................................................22

2. Теоретическая часть: краткое описание и принцип работы технологии (2-7 стр)...............22

2.1 Постановка задачи (чертежи) (1-3 стр);.................................................................................22

2.2 Обоснование выбора оборудования (2-7 стр);.......................................................................22

3. Расчетная часть: энергетический и количественный (количество элементов узлов в сети). Спецификация. (3-10 стр);.............................................................................................................22

4. Схема организации связи (чертеж для монтажа и пусконаладочных работ) (3-7 стр);.......33

4.1 Пояснительная записка: описать ход выполнения работ для монтажников и пусконаладчиков (2-7 стр);..........................................................................................................................................33

5 - 6. Экономическая и БЖ части – опираются на спецификацию;............................................33

7. Заключение (оценка работы и рекомендации по практическому использованию результатов) (1-3 стр).....................................................................................................................................................33

8. Список  литературы………………………………………………………………………….…3

Введение

Целью данного дипломного проекта является создание межсетевого экрана в соотвествующей лаборатории для улучшения информационной безопасности всего колледжа.

Межсетевой экран  — это устройство обеспечения безопасности сети, которое осуществляет мониторинг входящего и исходящего сетевого трафика и на основании установленного набора правил безопасности принимает решения, пропустить или блокировать конкретный трафик.

Межсетевые экраны используются в качестве первой линии защиты сетей уже более 25 лет. Они ставят барьер между защищенными, контролируемыми внутренними сетями, которым можно доверять, и ненадежными внешними сетями, такими как Интернет.

Межсетевой экран может быть аппаратным, программным или смешанного типа.

Технологии межсетевого экрана, безусловно, станут одной из важных составляющих сетей связи нынешнего и будущего поколения, особенно сетей локального масштаба, такие как: школы, колледжи, больницы и прочие учреждения, где есть определенная иерархия.

В настоящее время межсетевой экран является основной во всем мире технологией для локальных сетей. Межсетевой экран фунционирует на различных уровнях модели OSI, начиная от канального и заканчивая прикладным. На данный момент не существует единой и общепризнанной классификации межсетевых экранов.

За долгие годы использования межсетевого экрана в корпоративных и частных сетях эта технология показала хороший результат и ныне имеет огромное количество разновидностей и типов.

Целью данного проекта является проектирование межсетевого экрана в Новосибирском колледже почтовой связи и сервиса в лаборатории информационной безопасности  №11.

1 Описание объекта проетирования

  - Колледж почтовой связи и сервиса “НКПСиС”

“НКПСиС” – один из развивающихся колледж Новосибирска, местонахождение которого в Первомайском районе города.

10 декабря 1968  года Приказом госкомитета Совета Министров РСФСР в целях увеличения подготовки квалифицированных рабочих для организации полного  и бесперебойного удовлетворение потребностей страны в средствах и услугах связи было  принято решение о строительстве в  Первомайском районе города Новосибирска училища связи.

Колледж обучает таким профессиям как:

- Электромонтажник-наладчик

- Оператор связи

- Специалист почтовой связи

- Техник связи

Проводит повышение квалификаций по различным профессиям:

- Оператор связи

- Электромонтёр охранно-пожарной сигнализации

- Токарь

- Фрезеровщик

- Электромонтажник-наладчик

- Электрогазосварщик

  - Характеристика лаборатории информационной безопасности в колледже почтовой связи и сервиса:

В данном дипломном проекте проектируется межсетевой экран для общей аудитории №11 и всего колледжа в целом. В аудитории находится 13 компьютеров: 12  для студентов и один, основной, для преподавателя.

Аудитория №11 является одной из основных в колледже, так как именно в ней находится большая часть компьютеров колледжа в одном месте.

В кабинете планируется поставить еще несколько компьютеров.     
Рисунок 1.1 – схема лаборатории №11

На рисунке можно увидеть, что общая сеть интернета в колледже приходит изначально в компьютер учителя, а после раздается всей лаборатории с помощью коммутатора. На данном этапе ученикам уже можно ограничить права в доступе к интернету. Но важно сделать так, чтобы компьютеры учеников не могли видеть сеть дальше учительского компьютера, то есть они должны быть ограничены в возможности обладать информацией, которая им не нужна. Помимо этого ограничить доступ к определнным сайтам, а также настроить входящий и исходящий трафик на каждый компьютер с помощью межсетевого экрана.

1.3 Сравнительная характеристика межсетевого экрана на программном
         и программно-аппартоном уровнях.

1.3.1 Программный уровень

В настоящее время чаще используется программное решение, которое на первый взгляд выглядит более привлекательным. Это вызвано тем, что для его применения достаточно, казалось бы, всего лишь приобрести программное обеспечение межсетевого экрана и установить на любой имеющийся в организации компьютер.

Однако, как показывает практика, в организации далеко не всегда находится свободный компьютер, да ещё и удовлетворяющий достаточно высоким требованиям по системным ресурсам. После того, как компьютер всё-таки найден, следует процесс установки и настройки операционной системы, а также, непосредственно, программного обеспечения межсетевого экрана.

Преимущества программных межсетевых экранов:

- Стоимость. Цена программного межсетевого экрана обычно ниже «железки». За цену среднего аппаратного решения можно защитить всю сеть программным брандмауэром.

- Возможность защиты сети изнутри. Не всегда угрозы исходят извне. Внутри локальной сети есть множество угроз. Атаки могут исходить с внутренних компьютеров. Инициировать атаку может любой пользователь LAN, например, недовольный компанией. Как уже отмечалось, можно, конечно, использовать отдельный аппаратный маршрутизатор для защиты каждого отдельного узла, но на практике нам таких решений не встречались. Уж больно они нерациональны.

- Возможность разграничения сегментов локальной сети без выделения подсетей. В большинстве случаев к локальной сети подключаются компьютеры разных отделов, например, бухгалтерии, финансового отдела, IT-отдела и т.д. Не всегда эти компьютеры должны взаимодействовать между собой. Как выполнить разграничение ИСПДн? Первое решение заключается в создании нескольких подсетей (например, 192.168.1.0, 192.168.2.0 и т.д.) и настройке надлежащим образом маршрутизации между этими подсетями. Нельзя сказать, что решение очень сложное, но все же сложнее, чем использование программного файрвола. Да и не всегда можно выделить подсети по тем или иным причинам. Второе решение заключается в использовании межсетевого экрана, предназначенного именно для защиты ИСПДн (не во всех программных межсетевых экранах легко разграничить ИСПДн). В этом случае даже в самой большой сети вы выполните разграничение ИСПДн за считанные минуты, и вам не придется возиться с настройкой маршрутизации.

- Возможность развертывания на существующих серверах. Нет смысла покупать еще одну «железку», если есть достаточный компьютерный парк. Достаточно на одном из серверов развернуть межсетевой экран и настроить NAT и машрутизацию. Обычно обе эти операции выполняются посредством графического интерфейса межсетевого экрана и реализуются посредством нескольких щелчков мышью в нужных местах.

- Расширенный функционал. Как правило, функционал программных межсетевых экранов шире, чем у их аппаратных собратьев. Так, некоторые межсетевые экраны предоставляют функции балансировки нагрузки, IDS/IPS и тому подобные полезные вещи, позволяющие повысить общую безопасность системы обработки данных. Да, такие функции есть не у всех программных брандмауэров, но ничто и никто не мешает вам выбрать межсетевой экран, соответствующий вашим нуждам. Конечно, такие функции есть и у некоторых аппаратных комплексов. Например, StoneGate IPS — предоставляет функционал системы предотвращения вторжений, но стоимость таких решений не всегда понравится руководству предприятия. Также есть и аппаратные балансировщики нагрузки, но они стоят еще дороже, чем аппаратные IPS.

1.3.2 Программно-аппаратный уровень

Сейчас поэтому всё большее распространение стали получать специализированные программно-аппаратные комплексы, называемые security appliance, на основе, как правило, FreeBSD или Linux, «урезанные» для выполнения только необходимых функций.

Преимущества аппаратных межсетевых экранов:

- Относительная простота развертывания и использования. Подключил, включил, задал параметры через веб-интерфейс и забыл о его существовании. Впрочем, современные программные межсетевые экраны поддерживают развертывание через ActiveDirectory, на которое тоже не уйдет много времени. Но, во-первых, не все брандмауэры поддерживают ActiveDirectory, и, во-вторых, не всегда на предприятии используется Windows.

- Размеры и энергопотребление. Как правило, аппаратные брандмауэры имеют более скромные размеры и меньшее энергопотребление. Не всегда, правда, энергопотребление играет роль, а вот размеры важны. Одно дело небольшая компактная коробочка, другое — огромный «системник».

- Производительность. Обычно производительность у аппаратного решения выше. Хотя бы потому, что аппаратный межсетевой экран занимается только своей непосредственной функцией — фильтрацией пакетов. На нем не запущены какие-либо сторонние процессы и службы, как это часто бывает в случае с программными брандмауэрами. Вот представьте, что вы организовали программный шлюз (с функциями межсетевого экрана и NAT) на базе сервера с Windows Server. Вряд ли вы будете выделять целый сервер только под брандмауэр и NAT. Это нерационально. Скорее всего, на нем будут запущены и другие службы — тот же AD, DNS и т.д. Уже молчу про СУБД и почтовые службы.

- Надежность. Считается, что аппаратные решения более надежны (именно по причине того, что на них редко когда выполняются сторонние службы). Но никто вам не мешает выделить отдельный системник (пусть даже не самый современный), установить на него ту же FreeBSD (одна из самых надежных в мире операционных систем) и настроить правила брандмауэра. Думаю, надежность такого решения будет не ниже, чем в случае с аппаратным файрволом. Но такая задача требует повышенной квалификации администратора, именно поэтому ранее было отмечено, что аппаратные решения более просты в использовании.

Из этих премуществ можно определить, что конретно нам требуется. В дипломном проекте стоит несколько задач и их все можно решить с помощью программного межсетевого экрана. К тому же это экономично и не потребуется денежных затрат.

2 Требования к файрволам

2.1 Типы и классы уровней по отношению к межсетевым экранам.

Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) РФ выпустил в 2016 году требования к межсетевым экранам. В том числе программным для установки на рабочие станции. Были выложены профили четвертого, пятого и шестого класса защиты. Остальные классы защиты описываются в документах с грифом ДСП и широкой публике недоступны.

Согласно информационному сообщению «Об утверждении методических документов, содержащих профили защиты межсетевых экранов» от 12 сентября 2016 г. N 240/24/4278 разработаны Профили защиты типов:

- межсетевой экран уровня сети (тип «А») – межсетевой экран, применяемый на физической границе (периметре) информационной системы или между физическими границами сегментов информационной системы. Межсетевые экраны типа «А» могут иметь только программно-техническое исполнение;

- межсетевой экран уровня логических границ сети (тип «Б») – межсетевой экран, применяемый на логической границе (периметре) информационной системы или между логическими границами сегментов информационной системы. Межсетевые экраны типа «Б» могут иметь программное или программно-техническое исполнение;

- межсетевой экран уровня узла (тип «В») – межсетевой экран, применяемый на узле (хосте) информационной системы. Межсетевые экраны типа «В» могут иметь только программное исполнение и устанавливаются на мобильных или стационарных технических средствах конкретного узла информационной системы;

- межсетевой экран уровня веб-сервера (тип «Г») – межсетевой экран, применяемый на сервере, обслуживающем сайты, веб-службы и веб-приложения, или на физической границе сегмента таких серверов сервера). Межсетевые экраны типа «Г» могут иметь программное или программно-техническое исполнение и должны обеспечивать контроль и фильтрацию информационных потоков по протоколу передачи гипертекста, проходящих к веб-серверу и от веб-сервера;

- межсетевой экран уровня промышленной сети (тип «Д») – межсетевой экран, применяемый в автоматизированной системе управления технологическими или производственными процессами. Межсетевые экраны типа «Д» могут иметь программное или программно-техническое исполнение и должны обеспечивать контроль и фильтрацию промышленных протоколов передачи данных (Modbus, Profibus, CAN, HART, Industrial Ethernet и (или) иные протоколы).

Для типов А, Б и В имеются требования к межсетевым экранам от первого до шестого класса защиты, для типов Г и Д — только от шестого до четвертого.

Об уровнях защищенности. Согласно информационному сообщению «Об утверждении Требований к межсетевым экранам» от 28 апреля 2016 г. № 240/224/1986.

Межсетевые экраны, соответствующие 6 классу защиты, применяются в государственных информационных системах 3 и 4 классов защищенности*, в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами 3 класса защищенности**, в информационных системах персональных данных при необходимости обеспечения 3 и 4 уровней защищенности персональных данных***.

Межсетевые экраны, соответствующие 5 классу защиты, применяются в государственных информационных системах 2 класса защищенности*, в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами 2 класса защищенности***, в информационных системах персональных данных при необходимости обеспечения 2 уровня защищенности персональных данных**

Межсетевые экраны, соответствующие 4 классу защиты, применяются в государственных информационных системах 1 класса защищенности*, в авто матизированных системах управления производственными и технологическими процессами 1 класса защищенности**, в информационных системах персональных данных при необходимости обеспечения 1 уровня защищенности персональных данных***, в информационных системах общего пользования II класса****.

Межсетевые экраны, соответствующие 3, 2 и 1 классам защиты, применяются в информационных системах, в которых обрабатывается информация, содержащая сведения, составляющие государственную тайну.

* Устанавливается в соответствии с Требованиями о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах, утвержденными приказом ФСТЭК России от 11 февраля 2013 г. No17.

** Устанавливается в соответствии с Требованиями к обеспечению защиты информации в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами на критически важных объектах, потенциально опасных объектах, а также объектах, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды, утвержденными приказом ФСТЭК России от 14 марта 2014 г. No 31.

*** Устанавливается в соответствии Требованиями к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012г., No 1119.

**** Устанавливается в соответствии с Требованиями о защите информации, содержащейся в информационных системах общего пользования, утвержденными приказом ФСБ России и ФСТЭК России от 31августа 2010 г. No 416/489.

2.2 Требования к МЭ

- МЭ должен «осуществлять фильтрацию сетевого трафика для отправителей информации, получателей информации и всех операций перемещения контролируемой МЭ информации к узлам информационной системы и от них». При этом фильтрация должна распространяться «на все операции перемещения через МЭ информации к узлам информационной системы и от них». Если первая часть требований вполне логична, то вторая утопична, так как требует раскрытия файрволом всех протоколов и любых недокументированных возможностей перемещения информации (например передачи информации вредоносными программами через DNS).

- МЭ должен осуществлять фильтрацию по следующим признакам: сетевой адрес узла отправителя, сетевой адрес узла получателя, сетевой протокол, транспортный протокол, порты источника и получателя в рамках сеанса (сессии), разрешенные (запрещенные) команды, разрешенный (запрещенный) мобильный код, разрешенные (запрещенные) протоколы прикладного уровня. МЭ также должен иметь возможность «осуществлять политику фильтрации пакетов с учетом управляющих команд от взаимодействующих с МЭ средств защиты информации других видов». Также МЭ должен иметь возможность определять ПО, осуществляющее соединения и назначать для него разрешительные и (или) запретительные атрибуты безопасности с целью последующего осуществления фильтрации;

- МЭ должен иметь «возможность осуществлять проверку каждого пакета по таблице состояний для определения того, не противоречит ли состояние (статус, тип) пакета ожидаемому состоянию»;

- МЭ должен иметь «возможность осуществлять проверку использования сетевых ресурсов, содержащих мобильный код, для которого администратором МЭ установлены разрешительные или запретительные атрибуты безопасности». Означает ли это, что МЭ должен иметь возможность удаленной проверки сетевых ресурсов ", содержащих отдельные типы мобильного кода "? Странное требование, применимое больше к антивирусам. Скорее всего это должна выть отдельная операция, производимая по запросу. По результатам проверки МЭ должен иметь возможность разрешать и запрещать доступ к таким ресурсам;

- МЭ должен иметь «возможность разрешать/запрещать информационный поток, основываясь на результатах проверок». Не уточняется, на основании каких проверок должен запрещаться или разрешаться информационный поток. Логично было бы, если бы запреты или разрешения были на уровне предопределенных правил;

- МЭ должен иметь как возможность регистрации и учета выполнения проверок информации сетевого трафика, так и возможность чтения таких записей — в том числе с возможностью использования поиска и фильтрации. В соответствии с Профилем должны регистрироваться события ", которые в соответствии с национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-2-2013 «Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информационных технологий. Часть 2. Функциональные компоненты безопасности» включены в базовый уровень аудита";

- МЭ должен поддерживать роли администраторов и возможность идентификации и аутентификации администратора для выполнения разрешенных данному администратору действий;

- МЭ должен иметь возможность создания и назначения различных профилей (настроек);

- МЭ должен иметь возможность ведения таблицы состояний каждого соединения с указанием его статуса;

- МЭ должен иметь «возможность обеспечения перехода в режим аварийной поддержки, который предоставляет возможность возврата МЭ к штатному режиму функционирования» и «возможность тестирования (самотестирования) функций безопасности МЭ (контроль целостности исполняемого кода МЭ)»;

- МЭ должен иметь «возможность осуществлять выдачу предупреждающих сообщений пользователю МЭ», позволяющих возможность «осуществить блокирование доступа к средству вычислительной техники».

Это были представлены основные моменты, которые должен выполнять межсетевой экран в зависимости от уровня и класса.

Мой выбор падает на программный межсетевой экран. Остается выбрать какой именно софт это будет.

3 Сравнение программных комплексов

3.1 Выбор межсетевого экрана для определенного уровня защищенности персональных данных

Таблица 1. Список сертифицированных ФСТЭК межсетевых экранов

| Программный продукт | Класс МЭ |
| --- | --- |
| МЭ «Блокпост-Экран 2000/ХР» | 4 |
| Специальное программное обеспечение межсетевой экран «Z-2», версия 2 | 2 |
| Средство защиты информации TrustAccess | 2 |
| Средство защиты информации TrustAccess-S | 2 |
| Межсетевой экран StoneGate Firewall | 2 |
| Средство защиты информации Security Studio Endpoint Protection Personal Firewall | 4 |
| Программный комплекс «Сервер безопасности CSP VPN Server.Версия 3.1» | 3 |
| Программный комплекс «Шлюз безопасности CSP VPN Gate.Версия 3.1» | 3 |
| Программный комплекс «Клиент безопасности CSP VPN Client. Версия 3.1» | 3 |
| Программный комплекс межсетевой экран «Ideco ICS 3» | 4 |
| Программный комплекс «Трафик Инспектор 3.0» | 3 |
| Средство криптографической защиты информации «Континент-АП». Версия 3.7 | 3 |
| Межсетевой экран «Киберсейф: Межсетевой экран» | 3 |
| Программный комплекс «Интернет-шлюз Ideco ICS 6» | 3 |
| VipNet Office Firewall | 4 |

Все эти программные продукты, согласно реестру ФСТЭК, сертифицированы как межсетевые экраны.

Согласно приказу ФСТЭК России №21 от 18 февраля 2013 г. для обеспечения 1 и 2 уровней защищенности персональных данных (далее ПД) применяются межсетевые экраны не ниже 3 класса в случае актуальности угроз 1-го или 2-го типов или взаимодействия информационной системы (ИС) с сетями международного информационного обмена и межсетевые экраны не ниже 4 класса в случае актуальности угроз 3-го типа и отсутствия взаимодействия ИС с Интернетом.

Для обеспечения 3 уровня защищенности ПД подойдут межсетевые экраны не ниже 3 класса (или 4 класса, в случае актуальности угроз 3-го типа и отсутствия взаимодействия ИС с Интернетом). А для обеспечения 4 уровня защищенности подойдут самые простенькие межсетевые экраны — не ниже 5 класса. Таковых, впрочем, в реестре ФСТЭК на данный момент не зарегистрировано. По сути, каждый из представленных в таблице 1 межсетевых экранов может использоваться для обеспечения 1-3 уровней защищенности при условии отсутствия угроз 3-го типа и отсутствия взаимодействия с Интернетом. Если же имеется соединение с Интернетом, то нужен межсетевой экран как минимум 3 класса.

3.2 Сравнение межсетевых экранов

Межсетевым экранам свойственен определенный набор функций. Основная функция любого межсетевого экрана — это фильтрация пакетов на основании определенного набора правил.

Также все рассматриваемые межсетевые экраны поддерживают NAT. Но есть довольно специфические функции, например, маскировка портов, регулирование нагрузки, многопользовательских режим работы, контроль целостности, развертывание программы в ActiveDirectory и удаленное администрирование извне. Довольно удобно, когда программа поддерживает развертывание в ActiveDirectory — не нужно вручную устанавливать ее на каждом компьютере сети. Также удобно, если межсетевой экран поддерживает удаленное администрирование извне — можно администрировать сеть, не выходя из дому, что будет актуально для администраторов, привыкших выполнять свои функции удаленно.

Удивительно, но развертывание в ActiveDirectory не поддерживают много межсетевых экранов, представленных в таблице 1, то же самое можно сказать и о других функциях, таких как регулирование нагрузки и маскировка портов. Дабы не описывать, какой из межсетевых экранов поддерживает ту или иную функцию, я систематизировал их характеристики в таблице 2.

Таблица 2. Возможности межсетевых экранов

Основная задача межсетевых экранов при защите персональных — это защита ИСПДн. Поэтому администратору часто все равно, какими дополнительными функциями будет обладать межсетевой экран. Ему важны следующие факторы:

- Время защиты.  понятно, чем быстрее, тем лучше.

- Удобство использования. Не все межсетевые экраны одинаково удобны, что и будет показано в обзоре.

- Стоимость. Часто финансовая сторона является решающей.

- Срок поставки. Нередко срок поставки оставляет желать лучшего, а защитить данные нужно уже сейчас.

- Безопасность. У всех межсетевых экранов примерно одинаковая, иначе у них бы не было сертификата.

Далее мы будем сравнивать три межсетевых экрана — VipNet Office Firewall, Киберсейф Межсетевой экран и TrustAccess.

Брандмауэр TrustAccess — это распределенный межсетевой экран с централизованным управлением, предназначенный для защиты серверов и рабочих станций от несанкционированного доступа, разграничения сетевого доступа к ИС предприятия.

Киберсейф Межсетевой экран — мощный межсетевой экран, разработанный для защиты компьютерных систем и локальной сети от внешних вредоносных воздействий.

ViPNet Office Firewall 4.1 — программный межсетевой экран, предназначенный для контроля и управления трафиком и преобразования трафика (NAT) между сегментов локальных сетей при их взаимодействии, а также при взаимодействии узлов локальных сетей с ресурсами сетей общего пользования.

3.2.1 Время защиты ИСПДн

Что такое время защиты ИСПДн? По сути, это время развертывания программы на все компьютеры сети и время настройки правил. Последнее зависит от удобства использования брандмауэра, а вот первое — от приспособленности его установочного пакета к централизованной установке.

Все три межсетевых экрана распространяются в виде пакетов MSI, а это означает, что можно использовать средства развертывания ActiveDirectory для их централизованной установки. Казалось бы все просто. Но на практике оказывается, что нет.

На предприятии, как правило, используется централизованное управление межсетевыми экранами. А это означает, что на какой-то компьютер устанавливается сервер управления брандмауэрами, а на остальные устанавливаются программы-клиенты или как их еще называют агенты. Проблема вся в том, что при установке агента нужно задать определенные параметры — как минимум IP-адрес сервера управления, а может еще и пароль и т.д.
Следовательно, даже если вы развернете MSI-файлы на все компьютеры сети, настраивать их все равно придется вручную. А этого бы не очень хотелось, учитывая, что сеть большая. Даже если у вас всего 50 компьютеров вы только вдумайтесь — подойти к каждому ПК и настроить его.

Как решить проблему? А проблему можно решить путем создания файла трансформации (MST-файла), он же файл ответов, для MSI-файла. Вот только ни VipNet Office Firewall, ни TrustAccess этого не умеют. Именно поэтому, кстати, в таблице 2 указано, что нет поддержки развертывания Active Directory. Развернуть то эти программы в домене можно, но требуется ручная работа администратора.

Киберсейф Межсетевой экран самостоятельно создает MST-файл, нужно лишь установить его на один компьютер, получить заветный MST-файл и указать его в групповой политике. О том, как это сделать, можно прочитать в статье «Разграничение информационных систем при защите персональных данных». За какие-то полчаса вы сможете развернуть межсетевой экран на все компьютеры сети.

3.2.2 Удобство использования

Начнем мы с VipNet Office Firewall, который, на наш взгляд, не очень удобный. Выделить компьютеры в группы можно только по IP-адресам (рис. 2). Другими словами, есть привязка к IP-адресам и вам нужно или выделять различные ИСПДн в разные подсети, или же разбивать одну подсеть на диапазоны IP-адресов. Например, есть три ИСПДн: Управление, Бухгалтерия, IT. Вам нужно настроить DHCP-сервер так, чтобы компьютерам из группы Управление «раздавались» IP-адреса из диапазона 192.168.1.10 — 192.168.1.20, Бухгалтерия 192.168.1.21 — 192.168.1.31 и т.д. Это не очень удобно

Рис. 2. При создании групп компьютеров наблюдается явная привязка к IP-адресу

В межсетевом экране Киберсейф, наоборот, нет никакой привязки к IP-адресу. Компьютеры, входящие в состав группы, могут находиться в разных подсетях, в разных диапазонах одной подсети и даже находиться за пределами сети. Посмотрите на рис. 3. Филиалы компании расположены в разных городах (Ростов, Новороссийск и т.д.). Создать группы очень просто — достаточно перетащить имена компьютеров в нужную группу и нажать кнопку Применить. После этого можно нажать кнопку Установить правила для формирования специфических для каждой группы правил.

Рис. 3. Управление группами в Киберсейф Межсетевой экран

Что касается TrustAccess, то нужно отметить тесную интеграцию с самой системой. В конфигурацию брандмауэра импортируются уже созданные системные группы пользователей и компьютеров, что облегчает управление межсетевым экраном в среде ActiveDirectory. Вы можете не создавать ИСПДн в самом брандмауэре, а использовать уже имеющиеся группы компьютеров в домене Active Directory.

Рис. 4. Группа пользователей и компьютеров (TrustAccess)

Все три брандмауэра позволяют создавать так называемые расписания, благодаря которым администратор может настроить прохождение пакетов по расписанию, например, запретить доступ к Интернету в нерабочее время. В VipNet Office Firewall расписания создаются в разделе расписания, а в Киберсейф Межсетевой экран время работы правила задается при определении самого правила.

Все три брандмауэра предоставляют очень удобные средства для создания самих правил. А TrustAccess еще и предоставляет удобный мастер создания правила.

Рис. 5. Создание правила в TrustAccess

Взглянем на еще одну особенность — инструменты для получения отчетов (журналов, логов). В TrustAccess для сбора отчетов и информации о событиях нужно установить сервер событий (EventServer) и сервер отчетов (ReportServer). Не то, что это недостаток, а скорее особенность («feature», как говорил Билл Гейтс) данного брандмауэра. Что касается, межсетевых экранов Киберсейф и VipNet Office, то оба брандмауэра предоставляют удобные средства просмотра журнала IP-пакетов. Разница лишь в том, что у Киберсейф Межсетевой экран сначала отображаются все пакеты, и вы можете отфильтровать нужные, используя возможности встроенного в заголовок таблицы фильтра (рис. 9). А в VipNet Office Firewall сначала нужно установить фильтры, а потом уже просмотреть результат.

Рис. 6. Управление журналом IP-пакетов в Киберсейф Межсетевой экран

Рис. 10. Управление журналом IP-пакетов в VipNet Office Firewall

3.2.3 Стоимость

Обойти финансовую сторону вопроса просто невозможно, ведь часто она становится решающей при выборе того или иного продукта. Так, стоимость одной лицензии ViPNet Office Firewall 4.1 (лицензия на 1 год на 1 компьютер) составляет 15 710 р. А стоимость лицензии на 1 сервер и 5 рабочих станций TrustAccess обойдется в 23 925 р. Со стоимостью данных программных продуктов вы сможете ознакомиться по ссылкам в конце статьи.

Запомните эти две цифры 15710 р. за один ПК (в год) и 23 925 р. за 1 сервер и 5 ПК (в год). А теперь внимание: за эти деньги можно купить лицензию на 25 узлов Киберсейф Межсетевой экран (15178 р.) или немного добавить и будет вполне достаточно на лицензию на 50 узлов (24025 р.). Но самое главное в этом продукте — это не стоимость. Самое главное — это срок действия лицензии и технической поддержки. Лицензия на Киберсейф Межсетевой экран — без срока действия, как и техническая поддержка. То есть вы платите один раз и получаете программный продукт с пожизненной лицензией и технической поддержкой.

3.2.4. Итог

После анализа данных программных продуктов мой выбор был очевиден: Киберсейф межсетевой экран.

4 Технико-экономическое обоснование

4.1 Затраты на программное обеспечение

Всё зависит от того, в каком количестве ПО будет приобретаться. В лаборатории №11 находится 13 компьютеров для студентов и один для преподавателя, в сумме 14 компьютеров. Согласно официальному сайту Киберсейф межсетевой экран, ПО будет стоить:

| Наименование | Количество | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- |
| Лицензия Киберсейф Межсетевой экран | 5 | 4 500 |
| Лицензия Киберсейф Межсетевой экран | 10 | 8 085 |
| Лицензия Киберсейф Межсетевой экран | 15 | 10 525 |
| Лицензия Киберсейф Межсетевой экран | 20 | 12 890 |
| Лицензия Киберсейф Межсетевой экран | Неограниченное количество | 100 000 |

В нашем случае подойдет вариант с лицензией на 15 учетных записей за 15 525 рублей.

Получается финансовая цена вопроса всего лишь укладывается в 15 525 рублей.

Добрый вечер!

Добрый день Сашка Сашкович <sevandriy123@mail.ru>
Диплом это 30%-написать и 60% защитить. 10% всякое разное
Пока что написано тянет на хорошо.
Но если, не будет доклада и защиты, то может получиться и плохо.
В колледже планирую быть вт-чт с 14ч--17ч
Подходи защиту готовить. Должно быть рассказ показ и слушаю вопросы.
На все 10 минут.
Будут вопросы.
Например такие.
Обоснуйте выбор МЭ для класса 115.5 или предложите методы защиты, и оборудования.
Условия для класса:
7 пк + 1 пк преподавателя = все включены в один коммутатор без настройки
и все пк в классе работают по IP колледжа.

С уважением Шабронов Андрей Анатольевич тс+7-913-905-8839 shabronov@ngs.ru

https://www.softbuyer.ru/programm-155791.html