2 Аналоговая схемотехника на операционных усилителях

Определить частоту и амплитуду напряжения на выходе генератора.

ОУ идеальный. Параметры ПТ: крутизна S0=2 мА/В при напряжении на затворе UЗИ=0 В.

Напряжение отсечки  UЗИ0= -1 В. Диод – идеальный (UПР=0 В).  τ=(R1+R2)C1>>T

Решение

,

где R=R4=R6,  C=C2=C3

Коэффициент передачи цепи Вина R6, C3, C2, R4 равен 1/3. Следовательно, для баланса амплитуд коэффициент усиления по неинвертирующему (прямому) входу ОУ должен быть равен 3.

Отсюда RПТ=1 кОм, т.е.  крутизна в рабочей точке S=1 мА/В.

S=S01-UЗИUЗИ0

Из этой ф-лы UЗИ=0,5 В. Учитывая, что делитель R1, R2 ослабляет сигнал в 10 раз, получаем напряжение на выходе диода должно быть 5 В, т.е. амплитуда выходного напряжения равна 5 В.