# Определить, что будет записано в первые 16 ячеек внешней памяти данных (ВПД). Полагается, что при включении содержимое всех ячеек ВПД аппаратно устанавливаются в 0.

# org	0h

# mov	   7Fh, #FFh;

# mov	   R3, #65h;

# mov	   DPTR, #array;

# clr	   A;

# mov	  R0, A;

# array:	db	 32, 78, -15, 26, 92, 63, -48, 41, 25, 0, 38, -7, 0, 84, 21, -33;

# RdArr:    movc	   A, @A+DPTR;

# cpl	   A;

# cjne	   A, 7Fh, M0;

# jmp	   exit;

# M0:	xrl	   A, 7Fh;

# mov	   R4, A;

# clr	   C;

# subb	   A, R3;

# jnc	   M1;

# mov	   A, R4;

# sjmp	   Wr;

# M1:	mov	   A, R3;

# Wr:	movx	   @R0, A;

# inc	    R0;

# inc	   DPTR;

# clr	   A;

# jmp	   RdArr;

# exit:	nop;

# END

# Определить, что будет записано в первые 16 ячеек внешней памяти данных (ВПД). Полагается, что при включении содержимое всех ячеек ВПД аппаратно устанавливаются в 0.

# org	0h

# mov	   7Fh, #FFh;									(1)

# mov	   R3, #65h;								        (2)

# mov	   DPTR, #array;									(3)

# clr	   A;											(4)

# mov	  R0, A;										(5)

# array:	db	 32, 78, -15, 26, 92, 63, -48, 41, 25, 0, 38, -7, 0, 84, 21, -33;  (6)

# RdArr:    movc	   A, @A+DPTR;									(7)

# cpl	   A; 											(8)

# cjne	   A, 7Fh, M0;									(9)

# jmp	   exit;										(10)

# M0:	xrl	   A, 7Fh;										(11)

# mov	   R4, A;										(12)

# clr	   C;											(13)

# subb	   A, R3;										(14)

# jnc	   M1;										(15)

# mov	   A, R4;										(16)

# sjmp	   Wr;										(17)

# M1:	mov	   A, R3;										(18)

# Wr:	movx	   @R0, A;										(19)

# inc	    R0;										(20)

# inc	   DPTR;										(21)

# clr	   A;											(22)

# jmp	   RdArr;										(23)

# exit:	nop;												(24)

# END

# ОБЪЯСНЕНИЯ

# Для Н.И. Смоленцева (и еще для тех, кого он сочтет нужным)

# Числа в скобках (1) – (24) – это №№ строк, только для объяснения.

# Другие данные в скобках – условное обозначение содержимого, как принято в данном ASM, например, (R0) содержимое регистра R0 и т.п.

# Назначение программы:

# В коде программы создан массив данных под меткой array (6), в котором задано 16 чисел. Эти числа следуют друг за другом и находятся на адресах, начиная с адреса метки array.

# Программа последовательно считывает эти числа и производит следующие действия:

# если число ≤ некоторого MAX, то оно записывается в ячейку ВПД,

# если число > MAX, то в ячейку ВПД записывается МАХ,

# при первом же числе = 0 программа заканчивается.

# Действия по строкам.

# (1) в регистр с адресом 7Fh записывается число FFh (все 1),

# (2) в регистр именем R7 записывается число 65h=101 – это и есть MAX,

# (3) в регистр именем DPTR записывается начальный адрес массива array,

# (4) в А записывается 0,

# (5) в регистр именем R0 – указатель адреса ВПД – записывается 0

# (6) директива db задает значения 16-ти байт в области ПЗУ программы

# (7) запись в А байта из ПЗУ программ с адреса (A)+(DPTR)

# поскольку (DPTR)=адрес array из (3), а (A)=0, то при 1-м действии цикла записывается число с адреса метки array, т.е. 32

# (8) (А) инвертируется,

# (9) (А) сравнивается с (7Fh), т.е. с числом FFh (все 1)

# если (A) в строке (7) ≠ 0, то (A) в строках (8), (9) ≠ FFh, условие выполняется, программа переходит на метку M0 (11),

# (10) если (A) в строке (7) = 0, то (A) в строках (8), (9) = FFh, условие не выполняется, программа выполняет следующую команду, переходит на метку exit (24) и заканчивает работу

# (11) (A) из (8), (9) после XOR с FFh восстановлено до исходного значения

# (12) копирование (А) в (R4)

# (13) сброс переноса, чтобы не влиял на результат вычитания

# (14) операция вычитания (A)=(A) – (R3), т.е. (А) – MAX

# (15) если нет переноса, т.е. (A)≥MAX, то переход на метку М1 (18)

# (16) если есть перенос, т.е. (А)<MAX, то восстановление (А) из (R4)

# (17) "прыжок" через (18) сразу к записи в ВПД Wr (19)

# (18)  восстановление (А) из (R3), т.е. (A)=MAX

# (19) пошла запись (А) в ячейку ВПД с адресом (R0)

# (20) указатель адреса на следующую ячейку ВПД

# (21) указатель данных в массиве на следующий адрес

# (22) (A)=0, чтобы в (7) адрес определялся только (DPTR)

# (23) возвращение к очередному чтению байта из массива

# (24) конец программы

# ОТВЕТ

# !!! Все отрицательные числа в массиве транслятор автоматически превратит в обычные, значения которых ≥ 128. Поэтому в ВПД будут записаны:

# 00h – (32), 01h – (78), *02h – (101), 03h – (26), 04h – (92), 05h – (63),

# 06h – **(101), 07h – (41), 08h – (25), 09h – (0)

# по всем последующим адресам 0Ah – 0Fh останется 0, который был установлен при включении

# * - вместо (–15)=241 > MAX=101, ** - вместо  (–48)=208>MAX=101

# Если возникнут вопросы – 2-043-574 (лучше, чем мобильный)