1 Схемотехника на дискретных элементах

К входу комплементарной пары VT1 и VT2 приложено пилообразное напряжение амплитудой 12 В. Определить максимальный и средний токи, потребляемые схемой, если транзисторы идеальные и имеют параметры:

IС0=6 мА, UЗИ ПОРОГ= - 3 В (VT1) и UЗИ ПОРОГ= 3 В (VT2).  UПИТ=12 В.

Решение

Характеристика прямой передачи для ПТ с индуцированным каналом описывается уравнением

Ic=IC0UЗИUЗИ ПОРОГ-12     при UЗИ≥ UЗИ ПОРОГ

Тогда ток стока имеет вид (рис. Б) и его среднее значение на интервале 1-2 равно               Ic 1-2=12Ictdt=13IC0=2 мА

Среднее значение тока стока на интервале 0-2   IC=1 мА. На интервале 0-4 1 мА.