2 Каскодный усилитель

Определить коэффициент передачи устройства.

Параметры элементов:

UПИТ=21 В,

С1, С2 и С3 не вносят частотных искажений.

R1=12 кОм, R2=8 кОм,  R3= 1 кОм,   R4=R5=2 кОм.

Транзисторы VT1 и VT2 идентичны и имеют следующие параметры: ток стока IC0=2 мА (при напряжении затвора UЗИ=0 В), напряжение отсечки UЗИ0=-2 В.

Решение.

K=S·RH

Находим раб точку UЗИ VT2=1 В.

Из передаточной характеристики

IC=IС01+UЗИUЗИ02=2⋅2,25=4,5мА

S=2IC0UЗИ01+UЗИUЗИ0=S01+UЗИUЗИ0=3мА/B

Крутизна в рабочей точке SVT2 =3 мА/В, поскольку ток одинаковый, то SVT1= SVT2

VT1 с общим затвором. Его входное сопротивление (оно же сопротивление нагрузки для VT2) RH2=RВХ=1/S.

KVT2=SVT21SVT1=1

Коэф передачи устройства K=КVT2·КVT1= S1·RНЭ=3·1=3