4 Аналоговая схемотехника на операционных усилителях

Определить частоту и амплитуду напряжения на выходе генератора.

ОУ идеальный. Параметры ПТ: крутизна S0=2 мА/В при напряжении на затворе UЗИ=0 В. Напряжение отсечки UЗИ0= -1 В.

Диод – идеальный (UПР=0 В).  τ=(R1+R2)·C1>>T

Решение

f=12⋅π⋅R⋅C=12⋅3,14⋅104⋅10-8=1,59⋅103Гц
,

где R=R4=R6,  C=C2=C3

Коэффициент передачи цепи Вина R6, C3, C2, R4 равен 1/3.

K=ωω01+ωω0+ωω02=13                        ω0=1R⋅C

Следовательно, для баланса амплитуд коэффициент усиления по неинвертирующему (прямому) входу ОУ должен быть равен 3

KU=1+R5R5+RПТ=3

Отсюда RПТ=1 кОм, Т.к.  RПТ=1/ S, то крутизна в рабочей точке S=1 мА/В.

S=S01-UЗИUЗИ0

Из этой ф-лы UЗИ=0,5 В. Учитывая, что делитель R1, R2 ослабляет сигнал в 10 раз, получаем напряжение на выходе диода должно быть 5 В, т.е. амплитуда выходного напряжения равна 5 В.