Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций

Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»

(СибГУТИ)

Кафедра  	ТЭ

Допустить к защите

зав. кафедрой

/А.Н. Игнатов/

(подпись)		(Ф.И.О.)

ВЫПУСКНАЯ

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
БАКАЛАВРА

Разработка  модуля управления движением “Лунохода”.

Пояснительная записка

Студент 	 / Самойлов А.Ю	/

(подпись)	 (Ф.И.О.)

Факультет  	МТС	    Группа 	МП-98

Руководитель 	 / Шабронов А.А	/

(подпись)	 (Ф.И.О.)

Новосибирск 2023 г.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций

Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»

(СибГУТИ)

КАФЕДРА

Технической электроники

ЗАДАНИЕ

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ БАКАЛАВРА

СТУДЕНТА 	Самойлов А.Ю		 ГРУППЫ 	 МП-98

«УТВЕРЖДАЮ»

«21» декабря 2022 г.

Зав. кафедрой ТЭ

_____________/ Игнатов А.Н  (подпись)                            (Ф.И.О.)

Новосибирск

2023 г.

1. Тема выпускной квалификационной работы бакалавра

Разработка  модуля управления движением “Лунохода”.

утверждена приказом по университету от « 21 » декабрь 2022 г. № 4/323о-21

2. Срок сдачи студентом законченного проекта «  » июня 2023 г.

3. Исходные данные по проекту (эксплуатационно-технические данные, техническое задание):

?

| 4. Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень подлежащих разработке вопросов) | Сроки выполнения по разделам |
| --- | --- |
| Введение | ? |
| Выбор варианта построения конструкции блока | ? |
| Разработка конструкции | ? |
| Расчетная часть | ? |
| Технологическая часть | ? |
| Экспериментальная часть | ? |

Уровень сформированности компетенций: ОК-3 – способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности –

низкий/средний/высокий

ПК-11 – умением проводить технико-экономическое обоснование проектных расчетов с использованием современных подходов и методов –

низкий/средний/высокий

/ ?	/

2. Раздел по безопасности жизнедеятельности

Уровень сформированности компетенции  ОК-9 – готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий -

низкий/средний/высокий

/ ?	/

| Дата выдачи задания « 21 » декабря 2022 г. | Задание принял к исполнению « ? » декабря 2022 г. |
| --- | --- |
| / Шабронов А.А / (подпись, Ф.И.О. руководителя) | / Самойлов А.Ю / (подпись, Ф.И.О. студента) |

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций

Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»

(СибГУТИ)

ОТЗЫВ

на выпускную квалификационную работу студента    Самойлов А.Ю

по теме «Разработка  модуля управления движением “Лунохода” »

| Работа имеет практическую ценность |  | Тема предложена предприятием |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Работа внедрена |  | Тема предложена студентом |  |
| Рекомендую работу к внедрению |  | Тема является фундаментальной |  |
| Рекомендую работу к опубликованию |  | Рекомендую студента в магистратуру |  |
| Работа выполнена с применением ЭВМ |  | Рекомендую студента в аспирантуру |  |

Руководитель выпускной квалификационной работы бакалавра

(должность, уч. степень, подпись, фамилия, имя, отчество (полностью), дата)

С Отзывом ознакомлен 		 / Самойлов А.Ю /

«_?_» апреля 2023 г.

Приложение к Отзыву

Уровень сформированности компетенций у студента

А.Ю.Самойло

| Компетенции |  | Уровень сформированности компетенций |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | высокий | средний | низкий |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| Общекультурные | ОК-5 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия |  |  |  |
|  | ОК-6 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия |  |  |  |
|  | ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию |  |  |  |
| Общепрофессиональные | ОПК-2 – способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением инфокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности |  |  |  |
|  | ОПК-3 – способностью владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации |  |  |  |
|  | ОПК-4 – способностью иметь навыки самостоятельной работы на компьютере и в компьютерных сетях, осуществлять компьютерное моделирование устройств, систем и процессов с использованием универсальных пакетов прикладных компьютерных программ |  |  |  |
|  | ОПК-5 – способностью использовать нормативную и правовую документацию, характерную для области инфокоммуникационных технологий и систем связи (нормативные правовые акты Российской Федерации, технические регламенты, международные и национальные стандарты, рекомендации Международного союза электросвязи) |  |  |  |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общепрофессиональные | ОПК-6 – способностью проводить инструментальные измерения, используемые в области инфокоммуникационных технологий и систем связи |  |  |  |
|  | ОПК-7 – готовностью к контролю соблюдения и обеспечению экологической безопасности |  |  |  |
| Профессиональные | ПК-7 – готовностью к изучению научно-технической информа-ции, отечественного и зарубежного опыта по тематике проекта |  |  |  |
|  | ПК-8 – умением собирать и анализировать информацию для формирования исходных данных для проектирования средств и сетей связи и их элементов |  |  |  |
|  | ПК-9 – умением проводить расчеты по проекту сетей, сооружений и средств инфокоммуникаций в соответствии с техническим заданием с использованием как стандартных методов, приемов и средств автоматизации проектирования, так и самостоятельно создаваемых оригинальных программ |  |  |  |
|  | ПК-10 – способностью к разработке проектной и рабочей технической документации, оформлению законченных проектно-конструкторских работ в соответствии с нормами и стандартами |  |  |  |
|  | ПК-12 – готовностью к контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам |  |  |  |
|  | ПК-13 – способностью осуществлять подготовку типовых технических проектов на различные инфокоммуникационные объекты |  |  |  |
|  | ПК-14 – умением осуществлять первичный контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации национальным и международным стандартам и техническим регламентам |  |  |  |
|  | ПК-15 – умением разрабатывать и оформлять различную проектную и техническую документацию |  |  |  |

Руководитель выпускной квалификационной работы бакалавра

/ Шабронов  А.А/

«__?_» апреля 2023 г.

АННОТАЦИЯ

Выпускной квалификационной работа студента   Самойлов А.Ю

по теме « Разработка  модуля управления движением “Лунохода”. »

Объём работы –        страницы, на которых размещены      рисунков и        таблиц. При написании работы использовалось          источника.

Ключевые слова:_______________________________________________________

Работа выполнена: _____________________________________________________

Руководитель: _________________________________________________________

Целью работы являлось:_________________________________________________

Решаемые задачи:______________________________________________________

Основные результаты:__________________________________________________

Graduation thesis abstract

Of  N.A. Gavrilova on the theme the project of expansion of a network of access of the residential district Ob on base ETTH technologies

The paper consists of       pages, with       figures and        tables/charts/diagrams. While writing the thesis        reference sources were used.

Keywords:_____________________________________________________________

The thesis was written at __________________________________________________

(name of organization or department)

Scientific supervisor _____________________________________________________

(position, degree, last name, name)

The goal/subject of the paper is_____________________________________________

Tasks: ________________________________________________________________

Results _______________________________________________________________

Содержание

Обозначения и сокращения……………………………………………………………

1 Введение……………………………………………………………………………...

2 Общие сведенья о луноходах…………………………………………………...

2.1 Задачи модели Лунохода…………………………………………

2.2 Движение макета в демонстрационном зале………………………

2.3  Внешний  вид  и  «подобие»   реальных устройств отправляемых на

Луну………………………………………………………………

3 Составные элементы “модели” лунохода……………………………………...

3.1 Корпус лунохода…………………………………………………

3.2 Аккумулятор KEPWORTH LiFePO4………………………………

3.3 Составляющие части блока центрального управления с подробным

описанием на одной печатной плате……………………………

3.3.1 преобразователь usb-uart………………………………………

3.3.2 Приемо-передатчик 433мгц марки HC-12…………………

3.3.3 Микроконтроллер PIC 16F676………………………………

3.3.4 Модуль звукового сопровождения миди плейре………………..

3.4 Силовая плата управления двигателями постоянного тока  марки

L298N…………………………………………......................................

3.5 Камера USB KYT-U030-CGSV1…………………………………………

3.6 Динамики  0,25ГД-1 , укрепленные на внешней крышке ……………..

3.7 Компьютер Микро-PC n4000 …………………………………………

3.8 Манипулятор “рука”…………………………………………………

4 Расположение элементов в макете проекта…………………………

4.1Транзистор 2N7000…………………………………………………

4.2Моторы RF-300FA-12350………………………………………………

4.3 Микроконтроллер PIC 16F676……………………………………………

4.4Приемо-передатчик 433 МГц марки HC-12………………………………

4.5Преобразователь usb-uart………………………………………………….

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Лит

Лист

Листов

2

?

МП-98

Разработка  модуля управления движением “Лунохода”.

Пояснительная записка

МТС.ХХХХХХ.ХХХ ПЗ

Изм.

№ докум.

Лист

Подп.

Дата

Самойлов А.Ю

Разраб.

Шабронов А.А.

Пров.

Шабронов А.А.

.Н. контр.

.Игнатов А.Н.

Утвердил

Обозначения и сокращения

В настоящей курсовой работе применяют следующие сокращения и обозначения:

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Копировал

Формат А4

МТС.ХХХХХХ.ХХХ ПЗ

Лист

3

Изм.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

1 Введение

Человечество всегда пытается понять суть видимых ими вещей, пусть они и находятся на неприкосновенном расстоянии, но должное упорство, терпение и накопленные знания способны дать то самый плод, который сможет утолить столь желаемое знание человечеством.

Один из объектов когда-то подходящий к критерию “видимый, но неприкасаемый “ является луна, его единственным прибором изучения был долгое время телескоп, но, когда были созданы первые луноходы, совершившие посадку на луне это, помогло расширить и без того обширные знания о нашем спутнике.

Данный аппарат после первых удачных запусков совершенствовался не только конструкторской начинкой, но и программным обеспечением. На сегодняшний время спектр возможностей луноходов расширился и благодаря этому были подтверждены и опровергнуты множество теорий, многие даже смогли расширить наши знания не только о луны, но и самого космоса.

Кратко описывая   луноход - это аппарат, созданный для передвижения по поверхности луны который способен управляться как дистанционно, так и служить самоходным роботом для сбора и отправки разного вида информации.  В этой работе я хочу показать данный аппарат в действии, но в более приземлённом для студента виде.

2 Общие сведенья о луноходах

2.1 Задачи модели Лунохода.

Макет модели “Луноход”, несмотря на то, что это всего лишь уменьшенный в масштабе трёхмерный объект с довольно ограниченными или даже отсутствующими функциональными возможностями по сравнению даже с самым примитивным оригиналом устройства этой серии, но стоит учесть о многих   положительных аспектах данной работы:

-Улучшение понимания внешнего вида устройства;

-Помощь в привлечении внимания;

-Снижение расходов на презентацию.

Каждый из выше перечисленных качеств несомненно олицетворяет практичный аспект данной работы, но для лучшего понимания в “несомненной важности” этой работы необходимо лучше разобрать ранее осмотренное положительное описание.

” Улучшение понимания внешнего вида устройства” эта характеристика которая позволяет полномерно взглянуть на устройство, оценить его внешнюю составляющую и составить о нем своё предварительное мнение. Макет лунохода удобен как для потенциальных клиентов, так и для инвесторов.

“Помощь в привлечении внимания “ - в стремлении привлечь к себе определённых лиц на какой-либо выставке или презентации, макет может оказаться наилучшем решением. Ведь плакаты, буклеты, фотографии и т.д., будут выглядеть не настолько эффектно и не смогут передать многие аспекты данного объекта.

-“Снижение расходов на презентацию” -когда представление оригинального объекта является дорогим в ресурсах, наборе определённого персонала, обустройства локации и т.д.

2.2 Движение макета в демонстрационном зале

Рисунок 2.1-Движение макета в здании “Большой Новосибирский

планетарий”

Движение макета (указанного в рисунке 2.1) происходит по следующему маршруту:

- Модель выезжает из места стоянки на 3 метра и поворачивается на 90℃   вправо, движется 1 метр к началу проёма, ведущего в коридор;

- Модель выезжает из изначального места в коридоре на 5 метров и поворачивается на 90℃ вправо, движется 2 метр ведущего демонстрационный зал;

-Дальнейшие движения происходят в обратном порядке до начальной точки (стоянки).

2.3 Внешний вид и «подобие» реальных устройств, отправляемых на Луну

Оригинальный луноход, по которому будет построен его уменьшенный и видоизменённый в связи с недостатком ресурсов макет, имеет официальное название “Луноход-1”.

На рисунке 1.1 предоставлен оригинальный вид в полной цветовой палитре.

р

Рисунок 2.2-Первый самоходный космический аппарт“Луноход-1”

Для более углублённого поверхностного изучения на рисунке 1.2 предоставлены наименования каждой составляющей объекта.

Рисунок 2.3- Описание комплектующих“Луноход-1”

В целом сравнивая эту модель для проектирования с современными на сегодняшний день аналогами можно смело заявить, что в технологическом аспекте мы смогли добиться огромного прогресса.

3 Составные элементы “модели” лунохода

3.1 Корпус лунохода

1

Корпус состоит из алюминия, его составными частями являются верхняя часть корпуса (крышка псевдо-солнечной батареи) и нижняя часть корпуса (туловище лунохода). На всех угловых частях приделаны резиновые накладки для минимизации ущерба при столкновении с твердыми поверхностями.

3

2

1 Верхняя часть корпуса (крышка псевдо -солнечной батареи)

2 Нижняя часть корпуса (туловище лунохода)

3 Резиновые накладки

Рисунок 3.1-основной вид макета лунхода

1

Рисунок 3.2- Верхняя часть корпуса (крышка псевдо-солнечной батареи)

3

Рисунок 3.3-Передняя часть корпус

3.2Аккумулятор KEPWORTH LiFePO4

Источник питания необходимый для работы макета. Аккумулятор создан

для питания мотоцикла, но по своим характеристикам является оптимальным вариантом источника питания макета.

Преимущества данной батареи заключаются: 
  -Низкий уровень саморазряда;

-Высокая скорость зарядки;
  -Длительный срок службы;

-Отсутствие серной кислоты, тяжелых металлов, таких как свинец, кадмий.

Рисунок 3.4- Аккумулятор KEPWORTH LiFePO4

Рисунок 3.5- Аккумулятор KEPWORTH LiFePO4

Таблица 3.1- Технические характеристики Аккумулятор KEPWORTH

LiFePO4

| Наименование | Параметры |
| --- | --- |
| Размер, мм | 150x87x145 |
| Вес, кг | 1,85 |
| Срок службы, год | 3-5 |
| Ёмкость аккумулятора, А/ч | 14 |
| Номинальное напряжение,В | 12 |
| ток холодного пуска, А | 620 |
| Энергоэффективность,% | 95 |
| Температура разрядки,℃ | 25-80 |
| Напряжение колебания,В | 0,2-0,5 |
| Материал корпуса | АБС-пластик |

3.3 Составляющие части блока центрального управления с

подробным описанием на одной печатной плате

3.3.1 преобразователь usb-uart

Если судить по названию данный прибор создаёт мост между компьютером через USB порт и устройством по Serial протоколу. Можно сказать, что он является USB COM портом для логики TTL (уровни 1.8v-5v). С помощью usb-uart можно программировать различные микроконтроллеры. Кроме того, устройство применяется в такой работе как:

-отладка программы,

-передача небольших объёмов данных,

-управление устройством,

-прошивка различных приборов —разработчики часто делают выход serial для возможности пере прошивки своего устройства,

-прошивка микроконтроллеров — многие микроконтроллеры имеют Bootloader (специальная программа для загрузки прошивки по serial) загруженный на заводе, и для загрузки прошивки не нужен специальный программатор достаточно данного устройства;

Внешний вид и описание нужных нам характеристик указаны ниже.

Рисунок 3.6-Ортогональный вид преобразователь usb-uart

Рисунок 3.7- Вид снизу преобразователя usb-uart

Рисунок 3.8-Основной вид преобразователь usb-uartn

Особенности преобразователя usb-uart:
  -Выходное напряжение: 5В или 3.3В;
  -Устройство защиты USB: SP0503;
  -3 светодиода: TXD, RXD, POWER;
  -Линии TXD, RXD, RTS, CTS выведены на 6-контактный разъем, остальные линии выведены на контактные площадки.

Таблица 3.2- Технические характеристики преобразователя usb-uartn

| Наименование | Параметры |
| --- | --- |
| Выходное напряжение, В | 5 |
| Устройство защиты USB | SP0503 |
| Тип входного интерфейса | usb(usb-a) |
| Тип выходного интерфейса | uart |
| Вес, г | 13 |
| Наименование базового компонента | cp2102 |
| Типы светодиодов | TXD, RXD, POWER |

3.3.2 Приемо-передатчик 433мгц марки HC-12

НС-12 это беспроводной приемник, а также передатчик цифрового сигнала на расстоянии. Его главная задача передать сигнал в оригинальном виде по воздуху с одного устройства на другие. Для передачи сигнала у HC-12 есть два сигнальных пина: один нужен для входящего сигнала, а второй для приходящего. Если на входящую ногу одного радио модуля подавать старт-стопный сигнал «единицы, на выходящих ногах всех подобных радио модулей в радиусе приема появится эта самая –старт-стопная» единица. старт-стоп

Внешний вид и описание нужных нам характеристик указаны ниже.

Рисунок 3.9-Расположение контактов приемо-передатчика HC-12

Рисунок 3.10- Ортогональный вид беспроводного приемо-передатчика

HC-12

Таблица 3.3- Технических характеристик беспроводного модуля HC-12

| Наименование | Параметры |
| --- | --- |
| Рабочая частота ,МГц | 433,4 – 473,0 |
| Дальность передачи информации, м | 1000 - 1800 |
| Мощность передатчика,мВт | до 100 |
| Количество каналов передачи данных | 100 |
| Количество рабочих режимов | 4 |
| Интерфейс для коммуникации с внешними устройствами | UART |
| Встроенный микроконтроллер | STM8S003F3 |
| Потребляемый ток,мА | от 3,6 до 16 |
| Пиковое потребление тока, | до 100 |
| Потребление тока в ждущем режиме, мкА | 80 |
| Напряжение питания,В | от 3,2 В до 5,5 |
| Внешняя антенна | присутствует |

Таблица 3.4-Параметры модуля приёма –передатчика HC-12 находящийся

по умолчание

| Наименование | Параметры |
| --- | --- |
| UART: | 9600, 8N1 |
| Канал 001,МГц | 433,4 |
| Мощность передачи,мВт | 20 |

Таблица 3.5-Описание контактов передатчика HC-12

| Наименование | Описание контактов |
| --- | --- |
| VCC | Питание +5В |
| GND | “Земля” |
| RXD | Пин входящего сигнала, соединяется с TX контроллера |
| TXD | Пин приходящего сигнала, соединяется с RX контроллера |
| SET | Пин перевода в режим настроек, пока на нем высокий уровень, модуль работает в режиме приемника-передатчика, для чего он притянут к питанию встроенным резистором на 10КОм, для перевода модуля в режим настроек нужно установить на пине низкий уровень. |

3.3.3 Микроконтроллер PIC 16F676

Благодаря наличию 8-канального 10-разрядного АЦП микроконтроллер PIC16F676, нашел широкое применение в измерительной технике, лабораторных блоках питания, зарядных устройствах и т.п.  В нашем случае выполняет функцию формирователя сигналов ШИМ подавая его на силовую плату управления двигателями постоянного тока марки L298N программировать микроконтроллер можно даже с помощью очень распространенного программатора PonyProg2000 что может является несомненным положительным качеством при обучении программированию микроконтроллеров студентов

Внешний вид и описание нужных нам характеристик указаны ниже.

а

Рисунок 3.11-Ортогональный вид микроконтроллер PIC 16F676

Таблица 3.6-Основные технических характеристик микроконтроллера PIC

16F676

| Название | Параметра |
| --- | --- |
| Память: Flash, Кбайт | 1 |
| Память: RAM, Кбайт | 0,064 |
| Память: EEPROM, Кбайт | 0,125 |
| I/O (макс.),шт. | 12 |
| Таймеры:16-бит,шт | 1 |
| Таймеры: RTC-бит,шт | Нет |
| Таймеры:8-бит,шт | 1 |
| Центральное процессорное устройство: МГц | 0.032 -20 |
| Центральное процессорное устройство: Ядро | PIC16 |
| Аналоговые входы Аналого-цифрового преобразователя: Разряды, бит | 10 |
| Аналоговые входы аналогового-цифрового преобразователя: Каналы ,шт | 8 |
| Аналоговые входы: Аналоговый компаратор,шт | 1 |
| VСС,В | от 2 до 5.5 |
| IСС,мА | 2.4 |

Рисунок 3.12-Расположение контактов микроконтроллера PIC 16F676

Таблица 3.7-Описание контактов микроконтроллера PIC 16F676

|  | Контакты |  | Описание контактов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VDD | VDD | Напряжение питания |
| 2 | RA5/T1CKI/OSC1/CLKIN | RA5 | Двунаправленный вход-выход с программируемым подтягивающим резистором и вход прерываний по изменению уровня сигнала |
|  |  | T1CKI | Вход тактовых импульсов таймера 1 |
|  |  | OSC1 | Вход кварцевого генератора |
|  |  | CLKIN | Вход внешних тактовых импульсов и подключения времязадающей RC-цепи |
| 3 | RA4/-T1G/AN3/OSC2/CLKOUT | RA4 | Двунаправленный вход-выход с программируемым подтягивающим резистором и вход прерываний по изменению уровня сигнала |
|  |  | -T1G | Вход таймера 1 |
|  |  | AN3 | Вход канала 3 АЦП |
|  |  | OSC2 | Выход кварцевого генератора |
|  |  | CLKOUT | Выход тактовых импульсов |
| 4 | RA3/-MCLR/VPP | RA3 | Вход 3 порта А и вход прерываний по изменению уровня сигнала |
|  |  | -MCLR | Вход сигнала внешнего сброса |
|  |  | VPP | Вход напряжения программирования |
| 5 | RC5 | RC5 | Двунаправленный вход-выход |
| 6 | RC4 | RC4 | Двунаправленный вход-выход |
| 7 | RC3/AN7 | RC3 | Двунаправленный вход-выход |
|  |  | AN7 | Вход канала 7 АЦП |
| 8 | RC2/AN6 | RC2 | Двунаправленный вход-выход |
|  |  | AN6 | Вход канала 6 АЦП |
| 9 | RC1/AN5 | RC1 | Двунаправленный вход-выход |
|  |  | AN5 | Вход канала 5 АЦП |
| 10 | RC0/AN4 | RC0 | Двунаправленный вход-выход |
|  |  | AN4 | Вход канала 4 АЦП |
| 11 | RA2/AN2/COUT/T0CKI/INT | RA2 | Двунаправленный вход-выход с программируемым подтягивающим резистором и вход прерываний по изменению уровня сигнала |
|  |  | AN2 | Вход канала 2 АЦП |
|  |  | COUT | Выход компаратора |
|  |  | T0CKI | Вход тактовых импульсов таймера 0 |
|  |  | INT | Вход внешнего прерывания |
| 12 | RA1/AN1/CIN-/VREF/ICSPCLK | RA1 | Двунаправленный вход-выход с программируемым подтягивающим резистором и вход прерываний по изменению уровня сигнала |
|  |  | AN1 | Вход канала 1 АЦП |
|  |  | CIN- | Инвертирующий вход компаратора |
|  |  | VREF | Вход внешнего опорного напряжения |
|  |  | ICSPCLK | Вход тактовых импульсов ICSP |
| 13 | RA0/AN0/CIN+/ICSPDAT | RA0 | Двунаправленный вход-выход с программируемым подтягивающим резистором и вход прерываний |
|  |  | AN0 | Вход канала 0 АЦП |
|  |  | CIN+ | Неинвертирующий вход компаратора |
|  |  | ICSPDAT | Вход-выход данных ICSP |
| 14 | VSS | VSS | Корпус |

3.3.4 Модуль звукового сопровождения миди плейер

Рисунок 3.13- Модуль звукового сопровождения медиа плейера

Рисунок 3.14-Расположение контактов MP3-TF-16P

Таблица 3.8–Технические характеристики MP3-TF-16P

| Наименование | Описание |
| --- | --- |
| Напряжение питания, В | 3.3 — 5 |
| цифро-аналоговый преобразователь | 24-битный выход |
| Отношение сигнал/шум , дБ | 85 |
| Максимальный объём SD-карты, ГБ | 32 |
| Количество каталогов композиций,шт | До 100 |
| Количество композиций в каталоге, шт | до 255 |
| Кол-во уровней громкости,шт | 30 |
| Режимов эквалайзера,шт | 6 |
| Поддержка частоты дискретизации, кГц | 8 , 11,025 12 , 16 , 22,05 , до 48 |

В плате где установлено MP3-TF-16P сосредоточенны такие важные компоненты как:

- Микроконтроллер PIC 16F676

-Преобразователь usb-uart

-Приемо-передатчик 433мгц марки HC-12

Таблица 3.9-Описание контактов MP3-TF-16P

| Наименование | Описание контактов |
| --- | --- |
| Vcc | питание модуля 3.3 В — 5 В. |
| RX | вывод для получении данных. |
| TX | вывод для отправка данных. |
| DAC_R, DAC_I | вывод для подключения наушников. |
| SPK_1 (+) | вывод для подключения динамика, до 3 В. |
| GND | питание модуля. |
| SPK_2 (-) | вывод для подключения динамика, до 3 В. |
| IO_1 | вывод для воспроизведения предыдущий песню или уменьшение громкости. При кратковременном нажатии (примерно 0.5 с) воспроизводится предыдущая песня, при долгом нажатии уменьшается громкость. |
| GND | питание модуля. |
| IO_2 | вывод для воспроизведения следующий песни или увеличении громкости. При кратковременном нажатии (примерно 0.5 с) воспроизводится следующая песня, при долгом нажатии увеличивается громкость. |
| ADKEY_1 | вывод для подключения резистивной клавиатуры, вход 1 |
| ADKEY_2 | вывод для подключения резистивной клавиатуры, вход 2 |
| USB+ | вывод USB |
| USB- | вывод USB |
| BUSY | при лог «0» музыка играет, при лог «1» нет |

3.4 Силовая плата управления двигателями постоянного

тока марки  L298N

Основной чип модуля это микросхема L298N, состоящая из двух H-мост (H-Bridge), один для выхода A, второй для выхода B .H-мост широко используется в электронике и служит для изменения вращения двигателя, схема H-моста содержит четыре транзистора (ключа) с двигателем в центре, образуя H-подобную компоновку.

Принцип работы прост, при одновременном закрытие двух отдельных транзистора изменяется полярность напряжения, приложенного к двигателю. Это позволяет изменять направление вращения двигателя. На рисунке ниже, показана работа H-мостовой схемы.

Рисунок 3.15-Работа H-мостовой схемы

Внешний вид и описание нужных нам характеристик указаны ниже.

Рисунок 3.16-Основной вид платы управления двигателями марки L298N

Таблица 3.10 –Описание всех элементов платы управления двигателями

марки L298N

| Наименование | Описание |
| --- | --- |
| OUT1, OUT2 | Разъёмы для 1-ой обмотки шагового двигателя |
| OUT3, OUT4 | Разъёмы для 2-ой обмотки шагового двигателя; |
| VSS | Вход для питания двигателей ; |
| GND | Общий провод ; |
| Vs | Вход для питания логики +5V.Именно через него получает питание сама микросхема L298N; |
| IN1, IN2 | Контакты управления 1-ой обмоткой шагового двигателя; |
| IN3, IN4 | Контакты управления 2-ой обмоткой шагового двигателя; |
| ENA, ENB | Контакты для включения/отключения 1-ого и 2-ого двигателей. Подача логической единицы именно на эти контакты включает вращение двигателей, а логический ноль – выключает. Для того чтобы изменить скорость вращения щёточных моторов на эти контакты подаётся ШИМ-сигнал. Для работы с шаговым двигателям на эти контакты ставят перемычки которые способны обеспечить постоянную подтяжку к +5V; |

Таблица 3.11 –Технические характеристики платы управления двигателями

марки L298N

| Наименование | Параметры |
| --- | --- |
| Напряжение питания логики , В | 5 |
| Потребляемый логикой ток, мА | 36 |
| Напряжение питания моторов,В | От 5 до 35 |
| Рабочий ток драйвера,А | 2 |
| Пиковый ток драйвера,А | 3 |
| Максимальная мощность,Вт | 20 |
| Диапазон рабочих температур,℃ | -25….+135 |
| Размеры модуля,мм | 43.5 х 43.2 х 29.4 |

3.5 Камера USB KYT-U030-CGSV1

Камера, установленная на луноход, выполняющая функцию наблюдения за поверхностью.

Внешний вид и описание нужных нам характеристик указаны ниже.

Рисунок 3.17- USB камера KYT-U030-CGSV1

Таблица 3.12 –Описание USB камеры KYT-U030-CGSV1

| Наименование | Параметры |
| --- | --- |
| Модель | KYT-U030-CGSV1 |
| Датчик | OmniVision OV9782 |
| Фокус | Ручной |
| Разрешение | 640X480 |
| Тип цвета | Цвет |
| Интерфейс | USB 2,0 |
| Параметры объектива | Широкоугольный объектив |
| Напряжение,В | 5 |
| Размеры,мм | 32 x 32 (другие размеры могут быть настроены) |
| Рабочая температура,℃ | от-20 до 70 |
| Тип затвора | Глобальный затвор |
| Максимальная частота кадра,FPS | 120 |

3.6 Динамики 0,25ГД-1, укрепленные на внешней крышке.

Головка громкоговорителя электродинамического типа, широкополосная, круглая, с экранированной магнитной цепью. Диффузор держатель изготовлен штамповкой из стали. Диффузор с подвесом — из бумажной массы. Центрирующая шайба тканевая. Магнит керновой АНКО-4 весом 18 г. Керн диаметром 12 мм. Сопротивление на постоянном токе 8 Ом (±0,08 Ом). Использует цифровой усилитель класса-Д.

Рисунок 3.18- Динамики 0,25ГД-1, укрепленные на внешней крышке

Таблица 3.13- Технических характеристики 0,25ГД-1

| Наименование | Параметры |
| --- | --- |
| Эффективный рабочий диапазон частот, Гц | 300 – 3000 |
| Неравномерность АЧХ, дБ | 18 |
| Среднее стандартное звуковое давление, дин/см2 | 2 |
| Номинальное электрическое сопротивление, Ом | 8 |
| Номинальная мощность, Вт | 0,25 |
| Частота основного резонанса, Гц | 300 |
| Габаритные размеры. мм | 72×29 |
| Масса, кг | 0,07 |

3.7 Компьютер Микро-PC n4000

Выполняет роль “головного мозга”, отдаёт команды c помощью заранее установленной и прописанной программой.

Внешний вид и описание нужных нам характеристик указаны ниже.

Рисунок 3.19-Ортогональный вид микро-PC n4000

Рисунок 3.20-основной вид микро-PC n4000

Таблица 3.14- Технических характеристик микро-PC n4000

| Наименование | Параметры |
| --- | --- |
| Объем памяти ,Гб | 4 |
| Емкость жесткого диска, Гб | 64 |
| Модель процессора | intel N4000 |
| Марка процессора | İntel |
| Режимы работы | Мини-ПК |
| Вес логистики,граммы | 0.300 |
| Размер логистики - длина (см) | 10 |
| Размер логистики - высота (см) | 10 |
| Размер логистики - ширина (см) | 10 |
| Тип оперативной памяти: | DDR4 |
| Номер модели | T6 Pro |
| Название бренда | SZBOX |
| Страна | Китай |

3.8 Манипулятор “рука”.

Манипулятор “рука” используется для захвата и транспортировки разного рода объектов с помощью команд запрограммированных или передаваемых на прямую человеком.

Имеет 9 степеней движения, использует двигатели сервоприводы на 1 оборот.

Рисунок 3.21- Манипулятор “рука”

4 Расположение элементов в макете проекта

На плате проекта расположены следующие элементы:

4.1Транзистор 2N7000

Главная функция этого элемента, управление скоростью движения колёс. За счёт изменения выходного напряжения, подаваемого на мотор.

Таблица 4.1 –Технические характеристики Транзистор 2N7000

| Наименование | Параметры |
| --- | --- |
| Канал | n-типа |
| Максимальное напряжение сток-исток ,В | 60 |
| Максимальный ток сток-исток ,А | 0,2 |
| Максимальное напряжение затвор-исток ,В | ±20 |
| Максимальная рассеиваемая мощность ,Вт | 0,4 |
| Корпус | to-92 |
| Вес, г | 0,3 |
| Сопротивление канала в открытом состоянии Rси вкл. (Max) | 5 Ом при 0.5 А, 10 В |

4.2Моторы RF-300FA-12350

Моторы преобразуют электрическую энергию в кинетическую благодаря чему макет будет способен к передвижению.

Таблица 4.2 –Технические характеристики мотора RC500-KW/17300

| Наименование | Параметры |
| --- | --- |
| Диаметр двигателя,мм | 24,3 |
| Высота мотора,мм | 12,4 |
| Диаметр выходного вала,мм | 2 |
| Выход Длина вала,мм | 7,2 |
| Вес,г | 22 |
| Напряжение диапазона ,В | 1,5-9 |
| Диапазон числа оборотов,об/мин | 1750-11380 |

4.3 Микроконтроллер PIC 16F676

Было описана в пункте 3.3.3.

4.4Приемо-передатчик 433 МГц марки HC-12

Было описана в пункте 3.3.2.

4.5Преобразователь usb-uart

Было описана в пункте 3.3.1.

Замечания

исправить к 24-5-2023

и представить!

1 -  ввести сквозную нумерацию -  в настоящий текст ввести цифры разделов – УБРАТЬ ВСЕ ВОПРОСЫ.+

2 – ввести нумерацию схем и рисунков с привязкой к тексту.  +

3.  Представить т.е. уметь рассказать –введение – назначение.  что разработано лично.

- макетная плата – укороченная.  без модуля L298N

Нет схемы -  она должна быть в ДП.