Введение

Электронные музыкальные инструменты являются отдельным направлением прикладной электроники, в котором электрический сигнал становится непосредственным носителем музыкальной информации. В таких устройствах важны не только параметры усиления или частотной обработки, но и способ взаимодействия исполнителя с электронным трактом. Терменвокс занимает в этой группе особое место, поскольку управление высотой и громкостью звука в классическом варианте осуществляется без механического контакта с исполнительскими органами.

Принцип работы терменвокса основан на изменении параметров электрического поля около антенны. Рука исполнителя образует с антенной малую емкость, которая изменяется при перемещении руки в пространстве. Эта емкость включается в частотозадающую цепь генератора, поэтому перемещение руки приводит к изменению частоты одного из высокочастотных генераторов. После смешения этого сигнала с сигналом опорного генератора получается разностная составляющая, лежащая в слышимом диапазоне.

Актуальность разработки связана с тем, что аналоговый терменвокс позволяет наглядно рассмотреть несколько базовых процессов электронной техники: автогенерацию, влияние паразитных емкостей, смешение сигналов, их фильтрацию, усиление и согласование аудиовыхода с внешней акустической системой, что позволяет оценить уровень теоретической подготовки, а также практической, в условиях данной работы, студента, заканчивающего профильную подготовку. В отличие от цифрового синтезатора, аналоговая схема сохраняет прямую физическую связь между параметрами элементов и воспринимаемым звуком. Это делает устройство удобным объектом как для учебного проектирования, так и для экспериментальной отладки.

В рамках данной выпускной квалификационной работы разрабатывается не копия исторического прибора, а современный прототип аналогового музыкального устройства, построенный на доступной и удобной элементной базе. Вместо ламповых генераторов и высоковольтного питания применяются логические элементы 74HC14, смеситель SA612A, операционный усилитель TL074C, унифицированное питание от USB Type-C и повышающий DC-DC-преобразователь MT3608. Такой подход позволяет уменьшить габариты устройства, повысить безопасность и упростить сборку макета без отказа от гетеродинного принципа.

Цель работы - разработать аналоговое музыкальное устройство типа «терменвокс», обеспечивающее бесконтактное управление высотой звука и вывод аудиосигнала на внешнюю акустическую систему.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: провести аналитический обзор принципа действия терменвокса; рассмотреть историческую и современную структуру устройства; обосновать выбор гетеродинного принципа формирования звука; выбрать современную и доступную элементную базу; разработать функциональную структуру устройства; выполнить расчет основных узлов; изготовить прототип и провести экспериментальную проверку его работоспособности.

Объектом разработки является аналоговое музыкальное устройство с бесконтактным управлением высотой звука. Предметом разработки являются схемотехнические решения генераторного, смесительного, фильтрующего, усилительного и питающего узлов терменвокса.

Практическая значимость работы заключается в создании действующего прототипа, который может использоваться как демонстрационный образец для изучения аналоговой обработки сигналов, а также отражения практических навыков студента, необходимых для его оценки. Конструктивно устройство ориентировано на дальнейшую доработку: улучшение стабильности генераторов, снижение шумов питания и возможную реализацию отдельного канала управления громкостью за счет введения в схему и реализации в виде отдельной выносной антенны.

1 Аналитический обзор и обоснование структуры аналогового музыкального устройства «Терменвокс»

1.1 Исторические предпосылки разработки терменвокса

Терменвокс относится к числу первых электронных музыкальных инструментов. Его изобретение связано с работами Л. С. Термена, который в начале 1920-х годов занимался высокочастотными измерительными установками и устройствами, чувствительными к изменению электрического поля. В результате было обнаружено, что положение руки человека около проводящего электрода может заметно влиять на частоту генератора. Именно этот физический эффект был использован не только как измерительный, но и как музыкальный.

Согласно справочным материалам Encyclopaedia Britannica, терменвокс был изобретен в 1920 году в Советском Союзе Л. С. Терменом; звучание прибора формируется за счет двух высокочастотных колебаний, разность частот которых попадает в слышимую область [1]. В патенте US1661058A описан музыкальный инструмент, содержащий электрический генератор, электрод для изменения резонансной частоты под действием движения руки, второй генератор для получения биений, детекторную систему и звуковоспроизводящее устройство [2]. Это описание фактически задает базовую структуру терменвокса, которая используется и в современных приборах.

Исторические схемы терменвокса выполнялись на электровакуумных лампах и использовали LC-контуры. Такой подход был естественным для радиоэлектроники 1920-1930-х годов: лампы выполняли функции генераторов, детекторов и усилителей, а колебательные контуры задавали частоты. Серийным известным образцом стал RCA Theremin, выпущенный в конце 1920-х годов. Для изучения исторической схемы можно использовать сервисную документацию RCA Theremin Service Notes, где приведены оригинальные и восстановленные схемы прибора [3].

Рисунок 1.1 - Оригинальная схема RCA Theremin

Для настоящей работы историческая схема имеет методическое значение. Она показывает, что ключевой принцип терменвокса не зависит от конкретной элементной базы: требуется управляемый генератор, опорный генератор, узел смешения, фильтрация и усиление. Поэтому при переходе от ламповой схемы к современной интегральной элементной базе сохраняется функциональная логика устройства, но изменяются способы реализации отдельных узлов.

1.2 Физический принцип бесконтактного управления высотой звука

Основой работы терменвокса является емкостное влияние руки исполнителя на антенный узел. Антенна не используется как радиопередающая система в обычном смысле. В данной схеме она является одной обкладкой малой паразитной емкости, второй обкладкой которой выступает рука и тело человека. При приближении руки эквивалентная емкость возрастает, а при удалении уменьшается.

Если эта емкость входит в частотозадающую цепь генератора, изменение положения руки приводит к изменению частоты колебаний. В классическом LC-варианте частота определяется индуктивностью и суммарной емкостью контура. В выбранном для прототипа RC-варианте изменение антенной емкости влияет на время заряда и разряда входного узла инвертора с триггером Шмитта. Несмотря на различие схемотехнической реализации, физический смысл остается одинаковым: электрическое поле около антенны преобразуется в изменение частоты.

Непосредственно воспроизвести высокочастотный сигнал генератора нельзя, поскольку его частота обычно выше слышимого диапазона. Поэтому используется гетеродинный принцип. Два генератора работают на близких частотах. При смешении сигналов формируются составляющие суммы и разности частот. Суммарная составляющая остается в высокочастотной области и затем подавляется фильтром, а разностная составляющая попадает в аудиодиапазон и воспринимается как музыкальный тон.

Для устойчивого восприятия высоты звука важно, чтобы начальная разность частот двух генераторов была небольшой и попадала в область примерно от десятков герц до нескольких килогерц. Если разность частот слишком мала, становятся заметны дрейф, шумы и нестабильность. Если она слишком велика, тон выходит за удобный музыкальный диапазон. Поэтому настройка генераторов является одним из основных этапов отладки устройства.

1.3 Функциональная структура классического терменвокса

Классическая структура терменвокса включает два независимых канала управления: канал высоты звука и канал громкости. Канал высоты формирует звуковую частоту методом биений. Канал громкости управляет амплитудой аудиосигнала, обычно также через емкостное влияние руки на отдельную антенну. Обобщенная структура прибора приведена на рисунке 1.2.

Рисунок 1.2 - Обобщенная структура классического терменвокса

В исторических схемах оба канала часто выполнялись на ламповых генераторах и детекторных каскадах. В канале высоты один генератор был связан с вертикальной антенной, а второй являлся опорным. После смешения сигналов выделялась частота биений. В канале громкости отдельная антенна влияла на другой высокочастотный тракт, который управлял усилением или запиранием выходного каскада.

Такое решение обеспечивает выразительное исполнительское управление, но усложняет проектирование и настройку. Для полноценной антенны громкости требуется отдельный генератор, выпрямитель или детектор уровня, фильтр управляющего напряжения и управляемый усилительный элемент. Поэтому в разрабатываемом прототипе основной задачей является надежная реализация канала высоты звука, а регулировка громкости временно выполняется ручной регулировкой - потенциометром. Фактически, этот способ управления каналом громкости не противоречит оригинальной схеме, даже, в некотором смысле, упрощает его органы управления.  Это не изменяет гетеродинный принцип работы и позволяет сосредоточиться на наиболее важной части прибора.

1.4 Анализ схемотехнических вариантов реализации генераторного узла

Генераторный узел является наиболее чувствительной частью терменвокса. От его стабильности зависит как устойчивость нулевой настройки, так и плавность изменения высоты звука. Для проектирования можно рассматривать несколько вариантов: LC-генераторы, RC-генераторы на операционных усилителях, RC-генераторы на логических элементах с триггером Шмитта, а также цифровые генераторы с программным управлением.

LC-генераторы ближе к классической реализации терменвокса. Их преимуществом является более синусоидальная форма сигнала и высокая чувствительность к малым изменениям емкости. Так же они позволяют гасить ближние гармоники к опорной, слышимой частоте, что обеспечивает чистоту звука. Недостатками являются необходимость подбора катушек индуктивности, влияние добротности контура, требования к экранировке и более трудоемкая настройка. Для учебного прототипа такие генераторы могут дать лучший тембр, но увеличивают риск затягивания этапа отладки.

RC-генератор на инверторе 74HC14 проще в сборке. Входы микросхемы имеют гистерезис, поэтому медленное изменение напряжения на конденсаторе преобразуется в устойчивые фронты прямоугольного сигнала. Частота определяется номиналами резисторов и конденсаторов, а также порогами переключения микросхемы. Такое решение хорошо подходит для макетного прототипа, поскольку быстро запускается и легко контролируется осциллографом, а так же прекрасно отражает принцип работы устройства.

Недостатком генераторов на 74HC14 является прямоугольная форма сигнала. Она содержит большое число гармоник, часть которых после смешения может попадать в слышимый диапазон и ухудшать чистоту тембра. Поэтому в схеме предусмотрены RC-цепи сглаживания перед смесителем, а в качестве дальнейшего направления доработки можно рассматривать переход к LC-генераторам или введение полосовых фильтров на частоте генерации.

1.5 Обоснование выбора современной элементной базы

При выборе элементной базы учитывались доступность компонентов, возможность ручного монтажа, работа от низковольтного питания и возможность проверки устройства простыми измерительными средствами. Разрабатываемый макет не требует высоковольтных цепей, поэтому использование ламповой схемотехники признано нецелесообразным: она увеличивает габариты, потребляемую мощность, цену и требования к безопасности.

Микросхема 74HC14 выбрана для генераторного узла, поскольку содержит шесть инверторов с триггером Шмитта. В документации Nexperia отмечается, что такие входы преобразуют медленно изменяющиеся сигналы в четко определенные выходные уровни [4]. Это свойство полезно для построения простых RC-автогенераторов, где напряжение на конденсаторе изменяется плавно.

Смеситель SA612A выбран как специализированная микросхема для преобразования частоты. Согласно описанию, SA612A представляет собой маломощный VHF-смеситель с ячейкой Гильберта и встроенным генераторным узлом; микросхема предназначена для недорогих малопотребляющих систем связи. В данной работе встроенный генератор не используется, но балансный смеситель подходит для получения разностной звуковой составляющей между двумя внешними генераторами.

Для аудио тракта применена микросхема TL074C. Она содержит четыре операционных усилителя с JFET-входами, что удобно при работе с высокоомными цепями и сигналами малой амплитуды. В документации на TL074 указывается высокая скорость нарастания и малые входные токи, что делает микросхему пригодной для обработки аналоговых сигналов [6]. В прототипе один усилитель используется как основной аудиокаскад, а оставшиеся каскады переводятся в устойчивое состояние для исключения самовозбуждения.

Питание устройства организовано от USB Type-C. Для питания логической микросхемы и смесителя достаточно шины +5 В, а для операционного усилителя формируется повышенное напряжение около +9 В при помощи модуля MT3608. По справочным данным MT3608 является повышающим преобразователем с частотой переключения около 1,2 МГц [7]. Поскольку импульсный преобразователь является источником помех, после него и после шины +5 В используются дополнительные RC-фильтры.

Сопоставление исторической и выбранной современной реализации приведено в таблице 1.1.

Таблица 1.1 - Сравнение классической и современной реализации узлов терменвокса

| Узел | Классическая реализация | Реализация в прототипе | Обоснование замены |
| --- | --- | --- | --- |
| Генераторы высоты | LC-генераторы на лампах | RC-генераторы на 74HC14 | Снижение габаритов, низковольтное питание, быстрый запуск и простая настройка |
| Смеситель / детектор | Ламповый детектор или смесительный каскад | SA612A | Специализированный балансный смеситель, малое число внешних элементов |
| Аудиоусилитель | Ламповый усилитель мощности | TL074C и внешний активный усилитель | Упрощение схемы, безопасное питание, совместимость с AUX-входом |
| Питание | Высоковольтный ламповый источник | USB Type-C, +5 В, MT3608 до +9 В | Удобство демонстрации, питание от распространенного источника |
| Громкость | Отдельная антенна громкости | Потенциометр в прототипе | Уменьшение сложности на первом этапе разработки |

1.6 Структура разрабатываемого устройства

В рамках работы принята структура, ориентированная на получение действующего прототипа. Устройство содержит источник питания, два генератора на 74HC14, смеситель SA612A, RC-фильтр после смесителя, усилитель на TL074C, регулятор громкости и выходной разъем jack 3,5 мм. Структурная схема разрабатываемого прототипа приведена на рисунке 1.3.

Рисунок 1.3 - Структурная схема разрабатываемого прототипа терменвокса

Опорный генератор формирует относительно стабильную частоту около 60 кГц. Антенный генератор работает в близком диапазоне, но его частота изменяется при приближении руки к антенне. Разность частот этих генераторов определяет высоту слышимого тона.

На входы смесителя SA612A поступают два высокочастотных сигнала. После перемножения на выходе смесителя появляются составляющие суммы и разности частот, а также продукты, вызванные несинусоидальной формой входных сигналов. Для подавления высокочастотных остатков после смесителя установлен RC-фильтр. Далее сигнал усиливается на TL074C и через разделительный конденсатор подается на регулятор громкости и аудиоразъем.

Питание разделено по функциональному назначению. Цифровые генераторы и смеситель питаются от +5 В, но для смесителя предусмотрена отдельная фильтрованная шина +5VFILTER. Аудиотракт питается от повышенного напряжения +9 В, что увеличивает допустимую амплитуду сигнала на выходе операционного усилителя. Для работы TL074C от однополярного питания формируется виртуальная средняя точка VREF около 4,5 В.

1.7 Требования к разрабатываемому прототипу

Перед разработкой принципиальной схемы сформированы требования, учитывающие как функциональное назначение прибора, так и реальные ограничения макетной сборки. Требования приведены в таблице 1.2.

Таблица 1.2 - Основные требования к прототипу терменвокса

| Параметр | Требование | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Принцип формирования звука | Гетеродинный, на основе двух близких частот | Соответствует классическому принципу терменвокса |
| Управление высотой | Бесконтактное, через антенну | Позволяет реализовать основной исполнительский эффект прибора |
| Диапазон генераторов | Десятки килогерц, настройка около 60 кГц | Удобно для наблюдения осциллографом и получения слышимой разности частот |
| Смеситель | Аналоговый, без цифровой обработки | Сохраняет аналоговый характер устройства |
| Выход | AUX, jack 3,5 мм, моносигнал на оба канала | Совместимость с активными колонками и бытовыми акустическими системами |
| Питание | USB Type-C 5 В, внутреннее +9 В для аудиотракта | Удобство использования и достаточный динамический диапазон усилителя |
| Регулировка громкости | Ручная, потенциометром | Упрощение прототипа на этапе отработки канала высоты |
| Настройка и проверка | Поэтапная проверка генераторов, смесителя, фильтра и усилителя | Снижает риск ошибок при макетном монтаже |

2. Расчетная часть по узлам аналогового терменвокса

В данном разделе приведены расчетные соотношения и инженерные обоснования номиналов элементов макетного аналогового терменвокса. Расчет выполнен по функциональным узлам: вход питания Type-C, фильтры питания +5 В и +9 В, источник средней точки +4,5 В, генераторы на микросхеме 74HC14, смеситель SA612A, фильтр аудиосигнала, усилитель на TL074C и выходной разъем jack 3,5 мм.

Расчеты ориентированы на фактическую схему устройства. Обозначения элементов в формулах соответствуют обозначениям на приведенных фрагментах схемы. Если параметр зависит от конкретного экземпляра микросхемы или условий измерения, в расчете указана инженерная оценка.

2.1 Расчет узла питания Type-C

На рисунке ? показан входной узел питания от разъема Type-C. Линия VBUS используется как вход +5 В. Резисторы R14 и R15 подключены к линиям CC1 и CC2 и задают режим подключения источника питания.

Рисунок ? - Узел питания Type-C

Ток через резистор R14 определяется законом Ома:

IR14=U5R14=510000=0,0005 А=0,5 мА. 1.1

Аналогично для резистора R15:

IR15=U5R15=510000=0,0005 А=0,5 мА. 1.2

Суммарный ток, потребляемый резисторами R14 и R15 от входной линии +5 В, равен:

ICC=IR14+IR15=0,5+0,5=1,0 мА. 1.3

Мощность, рассеиваемая на каждом из резисторов R14 и R15:

PR14=PR15=U52R=5210000=0,0025 Вт=2,5 мВт. 1.4

Следовательно, для R14 и R15 достаточно резисторов мощностью 0,125 Вт или 0,25 Вт. Запас по мощности составляет более 50 раз.

2.2 Расчет фильтра питания +5 В

Фильтр питания +5 В приведен на рисунке ?. Он используется для фильтрации питания микросхемы-смесителя SA612A.  Фрагмент схемы содержит последовательный резистор R16 и три конденсатора C17, C18, C19, подключенных параллельно к общему проводу.

Рисунок ? - Фильтр питания +5 В

Эквивалентная емкость трех параллельно включенных конденсаторов C17, C18 и C19:

CΣ=C17+C18+C19=100 нФ+10 нФ+10 мкФ=10,11*10-6 Ф. 2.1

CΣ ≈10,11 мкФ

Частота среза RC-фильтра по питанию определяется выражением:

fC=12⋅πR16CΣ. 2.2

Подставляя значения R16 = 10 Ом и CΣ ≈10,11 мкФ, получим:

fC=12⋅π⋅10⋅10,11⋅10-6=1574 Гц ≈1,57 кГц 2.3

Падение напряжения на резисторе R16 определяется током потребления микросхемы SA612:

UR16=ISA612R16,  2.4

где UR16 – падение напряжения на резисторе R16, В; ISA612 – ток потребления микросхемы SA612, А; R16 – сопротивление резистора фильтра, Ом.

При типовом токе потребления микросхемы SA612 около 2,4 мА падение напряжения на R16 составит

UR16=2,4⋅10-3⋅10=0,024 В.  2.5

Даже при увеличении тока потребления до 3 мА падение напряжения будет равно

UR16=3⋅10-3⋅10=0,03 В.  2.6

Тогда напряжение питания смесителя после фильтра при типовом токе потребления составит

U+5VFILTER=5-0,024=4,976 В.  2.7

Таким образом, падение напряжения на R16 является незначительным и не влияет на работоспособность SA612. При этом резистор R16 совместно с конденсаторами C17, C18, C19 обеспечивает локальную развязку цепи питания смесителя от помех общей шины +5 В. Выбранные номиналы являются обоснованными для питания микросхемы SA612 в составе аналогового музыкального устройства.

2.3 Расчет фильтра питания +9 В и входного тока преобразователя

Узел формирования и фильтрации шины +9 В показан на рисунке ? Повышающий преобразователь MT3608 формирует напряжение +9 В из входных +5 В. Конденсатор C20 установлен на выходе модуля до дополнительного фильтра, а R17, C21 и C22 образуют дополнительный фильтр питания аналоговой части.

Рисунок ? - Фильтрация +9 В

Эквивалентная емкость выходного фильтра после R17:

CΣ9=C21+C22=10 нФ+100 мкФ=100,01 мкФ≈100 мкФ. 3.1

Частота среза фильтра R17-CΣ:

fC9=12⋅πR17CΣ=12⋅π⋅10⋅100⋅10-6=159 Гц. 3.2

Такой фильтр хорошо подавляет низкочастотную пульсацию и дополнительно шунтирует высокочастотные выбросы через C21. Номинал C22 = 100 мкФ выбран для уменьшения просадки питания при изменении нагрузки усилителя, а C21 = 10 нФ - для подавления высокочастотной составляющей.

Основная нагрузка шины +9VFILTER  микросхема A2 – TL074C и делитель опорного напряжения R18 – R19. Для оценки принимаем типовой ток потребления TL074C около 1,4 мА на один операционный усилитель. В корпусе TL074C четыре усилителя:

IA2=4⋅1,4=5,6 мА. 3.3

Ток делителя R18 – R19 рассчитывается отдельно в разделе 4 и составляет 0,45 мА. Тогда ток шины +9VFILTER:

I9=IA2+IR18R19=5,6+0,45=6,05 мА. 3.4

Падение напряжения на резисторе R17:

ΔUR17=I9R17=0,00605⋅10=0,0605 В. 3.5

Напряжение после фильтра:

U+9VFILTER=9-0,0605=8,94 В. 3.6

Падение около 60 мВ является малым относительно шины +9 В и не нарушает режим работы TL074C.

Входной ток преобразователя MT3608 определяется из баланса мощности с учетом КПД η. Для оценки принимаем η = 0,85:

IIN=UOUTIOUTηUIN=9⋅0,006050,85⋅5=0,0128 А=12,8 мА. 3.7

Итоговый ток, потребляемый устройством от входной линии +5 В, складывается из тока узлов +5 В и входного тока преобразователя:

ITOTAL=I5+IIN=6,5+12,8=19,3 мА. 3.8

С учетом разброса параметров микросхем, нагрузки выхода и потерь преобразователя расчетное потребление макета целесообразно принимать с запасом 22 – 40 мА.

2.4 Расчет источника опорного напряжения +4,5 В

Узел формирования средней точки питания приведен на рисунке 4.1. Делитель R18 – R19 формирует напряжение +4,5VREF от шины +9VFILTER. Конденсатор C23 снижает шум опорной точки и повышает устойчивость усилительных каскадов на TL074C при однополярном питании.

Рисунок ? - Источник опорного напряжения +4,5 В

Напряжение делителя определяется выражением:

VREF=U+9VFILTER⋅R19R18+R19. 4.1

При R18 = R19 = 10 кОм и U+9VFILTER ≈ 9 В:

VREF=9⋅1000010000+10000=4,5 В. 4.2

Ток делителя:

IR18R19=U+9VFILTERR18+R19=920000=0,00045 А=0,45 мА. 4.3

Эквивалентное выходное сопротивление делителя:

ROUT_REF=R18∥R19=R18R19R18+R19=10000⋅1000020000=5000 Ом. 4.4

Постоянная времени фильтрации C23 относительно выходного сопротивления делителя:

τREF=ROUT_REFC23=5000⋅47⋅10-6=0,235 с. 4.5

Частота среза фильтра опорного напряжения:

fREF=12⋅πτREF=12⋅π⋅0,235=0,68 Гц. 4.6

Следовательно, C23 = 47 мкФ подавляет медленные пульсации и шумы в цепи средней точки. Это необходимо, так как VREF используется как виртуальная земля для каскадов на TL074C.

2.5 Расчет генераторов на микросхеме 74HC14

Фрагмент схемы генераторов приведен на рисунке ?. Микросхема A1 74HC14D содержит инверторы с триггером Шмитта. В устройстве применяются два генератора: опорный и изменяемый (антенный). Частоты этих генераторов близки друг к другу, а звуковой сигнал получается, как разностная частота после смесителя.

Рисунок ? - Генераторы на A1 74HC14D

Для генератора на инверторе Шмитта период колебаний можно оценить через сопротивление обратной связи и эквивалентную емкость времязадающей цепи:

T=KSCH⋅RFB⋅CEQ. 5.1

Для 74HC14 при питании 5 В пороги переключения можно оценочно принять: UT+ ≈ 3 В, UT- ≈ 2 В. Тогда коэффициент при RC:

KSCH=ln5-25-3+ln32=ln32+ln32=0,811. 5.2

Частота генератора:

f=1KSCHRFBCEQ. 5.3

В опорном генераторе роль сопротивления обратной связи выполняет R6 = 100 кОм. В перестраиваемом генераторе аналогичную функцию выполняет R5 = 100 кОм. Основная эквивалентная емкость задается C4, C6, подстроечными конденсаторами CV1, CV2 и паразитными емкостями монтажа и антенны. Для оценки примем:

CEQ=CMAIN+CCV+CPAR=100 пФ+18 пФ+80 пФ=198 пФ. 5.4

Расчетная частота при R5 = 100 кОм:

fGEN=10,811⋅100000⋅198⋅10-12=62200 Гц≈62,2 кГц. 5.5

Полученное значение соответствует рабочему диапазону макета, где частоты генераторов находятся около 60 – 64 кГц. Подстроечные конденсаторы CV1 и CV2 номиналом 6 – 30 пФ позволяют изменять эквивалентную емкость и настраивать частоту.

При изменении емкости антенны на ΔC изменение частоты приблизительно равно:

Δff≈-ΔCCEQ. 5.6

Если приближение руки увеличивает емкость антенного узла на 5 пФ, то:

Δf≈-62200⋅5198=-1571 Гц. 5.7

Такое изменение частоты достаточно для получения заметного изменения высоты звука после смесителя.

Конденсаторы C1 и C2 емкостью 10 нФ совместно с резисторами R1 и R2 по 220 кОм образуют разделительные цепи. Их частота среза:

fC1R1=12⋅πR1C1=12⋅π⋅220000⋅10⋅10-9=72,3 Гц. 5.8

Для R2 и C2 расчет аналогичен:

fC2R2=12⋅πR2C2=72,3 Гц. 5.9

Так как рабочая частота генераторов около 60 кГц, разделительные цепи C1 – R1 и C2 – R2 практически не ослабляют ВЧ-сигнал генераторов, но уменьшают влияние постоянной составляющей и внешних цепей на режим инверторов.

Резисторы R3 и R4 номиналом 4,7 кОм ограничивают ток входных цепей и снижают влияние паразитных емкостей монтажа. Максимальный ток через такой резистор при перепаде 5 В:

IR3=UCCR3=54700=1,06 мА. 5.10

Для R4 значение такое же:

IR4=UCCR4=1,06 мА. 5.11

Ток через цепь обратной связи R5 или R6:

IR5=IR6=5100000=0,05 мА=50 мкА. 5.12

Потребляемая мощность микросхемы 74HC14 в динамическом режиме оценивается по емкостной модели потребления CMOS:

PD=CPDUCC2fN. 5.13

При CPD = 22 пФ, UCC = 5 В, f = 62 кГц и N = 2 переключающихся инвертора:

PD=22⋅10-12⋅52⋅62000⋅2=68,2 мкВт. 5.14

Эквивалентный ток динамического потребления:

IA1=PDUCC=68,2⋅10-65=13,6 мкА. 5.15

Фактический ток макетного узла больше из-за зарядно-разрядных токов внешних емкостей, потерь в резисторах и переходных процессов на входах. Поэтому для расчета питания принят запасной ток A1 – 74HC14D около 3 мА.

2.6 Расчет смесителя SA612A

Фрагмент схемы смесителя A3 – SA612A приведен на рисунке ?. На вход IN_A/IN_B поступает сигнал одного генератора, на вход OSC_B поступает сигнал второго генератора. На выходе OUT_A формируется сигнал, содержащий сумму и разность частот. Для терменвокса используется разностная низкочастотная составляющая.

Рисунок 6.1 - Смеситель A3 SA612A

Разностная частота на выходе смесителя определяется как модуль разности частот генераторов:

fAUDIO=fGEN1-fGEN2. 6.1

Например, если опорный генератор настроен на 60,0 кГц, а перестраиваемый генератор имеет частоту 62,5 кГц, то:

fAUDIO=62500-60000=2500 Гц. 6.2

Именно эта частота воспринимается как звуковой тон. При приближении руки к антенне емкость антенного узла изменяется, частота перестраиваемого генератора смещается, и f_AUDIO изменяется.

Конденсаторы C13 и C14 включены по питанию SA612A. Их назначение - локальная развязка питания. C13 = 10 нФ шунтирует высокочастотные помехи, C14 = 47 мкФ снижает низкочастотные просадки и пульсации.

Эквивалентная емкость развязки питания A3:

CA3=C13+C14=10 нФ+47 мкФ=47,01 мкФ≈47 мкФ. 6.3

Оценочная частота, с которой электролитический конденсатор C14 начинает эффективно уменьшать пульсации при условном сопротивлении источника 10 Ом:

fA3=12⋅π⋅10⋅47⋅10-6=339 Гц. 6.4

Типовой ток потребления SA612A составляет около 2,4 – 3,0 мА. Для расчета принимаем:

IA3=2,5 мА. 6.5

Мощность, потребляемая смесителем от шины +5VFILTER:

PA3=U+5VFILTERIA3=4,935⋅0,0025=0,0123 Вт=12,3 мВт. 6.6

2.7 Расчет фильтрации аудиосигнала после смесителя

Фрагмент фильтрации ВЧ и подачи аудиосигнала на усилитель приведен на рисунке ? Конденсатор C15 выполняет разделение по постоянному току. Резистор R13 и конденсатор C16 задают частотную обработку сигнала перед усилителем.

Рисунок ? - Фильтр AUDIORAW-AUDIOFL

Нижняя частота среза, связанная с разделительным конденсатором C15 и входным сопротивлением R13:

fHP=12⋅πR13C15. 7.1

При R13 = 10 кОм и C15 = 10 нФ:

fHP=12⋅π⋅10000⋅10⋅10-9=1591 Гц. 7.2

Верхняя частота среза RC-звена R13 – C16:

fLP=12⋅πR13C16=12⋅π⋅10000⋅10⋅10-9=1591 Гц. 7.3

Такое включение ограничивает полосу вокруг звукового диапазона, одновременно уменьшая прохождение ВЧ-составляющих после смесителя. Если в дальнейшем потребуется расширить диапазон низких частот, C15 можно увеличить, например до 47 нФ или 100 нФ. При C15 = 100 нФ нижняя частота среза будет:

f100n=12⋅π⋅10000⋅100⋅10-9=159 Гц. 7.4

Для текущего макетного варианта C15 = 10 нФ и C16 = 10 нФ позволяют уменьшить влияние остаточной ВЧ-составляющей генераторов на вход усилителя.

2.8 Расчет усилителя на TL074C

Фрагмент усилителя на A2 – TL074C приведен на рисунке ? Усилитель питается от шины +9VFILTER, а входы каскадов смещаются относительно средней точки +4,5VREF. Такое решение позволяет использовать операционный усилитель при однополярном питании.

Рисунок? - Усилитель на A2 TL074C

Для инвертирующего каскада коэффициент усиления по напряжению определяется отношением резистора обратной связи к входному резистору:

KU=-R12R9. 8.1

При R12 = 10 кОм и R9 = 10 кОм:

KU=-1000010000=-1. 8.2

Модуль коэффициента усиления равен единице. В этом каскаде основной задачей является не большое усиление, а перенос сигнала относительно VREF, буферизация и согласование с выходным регулятором громкости.

Резистор R10 = 10 кОм задает привязку неинвертирующего входа к опорному напряжению. Резистор R11 = 100 кОм используется для смещения следующего входа относительно +4,5VREF и имеет большее сопротивление, чтобы слабее нагружать источник опорного напряжения.

Ток через R10:

IR10=VREFR10=4,510000=0,45 мА. 8.3

Ток через R11:

IR11=VREFR11=4,5100000=0,045 мА. 8.4

Выходной разделительный конденсатор C9 = 47 мкФ совместно с регулятором RV1 = 50 кОм формирует нижнюю частоты среза выходной цепи:

fOUT=12⋅πRV1C9. 8.5

Подстановка значений:

fOUT=12⋅π⋅50000⋅47⋅10-6=0,068 Гц. 8.6

Полученное значение значительно ниже звукового диапазона, поэтому C9 = 47 мкФ практически не ослабляет полезный аудиосигнал при работе с высокоомной нагрузкой.

При подключении активной акустики с входным сопротивлением 10 кОм нижняя частота среза будет:

fOUT_10k=12⋅π⋅10000⋅47⋅10-6=0,339 Гц. 8.7

Конденсатор C10 = 10 нФ в цепи обратной связи ограничивает высокочастотное усиление. При сопротивлении обратной связи R12 = 10 кОм частота среза:

fC10=12⋅πR12C10=12⋅π⋅10000⋅10⋅10-9=1591 Гц. 8.8

Конденсаторы C11 = 10 нФ и C12 = 47 мкФ являются развязкой питания TL074C. Эквивалентная емкость:

CA2=C11+C12=10 нФ+47 мкФ=47,01 мкФ. 8.9

Типовой ток потребления TL074C принят 1,4 мА на один операционный усилитель. Для четырех усилителей:

IA2=4⋅1,4=5,6 мА. 8.10

Мощность, потребляемая A2 от шины +9VFILTER:

PA2=U+9VFILTERIA2=8,94⋅0,0056=0,050 Вт=50 мВт. 8.11

2.9 Расчет выходного разъема 3,5 мм

Выходной разъем X1 показан на рисунке ? Сигнал подается на контакты TIPJACK и RINGJACK, что позволяет получить монофонический сигнал на обоих каналах стереоразъема. Общий контакт соединен с GND.

Рисунок ? - Выходной разъем X1 3,5 мм

Резисторы R7 и R8 номиналом 1 кОм ограничивают выходной ток в цепях TIPJACK и RINGJACK. При максимальной амплитуде относительно средней точки около 4,5 В ток короткого замыкания одного канала не превысит:

IR7_MAX=4,5R7=4,51000=4,5 мА. 9.1

Для R8 расчет аналогичен:

IR8_MAX=4,5R8=4,5 мА. 9.2

При подключении активной акустики с входным сопротивлением 10 кОм образуется делитель R7 – RIN. Коэффициент передачи одного канала:

KJACK=RINR7+RIN=100001000+10000=0,909. 9.3

Ослабление составляет около 9 %, что допустимо. Резисторы R7 и R8 при этом защищают выход усилителя и уменьшают влияние кабеля на устойчивость TL074C.

2.10 Сводный расчет потребления

Суммарное потребление устройства оценивается по токам основных узлов. Ток узлов +5 В:

I5=IA1+IA3+ICC=3+2,5+1=6,5 мА. 10.1

Ток узлов +9 В:

I9=IA2+IR18,R19=5,6+0,45=6,05 мА. 10.2

Входной ток преобразователя при КПД 0,85:

IMT3608=9⋅I90,85⋅5=12,8 мА. 10.3

Общий расчетный ток от источника +5 В:

IОбщий=I5+IMT3608_IN=6,5+12,8=19,3 мА. 10.4

С учетом разброса параметров микросхем, нагрузки выходного каскада, потерь преобразователя и переходных процессов принимается расчетный ток потребления устройства:

IОбщий=40 мА. 10.5

Расчетная мощность от входного источника +5 В:

PIN=U5IОбщий=5⋅0,04=0,20 Вт. 10.6

Следовательно, питание от USB-порта или power bank имеет большой запас по току, так как даже с учетом запаса устройство потребляет менее 0,1 А.

Список использованных источников

1. Theremin // Encyclopaedia Britannica. - URL: https://www.britannica.com/art/theremin (дата обращения: 01.06.2026).

2. Theremin L. Method of and apparatus for the generation of sounds. Patent US1661058A. - URL: https://patents.google.com/patent/US1661058A/en (дата обращения: 01.06.2026).

3. RCA Theremin Schematics and Manuals // RCATheremin.com. - URL: https://www.rcatheremin.com/manuals.php (дата обращения: 01.06.2026).

4. Nexperia. 74HC14; 74HCT14 Hex inverting Schmitt trigger. Data sheet. - URL: https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT14.pdf (дата обращения: 01.06.2026).

5. NXP Semiconductors. SA612A Double-balanced mixer and oscillator. Data sheet. - URL: https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/SA612A.pdf (дата обращения: 01.06.2026).

6. STMicroelectronics. TL074, TL074A, TL074B Low-noise JFET quad operational amplifiers. Data sheet. - URL: https://www.st.com/resource/en/datasheet/tl074.pdf (дата обращения: 01.06.2026).

7. Aerosemi. MT3608 High Efficiency 1.2 MHz 2A Step Up Converter. Data sheet. - URL: https://www.olimex.com/Products/Breadboarding/BB-PWR-3608/resources/MT3608.pdf (дата обращения: 01.06.2026).

8. Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники. - 3-е изд. - М.: ДМК Пресс, 2020. - 1192 с.

9. Титце У., Шенк К. Полупроводниковая схемотехника. - М.: ДМК Пресс, 2008. - 832 с.