Для дипломной работы студента, который делает «умную» колонку и хочет добавить режим подавления уличного шума (например, гула автомобилей в квартире), лучше всего строить именно на цифровом ANC — это реалистично, воспроизводимо и даёт хороший научный задел.

## Почему именно цифровой ANC для диплома

Учитывая ваш инженерный бэкграунд (прототипирование, радиоканалы, работа с сигналами), тут есть прямая аналогия: ANC — это задача цифровой обработки сигналов с жёсткими требованиями к задержке и точности фазы, как и в ваших радиосистемах. Для улицы и квартиры:

- Шум автомобилей — это преимущественно низкочастотный гул (обычно 50–300 Гц). Именно такие частоты лучше всего подавляются ANC.

- Высокочастотные резкие звуки (сирены, клаксон) ANC подавит слабо — и это нормально, в дипломе это можно оформить как ограничение метода.

- В помещении появляется проблема отражений и стоячих волн — это усложняет задачу, но делает её интереснее для исследования.

## Реалистичная архитектура для колонки

Вот практичная схема, которую реально собрать на современном железе:

- Микрофоны. Минимум 2: один внешний (у окна/стены, где шум приходит первым) — для feedforward, второй рядом с зоной прослушивания (feedback). Подойдут MEMS-микрофоны с низким шумом (например, SPH0641LU4H-1).

- АЦП/ЦАП и интерфейс. I2S-аудиокодек (WM8960, CS4270 и т. п.) — он даёт хорошую синхронизацию и низкие задержки.

- Процессор. ESP32 (для прототипирования и демонстрации) или более мощный MCU/DSP (STM32H7, ADSP-BFXXX), если нужна серьёзная вычислительная мощность. Для диплома ESP32 — отличный компромисс: есть I2S, можно реализовать LMS-фильтр и показать эффект.

- Динамик и усилитель. Стандартный аудиоусилитель класса D (TPA2005D1, MAX9744) + динамик 3–4″. Для ANC важно, чтобы АЧХ динамика была ровной в диапазоне 50–300 Гц.

- Алгоритм. Адаптивный фильтр (LMS или NLMS) для генерации антишума. Это классический и понятный для комиссии метод.

## Критические параметры, которые нужно контролировать

С учётом вашего опыта с измерениями и прототипами, в проекте обязательно нужно заложить:

- Сквозная задержка тракта (end-to-end latency). Для ANC в помещении она должна быть в пределах 1–3 мс. Если больше — фаза «уплывёт» и вместо подавления будет усиление шума. В дипломе это стоит оформить как отдельный раздел: измерение задержки, расчёт допустимого расстояния между микрофоном и динамиком.

- Частота дискретизации. 16–48 кГц достаточно для диапазона 50–300 Гц. Выше не нужно — растёт нагрузка на процессор.

- Размер буфера. Маленький (32–128 сэмплов) для низкой задержки, но тогда сложнее считать БПФ и адаптировать фильтр. Тут как раз можно сделать сравнительный анализ в работе.

## Практические варианты реализации под диплом

### Вариант 1: «Демонстрационный ANC» (самый реалистичный)

- Цель: показать подавление узкополосного гула (например, синтезированный шум 100–200 Гц) и простого белого шума.

- Плюсы: легко измерить эффект (уровень в дБ до/после), можно показать графики спектра.

- Что сделать: собрать стенд с одним внешним микрофоном и одним динамиком, запустить LMS-фильтр на ESP32. Измерить уровень шума в точке прослушивания шумомером или вторым микрофоном.

### Вариант 2: «Гибридный ANC с режимом прозрачности»

- Добавить feedback-микрофон рядом с зоной прослушивания, чтобы корректировать результат.

- Плюс для диплома: можно сравнить эффективность feedforward и гибридной схемы, построить графики подавления по частотам.

### Вариант 3: «ANC + эквалайзер/режим музыки»

- Сделать два режима: «тишина» (ANC активен) и «музыка» (ANC выключен, работает обычный эквалайзер).

- Это покажет «умность» колонки и сделает проект более прикладным.

## Что важно учесть именно для квартиры и улицы

- ANC не сделает комнату «тихой» полностью. Он снизит уровень низкочастотного гула на 10–20 дБ — это заметно, но голоса и резкие звуки останутся. В дипломе это лучше сразу оформить как ожидаемый результат.

- Геометрия комнаты имеет значение. Эффект будет локальным (в радиусе 0,5–1 м от точки измерения feedback-микрофона). Это можно превратить в плюс: исследовать «зону тишины» и построить карту уровня шума по комнате.

- Ветер и резкие порывы у окна портят работу feedforward-микрофона. Для диплома достаточно показать работу в спокойных условиях и отдельно описать это ограничение.

## Связь с вашей тематикой (радиосистемы, прототипирование)

Учитывая, что вы работаете с радиоканалами и радиотомографией, в диплом можно добавить интересные параллели:

- Задержка и синхронизация. Требования к задержке в ANC сопоставимы с требованиями к синхронизации в радиоканале. Можно сделать отдельный раздел сравнения.

- Адаптивные фильтры. LMS/NLMS — это те же алгоритмы, что применяются в радиосвязи для компенсации искажений канала.

- Измерение эффективности. Как вы измеряете уровень сигнала и поглощение в зерне, так и здесь можно измерять уровень шума до/после ANC, строить спектры и карты уровней по комнате.

## План работ для студента (чтобы диплом был сильным)

- Обзор методов ANC. Акцент на адаптивные фильтры, задержку, локальность эффекта.

- Моделирование в MATLAB/Python. Смоделировать LMS-фильтр, посмотреть, как он подавляет синусоиды и шум, оценить влияние задержки.

- Аппаратный прототип. Собрать схему на ESP32 + кодек + микрофоны + динамик.

- Измерения. Записать уровни шума до/после, построить спектры, измерить задержку тракта.

- Анализ результатов. Показать, на каких частотах эффект максимален, где зона тишины, какие факторы влияют на эффективность.

- Ограничения и перспективы. Описать, почему ANC не убирает все шумы, и предложить идеи для улучшения (многоканальность, машинное обучение и т. д.).

Если скажете, какой уровень железа и софта студент уже освоил (например, «знает только Arduino» или «пишет на C++ под STM32»), я предложу конкретный набор компонентов и даже пример кода для LMS-фильтра.