| "Утверждаю" зав. каф. ТЭ _______ А.Н. Игнатов 31.08.2015 | Защита лабораторных работ по Аналоговой схемотехнике ч.1. Усилительные каскады и ООС | Вариант №1 |
| --- | --- | --- |
| 1. Количество включений, положение ключей и формула для измерения KU(OUT). Одно включение – это один запуск схемы и снятие показаний при неизменной конфигурации ключей. 2. При включенной схеме изменили положение ключей. Как изменились показания приборов? Ключи; S1; S2; S3; S4. исходное состояние; разомкнут; замкнут; разомкнут; разомкнут. конечное состояние; разомкнут; разомкнут; разомкнут; замкнут. Варианты ответов: – Таблица – обязательно с объяснением. 3. Куда сдвинется РТ из положения А0 (п3.b) при увеличении RС и увеличении RB1 – с объяснением? 4. Что изменится в работе схемы п.3a при увеличении RB2? a) Напряжение UC.OP b) Коэффициент усиления по напряжению KU0 c) Стабильность в режиме DC d) Выходное сопротивление ROUT Ответы: увеличится, уменьшится, не изменится, зависит еще от ряда факторов - все с объяснением 5. Определить тип ОС по структуре. Дать определение стабилизируемому коэффициенту передачи и указать его размерность |

| "Утверждаю" зав. каф. ТЭ _______ А.Н. Игнатов 31.08.2015 | Защита лабораторных работ по Аналоговой схемотехнике ч.1. Усилительные каскады и ООС | Вариант №2 |
| --- | --- | --- |
| 1. Количество включений, положение ключей и формула для измерения KU(IN). Одно включение – один запуск схемы и снятие показаний при неизменной конфигурации ключей. 2. При включенной схеме изменили положение ключей. Как изменились показания приборов? Ключи; S1; S2; S3; S4. исходное состояние; разомкнут; замкнут; разомкнут; разомкнут. конечное состояние; разомкнут; замкнут; замкнут; замкнут. Варианты ответов: – Таблица – обязательно с объяснением. 3. Куда сдвинется РТ из положения А0 (п3.b) при увеличении RС и уменьшении RB1? 4. Что изменится в работе схемы п.3а при уменьшении RB2? a) Напряжение покоя UC.OP b) Коэффициент усиления по напряжению KU0 c) Стабильность в режиме DC d) Ток покоя IC.OP Ответы: увеличится, уменьшится, не изменится, зависит еще от ряда факторов - все с объяснением 5. Определить тип ОС по структуре. Дать определение стабилизируемому коэффициенту передачи, указать его размерность. Как данный тип ООС влияет на RIN и ROUT? |

| "Утверждаю" зав. каф. ТЭ _______ А.Н. Игнатов 31.08.2015 | Защита лабораторных работ по Аналоговой схемотехнике ч.1. Усилительные каскады и ООС | Вариант №3 |
| --- | --- | --- |
| 1. Количество включений, положение ключей и формула для измерения KI(OUT). Одно включение – один запуск схемы и снятие показаний при неизменной конфигурации ключей. 2. При включенной схеме изменили положение ключей. Как изменились показания приборов? Ключи; S1; S2; S3; S4. исходное состояние; разомкнут; замкнут; замкнут; замкнут. конечное состояние; разомкнут; замкнут; разомкнут; замкнут. Варианты ответов: – Таблица – обязательно с объяснением. 3. Куда сдвинется РТ из положения А0 (п3.b) при уменьшении RС и увеличении RB1? 4. Что изменится в работе схемы п.3а при увеличении RB1? a) Напряжение покоя UC.OP b) Коэффициент усиления по току KI0 c) Стабильность в режиме DC d) Коэффициент согласования (потерь) KU(OUT) Ответы: увеличится, уменьшится, не изменится, зависит еще от ряда факторов - все с объяснением 5. Определить тип ОС по структуре. Дать определение стабилизируемому коэффициенту передачи, указать его размерность. Как данный тип ООС влияет на RIN и ROUT? |

| "Утверждаю" зав. каф. ТЭ _______ А.Н. Игнатов 31.08.2015 | Защита лабораторных работ по Аналоговой схемотехнике ч.1. Усилительные каскады и ООС | Вариант №4 |
| --- | --- | --- |
| 1. Количество включений, положение ключей и формула для измерения KI(IN). Одно включение – один запуск схемы и снятие показаний при неизменной конфигурации ключей. 2. При включенной схеме изменили положение ключей. Как изменились показания приборов? Ключи; S1; S2; S3; S4. исходное состояние; разомкнут; замкнут; замкнут; разомкнут. конечное состояние; разомкнут; замкнут; разомкнут; замкнут. Варианты ответов: – Таблица – обязательно с объяснением. 3. Куда сдвинется РТ из положения А0 (п3.b) при уменьшении RС и уменьшении RB1? 4. Что изменится в работе схемы п.3а при уменьшении RB1? a) Напряжение покоя UC.OP b) Коэффициент усиления по напряжению KU0 c) Стабильность в режиме DC d) Коэффициент усиления по току KI0 Ответы: увеличится, уменьшится, не изменится, зависит еще от ряда факторов - все с объяснением 5. Определить тип ОС по структуре. Дать определение стабилизируемому коэффициенту передачи, указать его размерность. Как данный тип ООС влияет на RIN и ROUT? |

| "Утверждаю" зав. каф. ТЭ _______ А.Н. Игнатов 31.08.2015 | Защита лабораторных работ по Аналоговой схемотехнике ч.1. Усилительные каскады и ООС | Вариант №5 |
| --- | --- | --- |
| 1. Количество включений, положение ключей и формула для измерения KI. Одно включение – один запуск схемы и снятие показаний при неизменной конфигурации ключей. 2. При включенной схеме изменили положение ключей. Как изменились показания приборов? Ключи; S1; S2; S3; S4. исходное состояние; разомкнут; замкнут; разомкнут; разомкнут. конечное состояние; замкнут; замкнут; замкнут; разомкнут. Варианты ответов: – Таблица – обязательно с объяснением. 3. Куда сдвинется РТ из положения А0 (п3.b) при увеличении RС и увеличении RB2? 4. Что изменится в работе схемы п.3а при пропорциональном увеличении RB1 и RB2? a) Напряжение покоя UC.OP b) Коэффициент усиления KU0 c) Стабильность в режиме DC d) Ток покоя IC.OP Ответы: увеличится, уменьшится, не изменится, зависит еще от ряда факторов - все с объяснением 5. Укажите "лишнюю" структуру, не соответствующую двум другим по критерию: a – структуры с ОС по напряжению, b – структуры, уменьшающие значение RIN, c – структуры, имеющие безразмерные стабилизированные коэффициенты передачи, d – структуры с параллельной ОС. !!! По каждому критерию "лишней" может оказаться различная структура. |

| "Утверждаю" зав. каф. ТЭ _______ А.Н. Игнатов 31.08.2015 | Защита лабораторных работ по Аналоговой схемотехнике ч.1. Усилительные каскады и ООС | Вариант №6 |
| --- | --- | --- |
| 1. Количество включений, положение ключей и формула для измерения KU. Одно включение – один запуск схемы и снятие показаний при неизменной конфигурации ключей. 2. При включенной схеме изменили положение ключей. Как изменились показания приборов? Ключи; S1; S2; S3; S4. исходное состояние; разомкнут; замкнут; разомкнут; замкнут. конечное состояние; разомкнут; разомкнут; замкнут; замкнут. Варианты ответов: – Таблица – обязательно с объяснением. 3. Куда сдвинется РТ из положения А0 (п3.b) при увеличении RС и уменьшении RB2? 4. Что изменится в работе схемы п.3а при пропорциональном уменьшении RB1 и RB2? a) Напряжение покоя UC.OP b) Коэффициент усиления по напряжению KU0 c) Стабильность в режиме DC d) Входное сопротивление RIN Ответы: увеличится, уменьшится, не изменится, зависит еще от ряда факторов - все с объяснением 5. Укажите "лишнюю" структуру, не соответствующую двум другим по критерию: a – структуры с последовательной ОС, b – структуры, увеличивающие значение ROUT, c – структуры, требующие четного числа каскадов для ООС, d – структуры с ОС по току !!! По каждому критерию "лишней" может оказаться различная структура. |

| "Утверждаю" зав. каф. ТЭ _______ А.Н. Игнатов 31.08.2015 | Защита лабораторных работ по Аналоговой схемотехнике ч.1. Усилительные каскады и ООС | Вариант №7 |
| --- | --- | --- |
| 1. Количество включений, положение ключей и формула для измерения ROUT. Одно включение – один запуск схемы и снятие показаний при неизменной конфигурации ключей. 2. При включенной схеме изменили положение ключей. Как изменились показания приборов? Ключи; S1; S2; S3; S4. исходное состояние; замкнут; замкнут; разомкнут; разомкнут. конечное состояние; разомкнут; замкнут; разомкнут; замкнут. Варианты ответов: – Таблица – обязательно с объяснением. 3. Куда сдвинется РТ из положения А0 (п3.b) при уменьшении RС и увеличении RB2? 4. Что изменится в работе схемы п.3а при увеличении RС? a) Ток покоя IC.OP b) Коэффициент усиления KU0 c) Входное сопротивление RIN d) Выходное сопротивление ROUT Ответы: увеличится, уменьшится, не изменится, зависит еще от ряда факторов - все с объяснением 5. Укажите "лишнюю" структуру, не соответствующую двум другим по критерию: a – структуры с последовательной ОС, b – структуры, уменьшающие значение ROUT, c – структуры, требующие нечетного числа каскадов для ООС, d – структуры с ОС по напряжению. !!! По каждому критерию "лишней" может оказаться различная структура. |

| "Утверждаю" зав. каф. ТЭ _______ А.Н. Игнатов 31.08.2015 | Защита лабораторных работ по Аналоговой схемотехнике ч.1. Усилительные каскады и ООС | Вариант №8 |
| --- | --- | --- |
| 1. Количество включений, положение ключей и формула для измерения RIN. Одно включение – один запуск схемы и снятие показаний при неизменной конфигурации ключей. 2. При включенной схеме изменили положение ключей. Как изменились показания приборов? Ключи; S1; S2; S3; S4. исходное состояние; замкнут; замкнут; разомкнут; замкнут. конечное состояние; замкнут; разомкнут; замкнут; разомкнут. Варианты ответов: – Таблица – обязательно с объяснением. 3. Куда сдвинется РТ из положения А0 (п3.b) при уменьшении RС и уменьшении RB2? 4. Что изменится в работе схемы п.3а при уменьшении RС? a) Ток покоя IC.OP b) Коэффициент усиления KU0 c) Напряжение покоя UC.OP d) Выходное сопротивление ROUT Ответы: увеличится, уменьшится, не изменится, зависит еще от ряда факторов - все с объяснением 5. Укажите "лишнюю" структуру, не соответствующую двум другим по критерию: a – структуры с параллельной ОС, b – структуры, требующие нечетного числа каскадов для ООС, c – структуры, с размерными значениями коэффициента передачи, d – структуры с ОС по напряжению. !!! По каждому критерию "лишней" может оказаться различная структура. |

| "Утверждаю" зав. каф. ТЭ _______ А.Н. Игнатов 31.08.2015 | Защита лабораторных работ по Аналоговой схемотехнике ч.1. Усилительные каскады и ООС | Вариант №9 |
| --- | --- | --- |
| 1. Количество включений, положение ключей и формула для измерения KS [mA/V] Одно включение – один запуск схемы и снятие показаний при неизменной конфигурации ключей. 2. При включенной схеме изменили положение ключей. Как изменились показания приборов? Ключи; S1; S2; S3; S4. исходное состояние; разомкнут; замкнут; разомкнут; разомкнут. конечное состояние; разомкнут; замкнут; замкнут; замкнут. Варианты ответов: – Таблица – обязательно с объяснением. 3. Куда сдвинется РТ из положения А0 (п3.b) при увеличении RB1 и уменьшении RB2? 4. Что изменится в работе схемы п.3а при увеличении RB2? a) Напряжение покоя UC.OP b) Коэффициент усиления KU0 c) Ток покоя IC.OP d) Выходное сопротивление ROUT Ответы: увеличится, уменьшится, не изменится, зависит еще от ряда факторов - все с объяснением 5. Указать "Общие" свойства для двух структур ООС. Сравнению подлежат: - тип ООС на входе и выходе – указать, какой именно тип общий, - влияние на RIN и ROUT – указать, на какое именно RIN/OUT влияние одинаково и какое оно, - размерность КTR..ОС – указать, если оба размерные или оба безразмерные, - количество каскадов для реализации – указать если может быть одинаковое. |

| "Утверждаю" зав. каф. ТЭ _______ А.Н. Игнатов 31.08.2015 | Защита лабораторных работ по Аналоговой схемотехнике ч.1. Усилительные каскады и ООС | Вариант №10 |
| --- | --- | --- |
| 1. Количество включений, положение ключей и формула для измерения KR [kΩ]. Одно включение – один запуск схемы и снятие показаний при неизменной конфигурации ключей. 2. При включенной схеме изменили положение ключей. Как изменились показания приборов? Ключи; S1; S2; S3; S4. исходное состояние; замкнут; замкнут; разомкнут; разомкнут. конечное состояние; разомкнут; замкнут; замкнут; замкнут. Варианты ответов: – Таблица – обязательно с объяснением. 3. Куда сдвинется РТ из положения А0 (п3.b) при уменьшении RB1 и увеличении RB2? 4. Что изменится в работе схемы п.3а при уменьшении RB2? a) Напряжение UC.OP b) Коэффициент усиления KU0 c) Стабильность в режиме DC d) Выходное сопротивление ROUT Ответы: увеличится, уменьшится, не изменится, зависит еще от ряда факторов - все с объяснением 5. Указать "Общие" свойства для двух структур ООС. Сравнению подлежат: - тип ООС на входе и выходе – указать, какой именно тип общий, - влияние на RIN и ROUT – указать, на какое именно RIN/OUT влияние одинаково и какое оно, - размерность КTR..ОС – указать, если оба размерные или оба безразмерные, - количество каскадов для реализации – указать если может быть одинаковое. |

| "Утверждаю" зав. каф. ТЭ _______ А.Н. Игнатов 31.08.2015 | Защита лабораторных работ по Аналоговой схемотехнике ч.1. Усилительные каскады и ООС | Вариант №11 |
| --- | --- | --- |
| 1. Количество включений, положение ключей и формула для измерения KU(OUT). Одно включение – один запуск схемы и снятие показаний при неизменной конфигурации ключей. 2. При включенной схеме изменили положение ключей. Как изменились показания приборов? Ключи; S1; S2; S3; S4. исходное состояние; разомкнут; разомкнут; разомкнут; замкнут. конечное состояние; разомкнут; замкнут; замкнут; разомкнут. Варианты ответов: – Таблица – обязательно с объяснением. 3. Куда сдвинется РТ из положения А0 (п3.b) при увеличении RС? 4. Что изменится в работе схемы п.3а при увеличении RB1? a) Напряжение покоя UC.OP b) Коэффициент усиления KU0 c) Выходное сопротивление ROUT d) Входное сопротивление RIN Ответы: увеличится, уменьшится, не изменится, зависит еще от ряда факторов - все с объяснением 5. Указать "Общие" свойства для двух структур ООС. Сравнению подлежат: - тип ООС на входе и выходе – указать, какой именно тип общий, - влияние на RIN и ROUT – указать, на какое именно RIN/OUT влияние одинаково и какое оно, - размерность КП..ОС – указать, если оба размерные или оба безразмерные, - количество каскадов для реализации – указать если может быть одинаковое. |

| "Утверждаю" зав. каф. ТЭ _______ А.Н. Игнатов 31.08.2015 | Защита лабораторных работ по Аналоговой схемотехнике ч.1. Усилительные каскады и ООС | Вариант №12 |
| --- | --- | --- |
| 1. Количество включений, положение ключей и формула для измерения KU(IN). Одно включение – один запуск схемы и снятие показаний при неизменной конфигурации ключей. 2. При включенной схеме изменили положение ключей. Как изменились показания приборов? Ключи; S1; S2; S3; S4. исходное состояние; замкнут; замкнут; разомкнут; замкнут. конечное состояние; разомкнут; замкнут; замкнут; замкнут. Варианты ответов: – Таблица – обязательно с объяснением. 3. Куда сдвинется РТ из положения А0 (п3.b) при уменьшении RС? 4. Что изменится в работе схемы п.3а при уменьшении RB1? a) Напряжение покоя UC.OP b) Ток покоя IC.OP c) Коэффициент усиления KI0 d) Стабильность в режиме DC Ответы: увеличится, уменьшится, не изменится, зависит еще от ряда факторов - все с объяснением 1. Указать "Общие" свойства для двух структур ООС. Сравнению подлежат: - тип ООС на входе и выходе – указать, какой именно тип общий, - влияние на RIN и ROUT – указать, на какое именно RIN/OUT влияние одинаково и какое оно, - размерность КП..ОС – указать, если оба размерные или оба безразмерные, - количество каскадов для реализации – указать если может быть одинаковое. |

| "Утверждаю" зав. каф. ТЭ _______ А.Н. Игнатов 31.08.2015 | Защита лабораторных работ по Аналоговой схемотехнике ч.1. Усилительные каскады и ООС | Вариант №13 |
| --- | --- | --- |
| 1. Количество включений, положение ключей и формула для измерения KI(OUT). Одно включение – один запуск схемы и снятие показаний при неизменной конфигурации ключей. 2. При включенной схеме изменили положение ключей. Как изменились показания приборов? Ключи; S1; S2; S3; S4. исходное состояние; разомкнут; замкнут; разомкнут; разомкнут. конечное состояние; разомкнут; замкнут; разомкнут; замкнут. Варианты ответов: – Таблица – обязательно с объяснением. 3. Куда сдвинется РТ из положения А0 (п3.b) при увеличении RС и увеличении RB1? 4. Что изменится в работе схемы п.3а при пропорциональном увеличении RB1 и RB2? a) Напряжение покоя UC.OP b) Коэффициент усиления KU0 c) Стабильность в режиме DC d) Входное сопротивление RIN Ответы: увеличится, уменьшится, не изменится, зависит еще от ряда факторов - все с объяснением 5. Выделить группу структур по следующим критериям: a – структуры с ОС по напряжению, b – структуры, увеличивающие значение RIN, c – структуры, требующие нечетного числа каскадов для ООС. !!! По каждому критерию в группу могут попадать различные структуры. |

| "Утверждаю" зав. каф. ТЭ _______ А.Н. Игнатов 31.08.2015 | Защита лабораторных работ по Аналоговой схемотехнике ч.1. Усилительные каскады и ООС | Вариант №14 |
| --- | --- | --- |
| 1. Количество включений, положение ключей и формула для измерения KI(IN). Одно включение – один запуск схемы и снятие показаний при неизменной конфигурации ключей. 2. При включенной схеме изменили положение ключей. Как изменились показания приборов? Ключи; S1; S2; S3; S4. исходное состояние; разомкнут; замкнут; замкнут; разомкнут. конечное состояние; разомкнут; замкнут; разомкнут; замкнут. Варианты ответов: – Таблица – обязательно с объяснением. 3. Куда сдвинется РТ из положения А0 (п3.b) при увеличении RС и уменьшении RB1? 4. Что изменится в работе схемы п.3а при пропорциональном уменьшении RB1 и RB2? a) Ток покоя IC.OP b) Коэффициент усиления KU0 c) Стабильность в режиме DC d) Входное сопротивление RIN Ответы: увеличится, уменьшится, не изменится, зависит еще от ряда факторов - все с объяснением 5. Выделить группу структур по следующим критериям: a – структуры с параллельной ОС, b – структуры, увеличивающие значение ROUT, c – структуры, требующие четного числа каскадов для ООС. !!! По каждому критерию в группу могут попадать различные структуры. |

| "Утверждаю" зав. каф. ТЭ _______ А.Н. Игнатов 31.08.2015 | Защита лабораторных работ по Аналоговой схемотехнике ч.1. Усилительные каскады и ООС | Вариант №15 |
| --- | --- | --- |
| 1. Количество включений, положение ключей и формула для измерения KI. Одно включение – один запуск схемы и снятие показаний при неизменной конфигурации ключей. 2. При включенной схеме изменили положение ключей. Как изменились показания приборов? Ключи; S1; S2; S3; S4. исходное состояние; разомкнут; замкнут; замкнут; разомкнут. конечное состояние; разомкнут; замкнут; разомкнут; замкнут. Варианты ответов: – Таблица – обязательно с объяснением. 3. Куда сдвинется РТ из положения А0 (п3.b) при уменьшении RС и увеличении RB1? 4. Что изменится в работе схемы п.3а при увеличении RС? a) Напряжение покоя IC.OP b) Коэффициент усиления KU0 c) Входное сопротивление RIN d) Коэффициент усиления KI0 Ответы: увеличится, уменьшится, не изменится, зависит еще от ряда факторов - все с объяснением 5. Выделить группу структур по следующим критериям: a – структуры с последовательной ОС, b – структуры, уменьшающие значение ROUT, c – структуры, имеющие размерные стабилизированные коэффициенты передачи. !!! По каждому критерию в группу могут попадать различные структуры. |

| "Утверждаю" зав. каф. ТЭ _______ А.Н. Игнатов 31.08.2015 | Защита лабораторных работ по Аналоговой схемотехнике ч.1. Усилительные каскады и ООС | Вариант №16 |
| --- | --- | --- |
| 1. Количество включений, положение ключей и формула для измерения RIN. Одно включение – один запуск схемы и снятие показаний при неизменной конфигурации ключей. 2. При включенной схеме изменили положение ключей. Как изменились показания приборов? Ключи; S1; S2; S3; S4. исходное состояние; разомкнут; замкнут; разомкнут; замкнут. конечное состояние; разомкнут; замкнут; замкнут; разомкнут. Варианты ответов: – Таблица – обязательно с объяснением. 3. Куда сдвинется РТ из положения А0 (п3.b) при увеличении RС и уменьшении RB2? 4. Что изменится в работе схемы п.3а при уменьшении RС? a) Ток покоя IC.OP b) Входное сопротивление RIN c) Напряжение покоя UC.OP d) Выходное сопротивление ROUT Ответы: увеличится, уменьшится, не изменится, зависит еще от ряда факторов - все с объяснением 5. Выделить группу структур по следующим критериям: a – структуры с ОС по току, b – структуры, уменьшающие значение RIN, c – структуры, имеющие безразмерные стабилизированные коэффициенты передачи. !!! По каждому критерию в группу могут попадать различные структуры. |