| "Утверждаю" зав. каф. ТЭ _______ А.Н. Игнатов 31.08.2015 | Защита лабораторных работ №1 1. Исследование усилительного каскада на БТ | Вариант №1 |
| --- | --- | --- |
| 1. Количество включений, положение ключей и формула для измерения KU(OUT). Одно включение – это один запуск схемы и снятие показаний при неизменной конфигурации ключей. 2. При включенной схеме изменили положение ключей. Как изменились показания приборов? Ключи; S1; S2; S3; S4. исходное состояние; разомкнут; замкнут; разомкнут; разомкнут. конечное состояние; разомкнут; разомкнут; разомкнут; замкнут. Варианты ответов: – Таблица – обязательно с объяснением. 3. Провести анализ схемы; параметры – ПРИЛОЖЕНИЕ, Результаты – Таблица. 4. Куда сдвинется РТ из положения А0 при увеличении RС и увеличении RB1 – с объяснением? 5. Что изменится в работе схемы п.3 при увеличении RB2? a) Напряжение UC.OP b) Коэффициент усиления по напряжению KU0 c) Стабильность в режиме DC d) Выходное сопротивление ROUT Ответы: увеличится, уменьшится, не изменится, зависит еще от ряда факторов - все с объяснением |

| "Утверждаю" зав. каф. ТЭ _______ А.Н. Игнатов 31.08.2015 | Защита лабораторных работ №1 1. Исследование усилительного каскада на БТ | Вариант №2 |
| --- | --- | --- |
| 1. Количество включений, положение ключей и формула для измерения KU(IN). Одно включение – один запуск схемы и снятие показаний при неизменной конфигурации ключей. 2. При включенной схеме изменили положение ключей. Как изменились показания приборов? Ключи; S1; S2; S3; S4. исходное состояние; разомкнут; замкнут; разомкнут; разомкнут. конечное состояние; разомкнут; замкнут; замкнут; замкнут. Варианты ответов: – Таблица – обязательно с объяснением. 3. Провести анализ схемы; параметры – ПРИЛОЖЕНИЕ, Результаты – Таблица. 4. Куда сдвинется РТ из положения А0 при увеличении RС и уменьшении RB1? 5. Что изменится в работе схемы п.3 при уменьшении RB2? a) Напряжение покоя UC.OP b) Коэффициент усиления по напряжению KU0 c) Стабильность в режиме DC d) Ток покоя IC.OP Ответы: увеличится, уменьшится, не изменится, зависит еще от ряда факторов - все с объяснением |

| "Утверждаю" зав. каф. ТЭ _______ А.Н. Игнатов 31.08.2015 | Защита лабораторных работ №№1 1. Исследование усилительного каскада на БТ | Вариант №3 |
| --- | --- | --- |
| 1. Количество включений, положение ключей и формула для измерения KI(OUT). Одно включение – один запуск схемы и снятие показаний при неизменной конфигурации ключей. 2. При включенной схеме изменили положение ключей. Как изменились показания приборов? Ключи; S1; S2; S3; S4. исходное состояние; разомкнут; замкнут; замкнут; замкнут. конечное состояние; разомкнут; замкнут; разомкнут; замкнут. Варианты ответов: – Таблица – обязательно с объяснением. 3. Провести анализ схемы; параметры – ПРИЛОЖЕНИЕ, Результаты – Таблица. 4. Куда сдвинется РТ из положения А0 при уменьшении RС и увеличении RB1? 5. Что изменится в работе схемы п.3 при увеличении RB1? a) Напряжение покоя UC.OP b) Коэффициент усиления по току KI0 c) Стабильность в режиме DC d) Коэффициент согласования (потерь) KU(OUT) Ответы: увеличится, уменьшится, не изменится, зависит еще от ряда факторов - все с объяснением |

| "Утверждаю" зав. каф. ТЭ _______ А.Н. Игнатов 31.08.2015 | Защита лабораторных работ №№1 1. Исследование усилительного каскада на БТ | Вариант №4 |
| --- | --- | --- |
| 1. Количество включений, положение ключей и формула для измерения KI(IN). Одно включение – один запуск схемы и снятие показаний при неизменной конфигурации ключей. 2. При включенной схеме изменили положение ключей. Как изменились показания приборов? Ключи; S1; S2; S3; S4. исходное состояние; разомкнут; замкнут; замкнут; разомкнут. конечное состояние; разомкнут; замкнут; разомкнут; замкнут. Варианты ответов: – Таблица – обязательно с объяснением. 3. Провести анализ схемы; параметры – ПРИЛОЖЕНИЕ, Результаты – Таблица. 4. Куда сдвинется РТ из положения А0 при уменьшении RС и уменьшении RB1? 5. Что изменится в работе схемы п.3 при уменьшении RB1? a) Напряжение покоя UC.OP b) Коэффициент усиления по напряжению KU0 c) Стабильность в режиме DC d) Коэффициент усиления по току KI0 Ответы: увеличится, уменьшится, не изменится, зависит еще от ряда факторов - все с объяснением |

| "Утверждаю" зав. каф. ТЭ _______ А.Н. Игнатов 31.08.2015 | Защита лабораторных работ №№1 1. Исследование усилительного каскада на БТ | Вариант №5 |
| --- | --- | --- |
| 1. Количество включений, положение ключей и формула для измерения KI. Одно включение – один запуск схемы и снятие показаний при неизменной конфигурации ключей. 2. При включенной схеме изменили положение ключей. Как изменились показания приборов? Ключи; S1; S2; S3; S4. исходное состояние; разомкнут; замкнут; разомкнут; разомкнут. конечное состояние; замкнут; замкнут; замкнут; разомкнут. Варианты ответов: – Таблица – обязательно с объяснением. 3. Провести анализ схемы; параметры – ПРИЛОЖЕНИЕ, Результаты – Таблица. 4. Куда сдвинется РТ из положения А0 при увеличении RС и увеличении RB2? 5. Что изменится в работе схемы п.3 при пропорциональном увеличении RB1 и RB2? a) Напряжение покоя UC.OP b) Коэффициент усиления KU0 c) Стабильность в режиме DC d) Ток покоя IC.OP Ответы: увеличится, уменьшится, не изменится, зависит еще от ряда факторов - все с объяснением |

| "Утверждаю" зав. каф. ТЭ _______ А.Н. Игнатов 31.08.2015 | Защита лабораторных работ №№1 1. Исследование усилительного каскада на БТ | Вариант №6 |
| --- | --- | --- |
| 1. Количество включений, положение ключей и формула для измерения KU. Одно включение – один запуск схемы и снятие показаний при неизменной конфигурации ключей. 2. При включенной схеме изменили положение ключей. Как изменились показания приборов? Ключи; S1; S2; S3; S4. исходное состояние; разомкнут; замкнут; разомкнут; замкнут. конечное состояние; разомкнут; разомкнут; замкнут; замкнут. Варианты ответов: – Таблица – обязательно с объяснением. 3. Провести анализ схемы; параметры – ПРИЛОЖЕНИЕ, Результаты – Таблица. 4. Куда сдвинется РТ из положения А0 при увеличении RС и уменьшении RB2? 5. Что изменится в работе схемы п.3 пропорциональном уменьшении RB1 и RB2? a) Напряжение покоя UC.OP b) Коэффициент усиления по напряжению KU0 c) Стабильность в режиме DC d) Входное сопротивление RIN Ответы: увеличится, уменьшится, не изменится, зависит еще от ряда факторов - все с объяснением |

| "Утверждаю" зав. каф. ТЭ _______ А.Н. Игнатов 31.08.2015 | Защита лабораторных работ №№1 1. Исследование усилительного каскада на БТ | Вариант №7 |
| --- | --- | --- |
| 1. Количество включений, положение ключей и формула для измерения ROUT. Одно включение – один запуск схемы и снятие показаний при неизменной конфигурации ключей. 2. При включенной схеме изменили положение ключей. Как изменились показания приборов? Ключи; S1; S2; S3; S4. исходное состояние; замкнут; замкнут; разомкнут; разомкнут. конечное состояние; разомкнут; замкнут; разомкнут; замкнут. Варианты ответов: – Таблица – обязательно с объяснением. 3. Провести анализ схемы; параметры – ПРИЛОЖЕНИЕ, Результаты – Таблица. 4. Куда сдвинется РТ из положения А0 при уменьшении RС и увеличении RB2? 5. Что изменится в работе схемы п.3 при увеличении RС? a) Ток покоя IC.OP b) Коэффициент усиления KU0 c) Входное сопротивление RIN d) Выходное сопротивление ROUT Ответы: увеличится, уменьшится, не изменится, зависит еще от ряда факторов - все с объяснением |

| "Утверждаю" зав. каф. ТЭ _______ А.Н. Игнатов 31.08.2015 | Защита лабораторных работ №№1 1. Исследование усилительного каскада на БТ | Вариант №8 |
| --- | --- | --- |
| 1. Количество включений, положение ключей и формула для измерения RIN. Одно включение – один запуск схемы и снятие показаний при неизменной конфигурации ключей. 2. При включенной схеме изменили положение ключей. Как изменились показания приборов? Ключи; S1; S2; S3; S4. исходное состояние; замкнут; замкнут; разомкнут; замкнут. конечное состояние; замкнут; разомкнут; замкнут; разомкнут. Варианты ответов: – Таблица – обязательно с объяснением. 3. Провести анализ схемы; параметры – ПРИЛОЖЕНИЕ, Результаты – Таблица. 4. Куда сдвинется РТ из положения А0 при уменьшении RС и уменьшении RB2? 5. Что изменится в работе схемы п.3 при уменьшении RС? a) Ток покоя IC.OP b) Коэффициент усиления KU0 c) Напряжение покоя UC.OP d) Выходное сопротивление ROUT Ответы: увеличится, уменьшится, не изменится, зависит еще от ряда факторов - все с объяснением |

| "Утверждаю" зав. каф. ТЭ _______ А.Н. Игнатов 31.08.2015 | Защита лабораторных работ №№1 1. Исследование усилительного каскада на БТ | Вариант №9 |
| --- | --- | --- |
| 1. Количество включений, положение ключей и формула для измерения KS [mA/V] Одно включение – один запуск схемы и снятие показаний при неизменной конфигурации ключей. 2. При включенной схеме изменили положение ключей. Как изменились показания приборов? Ключи; S1; S2; S3; S4. исходное состояние; разомкнут; замкнут; разомкнут; разомкнут. конечное состояние; разомкнут; замкнут; замкнут; замкнут. Варианты ответов: – Таблица – обязательно с объяснением. 3. Провести анализ схемы; параметры – ПРИЛОЖЕНИЕ, Результаты – Таблица. 4. Куда сдвинется РТ из положения А0 при увеличении RB1 и уменьшении RB2? 5. Что изменится в работе схемы п.3 при увеличении RB2? a) Напряжение покоя UC.OP b) Коэффициент усиления KU0 c) Ток покоя IC.OP d) Выходное сопротивление ROUT Ответы: увеличится, уменьшится, не изменится, зависит еще от ряда факторов - все с объяснением |

| "Утверждаю" зав. каф. ТЭ _______ А.Н. Игнатов 31.08.2015 | Защита лабораторных работ №№1 1. Исследование усилительного каскада на БТ | Вариант №10 |
| --- | --- | --- |
| 1. Количество включений, положение ключей и формула для измерения KR [kΩ]. Одно включение – один запуск схемы и снятие показаний при неизменной конфигурации ключей. 2. При включенной схеме изменили положение ключей. Как изменились показания приборов? Ключи; S1; S2; S3; S4. исходное состояние; замкнут; замкнут; разомкнут; разомкнут. конечное состояние; разомкнут; замкнут; замкнут; замкнут. Варианты ответов: – Таблица – обязательно с объяснением. 3. Провести анализ схемы; параметры – ПРИЛОЖЕНИЕ, Результаты – Таблица. 4. Куда сдвинется РТ из положения А0 при уменьшении RB1 и увеличении RB2? 5. Что изменится в работе схемы п.3 при уменьшении RB2? a) Напряжение UC.OP b) Коэффициент усиления KU0 c) Стабильность в режиме DC d) Выходное сопротивление ROUT Ответы: увеличится, уменьшится, не изменится, зависит еще от ряда факторов - все с объяснением |

| "Утверждаю" зав. каф. ТЭ _______ А.Н. Игнатов 31.08.2015 | Защита лабораторных работ №№1 1. Исследование усилительного каскада на БТ | Вариант №11 |
| --- | --- | --- |
| 1. Количество включений, положение ключей и формула для измерения KU(OUT). Одно включение – один запуск схемы и снятие показаний при неизменной конфигурации ключей. 2. При включенной схеме изменили положение ключей. Как изменились показания приборов? Ключи; S1; S2; S3; S4. исходное состояние; разомкнут; разомкнут; разомкнут; замкнут. конечное состояние; разомкнут; замкнут; замкнут; разомкнут. Варианты ответов: – Таблица – обязательно с объяснением. 3. Провести анализ схемы; параметры – ПРИЛОЖЕНИЕ, Результаты – Таблица. 4. Куда сдвинется РТ из положения А0 при увеличении RС? 5. Что изменится в работе схемы п.3 при увеличении RB1? a) Напряжение покоя UC.OP b) Коэффициент усиления KU0 c) Выходное сопротивление ROUT d) Входное сопротивление RIN Ответы: увеличится, уменьшится, не изменится, зависит еще от ряда факторов - все с объяснением . |

| "Утверждаю" зав. каф. ТЭ _______ А.Н. Игнатов 31.08.2015 | Защита лабораторных работ №№1 1. Исследование усилительного каскада на БТ | Вариант №12 |
| --- | --- | --- |
| 1. Количество включений, положение ключей и формула для измерения KU(IN). Одно включение – один запуск схемы и снятие показаний при неизменной конфигурации ключей. 2. При включенной схеме изменили положение ключей. Как изменились показания приборов? Ключи; S1; S2; S3; S4. исходное состояние; замкнут; замкнут; разомкнут; замкнут. конечное состояние; разомкнут; замкнут; замкнут; замкнут. Варианты ответов: – Таблица – обязательно с объяснением. 3. Провести анализ схемы; параметры – ПРИЛОЖЕНИЕ, Результаты – Таблица. 4. Куда сдвинется РТ из положения А0 при уменьшении RС? 5. Что изменится в работе схемы п.3 при уменьшении RB1? a) Напряжение покоя UC.OP b) Ток покоя IC.OP c) Коэффициент усиления KI0 d) Стабильность в режиме DC Ответы: увеличится, уменьшится, не изменится, зависит еще от ряда факторов - все с объяснением |

| "Утверждаю" зав. каф. ТЭ _______ А.Н. Игнатов 31.08.2015 | Защита лабораторных работ №№1 1. Исследование усилительного каскада на БТ | Вариант №13 |
| --- | --- | --- |
| 1. Количество включений, положение ключей и формула для измерения KI(OUT). Одно включение – один запуск схемы и снятие показаний при неизменной конфигурации ключей. 2. При включенной схеме изменили положение ключей. Как изменились показания приборов? Ключи; S1; S2; S3; S4. исходное состояние; разомкнут; замкнут; разомкнут; разомкнут. конечное состояние; разомкнут; замкнут; разомкнут; замкнут. Варианты ответов: – Таблица – обязательно с объяснением. 3. Провести анализ схемы; параметры – ПРИЛОЖЕНИЕ, Результаты – Таблица. 4. Куда сдвинется РТ из положения А0 при увеличении RС и увеличении RB1? 5. Что изменится в работе схемы п.3 при пропорциональном увеличении RB1 и RB2? a) Напряжение покоя UC.OP b) Коэффициент усиления KU0 c) Стабильность в режиме DC d) Входное сопротивление RIN Ответы: увеличится, уменьшится, не изменится, зависит еще от ряда факторов - все с объяснением |

| "Утверждаю" зав. каф. ТЭ _______ А.Н. Игнатов 31.08.2015 | Защита лабораторных работ №№1 1. Исследование усилительного каскада на БТ | Вариант №14 |
| --- | --- | --- |
| 1. Количество включений, положение ключей и формула для измерения KI(IN). Одно включение – один запуск схемы и снятие показаний при неизменной конфигурации ключей. 2. При включенной схеме изменили положение ключей. Как изменились показания приборов? Ключи; S1; S2; S3; S4. исходное состояние; разомкнут; замкнут; замкнут; разомкнут. конечное состояние; разомкнут; замкнут; разомкнут; замкнут. Варианты ответов: – Таблица – обязательно с объяснением. 3. Провести анализ схемы; параметры – ПРИЛОЖЕНИЕ, Результаты – Таблица. 4. Куда сдвинется РТ из положения А0 при увеличении RС и уменьшении RB1? 5. Что изменится в работе схемы п.3 пропорциональном уменьшении RB1 и RB2? a) Ток покоя IC.OP b) Коэффициент усиления KU0 c) Стабильность в режиме DC d) Входное сопротивление RIN Ответы: увеличится, уменьшится, не изменится, зависит еще от ряда факторов - все с объяснением |

| "Утверждаю" зав. каф. ТЭ _______ А.Н. Игнатов 31.08.2015 | Защита лабораторных работ №№1 1. Исследование усилительного каскада на БТ | Вариант №15 |
| --- | --- | --- |
| 1. Количество включений, положение ключей и формула для измерения KI. Одно включение – один запуск схемы и снятие показаний при неизменной конфигурации ключей. 2. При включенной схеме изменили положение ключей. Как изменились показания приборов? Ключи; S1; S2; S3; S4. исходное состояние; разомкнут; замкнут; замкнут; разомкнут. конечное состояние; разомкнут; замкнут; разомкнут; замкнут. Варианты ответов: – Таблица – обязательно с объяснением. 3. Провести анализ схемы; параметры – ПРИЛОЖЕНИЕ, Результаты – Таблица. 4. Куда сдвинется РТ из положения А0 при уменьшении RС и увеличении RB1? 5. Что изменится в работе схемы п.3 при увеличении RС? a) Напряжение покоя IC.OP b) Коэффициент усиления KU0 c) Входное сопротивление RIN d) Коэффициент усиления KI0 Ответы: увеличится, уменьшится, не изменится, зависит еще от ряда факторов - все с объяснением |

| "Утверждаю" зав. каф. ТЭ _______ А.Н. Игнатов 31.08.2015 | Защита лабораторных работ №№1 1. Исследование усилительного каскада на БТ | Вариант №16 |
| --- | --- | --- |
| 1. Количество включений, положение ключей и формула для измерения RIN. Одно включение – один запуск схемы и снятие показаний при неизменной конфигурации ключей. 2. При включенной схеме изменили положение ключей. Как изменились показания приборов? Ключи; S1; S2; S3; S4. исходное состояние; разомкнут; замкнут; разомкнут; замкнут. конечное состояние; разомкнут; замкнут; замкнут; разомкнут. Варианты ответов: – Таблица – обязательно с объяснением. 3. Провести анализ схемы; параметры – ПРИЛОЖЕНИЕ, Результаты – Таблица. 4. Куда сдвинется РТ из положения А0 при увеличении RС и уменьшении RB2? 5. Что изменится в работе схемы п.3 при уменьшении RС? a) Ток покоя IC.OP b) Входное сопротивление RIN c) Напряжение покоя UC.OP d) Выходное сопротивление ROUT Ответы: увеличится, уменьшится, не изменится, зависит еще от ряда факторов - все с объяснением 6. |