3  ИССЛЕДОВАНИЕ СТАТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

И ПАРАМЕТРОВ ПОЛЕВЫХ ТРАНЗИСТОРОВ С УПРАВЛЯЮЩИМ

p-n ПЕРЕХОДОМ

1 Цель работы

Изучить принцип действия, характеристики и параметры полевых транзисторов (ПТ) с управляющим p-n переходом.

2 Подготовка к работе

2.1 Изучить следующие вопросы курса:

- Устройство, назначение, принцип действия ПТ разных структур.

- Схемы включения ПТ.

- Статические характеристики и параметры ПТ.

- Дифференциальные параметры ПТ, их определение по характеристикам и измерение на переменном токе.

2.2 Ответить на следующие контрольные вопросы:

- Объяснить устройство полевых транзисторов с p-n переходом.

- Объяснить устройство МДП транзисторов с индуцированным каналом

- Объяснить устройство МДП транзисторов с встроенным каналом.

- Нарисовать обозначение полевых транзисторов разных типов и структур.

- Изобразить и объяснить вид передаточных и выходных характеристик ПТ с p-n переходом.

- Изобразить и объяснить вид передаточных и выходных характеристик МДП транзисторов с индуцированным каналом

- Изобразить и объяснить вид передаточных и выходных характеристик с встроенным каналом.

- Объяснить определение дифференциальных параметров по статическим характеристикам ПТ.

- Привести схемы для исследования статических характеристик полевых транзисторов и измерения дифференциальных параметров на переменном токе для различных ПТ с каналами типа «p» и «n».

- Дать определение предельным эксплуатационным параметрам ПТ.

- Пояснить влияние температуры на работу ПТ, на его статические характеристики и параметры.

Литература

1 Игнатов А.Н. и др. Классическая электроника и наноэлектроника - М.: Флинта: Наука, 2009, стр.69-87.

2 Игнатов А.Н. и др. Основы электроники: Учебное пособие /СибГУТИ.-Новосибирск, 2005. Стр.48-59.

3 Бобровский Ю. Л. и др. Под редакцией Федорова Н.Д. Электронные, квантовые приборы и микроэлектроника. -М: Радио и связь, 1998. Стр.146-156, 166-176, 184-185.

4 Дулин В.Н. и др. Под редакцией Шишкина Г.Г. Электронные приборы. -М.: Энергоатомиздат, 1989. Стр. 205-224, 235-245 (выборочно).

- 5 Батушев В. А. Электронные приборы. -М.: Высшая школа, 1980. Стр. 183-211 (выборочно).

- Конспект лекций.

3 Транзисторы, исследуемые в работе

В лабораторном макете предусмотрена возможность исследования полевых транзисторов любого типа и структуры. В данной работе исследуется один из транзисторов КП 103 (Е, Ж, И, К, Л, М).

Для ПТ, исследуемых в лаборатории, предельно-допустимые значения

UСИ МАКС= -15 В, PС МАКС=120 мВт.

4 Схемы исследования

На рисунке  3.1 приведена схема для снятия статических характеристик полевого транзистора. Полярность источников питания и приборов соответствует типовому включению ПТ с p-n переходом и каналом р-типа.

Рис. 1. Схема для исследования статических характеристик ПТ

На затвор ПТ подается управляющее напряжение UЗИ от регулируемого источника напряжения G1. К выходу ПТ (участок сток-исток) прикладывается напряжение UCИ от регулируемого источника постоянного напряжения G2 .

На рисунке  2 приведена схема для исследования зависимости сопротивления канала транзистора RСИ в омической области выходных характеристик от управляющего напряжения затвор-исток RСИ= F(UЗИ).

Риc. 2. Схема для исследования зависимости RСИ от управляющего                           напряжения  UЗИ.

Исследование сопротивления канала проводится на переменном токе (генератор G3).

- 5 Задание к работе в лаборатории

- Записать номер исследуемого транзистора, его маркировку и предельно допустимые параметры.

Таблица 1.

| № ПТ | Тип | UСИ МАКС, В | РС МАКС, мВт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 15 | 120 |

- Собрать схему в соответствии с рис. 1.

- Определить напряжение отсечки ПТ U3И ОТС. Оно соответствует току стока равному 10 мкА. Для этого:

1) установить напряжение источником G2 равное UCИ=-10В,

2) изменяя напряжение источника G1, подобрать такое напряжение, что бы ток стока IС=10±2 мкА. Записать значениеUЗИ ОТС в таблицу 2.

- Снять передаточную характеристику IC=F(U3И) при UСИ=-10 В.

Для этого задать 5-7 значений управляющего напряжения от U3И=0 до U3И=U3И ОТС и измерить ток стока.  Результаты измерений занести в таблицу 2.

Таблица 2. IC=F(U3И) UCИ=const

| КП 103 … , UСИ= -10 В, IC0= … мА, UЗИ ОТС= … В, S0= … мА/В |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UЗИ, В | 0 |  |  |  |  |  | U3И ОТС |
| IС , мА |  |  |  |  |  |  |  |

По результатам измерений построить передаточную характеристику.

- Снять выходные характеристики транзистора при трех значениях напряжения на затворе UЗИ, в том числе при UЗИ 1= 0, UЗИ 2  0,25UЗИ ОТС  и

UЗИ 3 0,5UЗИ ОТС. (Напряжение на затворе взять кратное 0,1 В).  Напряжение на стоке изменять от 0 до 10 В. На начальном восходящем участке характеристик

измерить ток в 4-х точках, а  затем на пологом участке ещё в трёх точках. Следить за тем, чтобы не превышать мощность рассеивания на стоке РС=0,75 PС МАКС. Результаты измерений внести в таблицу 3. По результатам измерений построить семейство выходных характеристик.

- Таблица 3.  IC=F(UСИ)  UЗИ=const

| КП 103 … , UСИ МАКС=15 В, PС МАКС=120 мВт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UСИ,В | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| UЗИ 1= 0 В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UЗИ 2= 0,25 UЗИ ОТС | IС, мА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UЗИ 3=0,5 UЗИ ОТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание. Напряжения UЗИ 2  и UЗИ 3 в таблице указать в вольтах.

5.5 Собрать схему, представленную на рисунке 2. Подключить резистор с сопротивление равным 5,1 кОм. Установить частоту генератора F=1кГц и напряжение UГ=100 мВ. Подать на затвор ПТ постоянное запирающее напряжение, превышающее U3U ОТС на 0,5 В. Затем взять 5...6 значений напряжения UЗИ в пределах от 0 до UЗИ ОТС  измерить соответствующие им значения переменного напряжения UСИ на ПТ с помощью вольтметра pV~. Результаты измерений занести в таблицу 4. Сопротивление канала RСИ определить расчетным путем по формуле (1).

RСИ= UСИ /IС;     IС =( UГ- UСИ)/ R;   RСИ= UСИ R/ (UСИ M -UСИ).    (1)

R=5,1 кОм.

Таблица 4. RСИ=F(UЗИ)  UСИ=const

| UЗИ,В | 0 |  |  |  |  |  |  | UЗИ ОТС | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UСИ, мВ |  |  |  |  |  |  |  | UСИ M | S0, мА/В |
| RСИ, Ом |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/S0 |

6  Указания к составлению отчета

Отчет должен содержать:

- Цель работы.

- Схемы исследований транзистора.

- Таблицы и графики передаточной и выходной характеристик.

- Таблицу и график зависимости сопротивления канала от управляющего напряжения.

6.6 По передаточной характеристике определить основные статические параметры ПТ: IC0 (соответствующее UЗИ=0), UЗИ ОТС, S0.

6.7 Учитывая взаимосвязь параметров ПТ, в соответствии с которой крутизна ПТ в пологой области выходных характеристик при одинаковых напряжениях на затворе связана с RСИ в омической области  соотношением RСИ= 1/S .  Используя это соотношение, определить RСИ при UЗИ=0.

6.8Сравнить полученное значение сопротивления RСИ с определенным экспериментально в п.5.5 при UЗИ=0.