ИССЛЕДОВАНИЕ СТАТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

БТ В СХЕМЕ С ОЭ

1 Цель работы

Ознакомиться с устройством и принципом действия биполярного транзистора (БТ). Изучить его вольтамперные характеристики в схеме включения с общим эмиттером (ОЭ).

2 Подготовка к работе

- 2.1 Изучить следующие вопросы курса:

- Устройство БТ, схемы включения (ОБ, ОЭ и ОК), режимы работы ( с точки зрения состояния переходов).

- Потенциальные диаграммы  для различных структур БТ в при различных режимах работы.

- Принцип действия БТ, основные физические процессы.

- Статический коэффициент передачи тока и уравнения выходного тока для всех схем включения.

- Статические характеристики транзистора в схемах включения ОБ и ОЭ.

- Предельные параметры режима работы БТ. Рабочая область характеристик.

- Влияние температуры на работу БТ, его характеристики в схеме ОБ и ОЭ и предельные параметры.

2.2 Ответить на следующие контрольные вопросы:

- Устройство плоскостного транзистора.

- Принцип действия биполярного бездрейфого транзистора.

- Нарисовать схемы включения транзистора с ОБ, ОЭ и ОК для  структур p-n-p и  n-p-n.

- Дать определение коэффициентов инжекции и переноса.

- Начертить потенциальную диаграмму p-n-p и n-p-n транзисторов.

- Из каких компонентов состоят токи через эмиттерный и коллекторный переходы транзистора?

- Из каких компонентов состоит ток базы?

- Как влияет на работу транзистора неуправляемый ток коллекторного перехода? Какие причины его возникновения?

- Написать уравнения коллекторного тока для схем ОБ и ОЭ.

- Нарисовать и объяснить входные и выходные характеристики транзистора для схем ОБ и ОЭ.

- Показать на входных и выходных характеристиках области, соответствующие режимам: активному, отсечки и насыщения.

- Какие факторы ограничивают рабочую область выходных характеристик транзистора?

- Объяснить влияние температуры на статические характеристики в схемах включения с ОБ и ОЭ и на рабочую область БТ

- Как зависят значения предельных параметров БТ от температуры?

- Назвать основные типы биполярных транзисторов (с точки зрения мощностей и частот).

Литература

1 А.Н. Игнатов, Н.Е. Фадеева, В.Л.Савиных. Классическая электроника и наноэлектроника, -М.: Флинта: Наука, 2009, стр. 116-127.

2 Игнатов А.Н. и  др. Основы электроники: Учебное пособие /СибГУТИ.-Новосибирск, 2005. Стр.87-113.

- 3 Бобровский Ю. Л. И др. Под редакцией Федорова Н.Д. Электронные, квантовые приборы и микроэлектроника. -М: Радио и связь, 1998. Стр. 70-81, 86-92.

- 4 Дулин В.Н. и др. Под редакцией Шишкина Г.Г. Электронные приборы. -М.: Энергоатомиздат, 1989. Стр.140-170 (выборочно).

- 5 Батушев В.А. Электронные приборы. -М.: Высшая школа, 1980. Стр.93-121 (выборочно).

- 6 Транзисторы для широкого применения: Справочник. Под редакцией Перельмана Б. П. -М.: Радио и связь, 1981.

- 7 Конспект лекций.

3 Схема исследования

Схема для снятия характеристик биполярного транзистора собирается на универсальной панели, на которой имеется разъем для подключения исследуемого транзистора, а также резисторы, которые используются в данной работе. Схема собирается при помощи проводов со штекерами.

Принципиальная схема для транзистора структуры n-p-n при исследовании в схеме с ОЭ приведена на рисунке 1. Так как на входе схемы желательно иметь источник тока, то к регулируемому источнику напряжения G1 последовательно подключается резистор  R4. Миллиамперметр рА1 измеряет сумму токов – ток базы и ток вольтметра. Ток базы вычисляется по формуле

IБ=I−IВ=I−UБЭRВ,                                               (1)

где IВ и RВ – ток вольтметра и его сопротивление, которое определяется как показание предела его шкалы умноженное на значение 10 кОм/В.  Например,

предел вольтметра установлен 2 В.  Следовательно, сопротивление вольтметра равно RВ= 2*10=20 кОм.

Для питания коллекторной цепи используется регулируемый источник напряжения G2. Приборы  PV1 и PA1 используются для измерения входных напряжения и тока соответственно, а приборы PV2 и PA2 для выходных.

.

Рис. 1. Схема исследования БТ структуры n-p-n c общим эмиттером

Для исследования транзистора структуры  p-n-p следует поменять полярности источников питания и приборов.

4 Задание к работе в лаборатории

4.1. Получить у преподавателя транзистор, который будет исследоваться в работе. Записать в таблицу 1 номер и тип исследуемого транзистора, а также предельно допустимые параметры. На заготовленных координатах для выходных характеристик построить рабочую область транзистора для Т =200С

Таблица 1.

| № вставки | № БТ | Тип | Структура | UКЭ МАКС | IК МАКС | PК МАКС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.2. Собрать схему для снятия характеристик транзистора при включении его по схеме с ОЭ (рисунок 1).

4.3. Снять две характеристики I=f(UБЭ); одну при  UКЭ=0, вторую при UКЭ= 5 В. Результаты измерений занести в две верхние строки таблицы 2.  (Входное напряжение при этом менять до такой величины, при которой электрические параметры транзистора не превышают максимально допустимых значений). Затем по формуле 1 вычислить значение токов базы и заполнить третью и четвертую строки таблицы 2

Таблица 2. IБ= f(UБЭ) UКЭ=const

|  | I, мкА | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UКЭ= 0 В | UБЭ, В |  |  |  |  |  |  |  |
| UКЭ =5 В |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UКЭ= 0 В | IБ, мкА |  |  |  |  |  |  |  |
| UКЭ =5 В | IБ, мкА |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание. Для транзисторов с большим коэффициентом передачи тока базы, значения тока базы могут отличаться от рекомендованных в таблице.

4.4 Снять семейство из 5 выходных характеристик IК=f(UКЭ) при токах базы, указанных в таблице 3. Вольтметр PV1 отключить, тогда миллиамперметр PA1 будет показывать только ток базы транзистора. Особое внимание обратить на участок характеристик в режиме насыщения, т.е. UКЭ=0 - 1 В. А также  обратить на то, чтобы мощность, рассеиваемая коллектором, не превышала РК МАКС. Результаты измерений заносятся в таблицу 3. Пример таблицы приведен ниже.

Таблица 3. IК=f(UКЭ) IБ=const

| IБ, мкА | UКЭ,В | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1 | 2 | 5 | 7 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | IК,мкА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | IК, мА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание. Для транзисторов с большим коэффициентом передачи тока базы, значения тока базы могут отличаться от рекомендованных в таблице.

5 Содержание отчета

- Номера вставки и исследуемого транзистора, его тип, структура и предельно допустимые параметры.

- Схема исследования.

- Таблицы результатов измерений.

- Графики входных и выходных характеристик для схемы с ОЭ, построенных по результатам измерений.

- На графиках выходных характеристик БТ построить рабочую область при комнатной температуре.

- Определить h21Э () при IБ=150 мкА  и UКЭ=5 В.  Сравнить его со справочными значениями.

- Сделать выводы по работе.

Приложение А.

Таблица А1. Параметры транзисторов

| Транзистор | h21Э | UКЭ max, В | IК max, мА | Р К max, мВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МП-35 | 15-120 | 15 | 20 | 150 |
| МП-36 | 15-45 | 15 | 20 | 150 |
| МП-37 | 25-50 | 15 | 20 | 150 |
| МП-38 | 25-100 | 10 | 20 | 150 |