Лабораторная работа  4

ИССЛЕДОВАНИЕ СТАТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

И ПАРАМЕТРОВ МДП -ТРАНЗИСТОРОВ

1 Цель работы

Изучить принцип действия, характеристики и зависимость параметров от режима работы МДП  ПТ.

2 Подготовка к работе

2.1 Изучить следующие вопросы курса:

Устройство, назначение, принцип действия ПТ разных структур.

Статические характеристики и параметры режима МДП ПТ.

Дифференциальные параметры ПТ их измерение и  определение по характеристикам.

Зависимость дифференциальных параметров от режима работы

2.2 Ответить на следующие контрольные вопросы:

2.2.1 Объяснить устройство ПТ с индуцированным и встроенным  каналами.

2.2.2 Нарисовать обозначения ПТ разных типов и структур.

2.2.3 Объяснить принцип действия  ПТ с индуцированным и встроенным  каналами.

2.2.4 Изобразить и объяснить вид передаточных и выходных характеристик

2.2.5 Нарисовать схемы для исследования статических характеристик МДП ПТ различных типов с каналами p-типа и n-типа.

2.2.6 Объяснить определение дифференциальных параметров по статическим характеристикам МДП ПТ.

2.2.7 Нарисовать схемы для исследования параметров МДП ПТ различных типов с каналами p-типа и n-типа.

2.2.8 Изобразить и объяснить вид зависимостей дифференциальных параметров от режима работы ПТ.

2.2.9 Дать определение предельным эксплуатационным параметрам ПТ.

2.2.10 Пояснить влияние температуры на работу ПТ, его статические характеристики и параметры.

3 Литература

1 Игнатов А.Н. и  др. Основы электроники: Учебное пособие /СибГУТИ.-Новосибирск, 2005. Стр.48-59.

- 2 Бобровский Ю. Л. И др. Под редакцией Федорова Н.Д. Электронные, квантовые приборы и микроэлектроника. -М: Радио и связь, 1998. Стр.146-156, 166-176, 184-185.

- 3 Дулин В.Н. и др. Под редакцией Шишкина Г.Г. Электронные приборы. -М.: Энергоатомиздат, 1989. Стр. 205-224, 235-245 (выборочно).

- 4 Батушев В. А. Электронные приборы. -М.: Высшая школа, 1980. Стр. 183-211 (выборочно).

- 5 Дулин В. Н. Электронные приборы. -М.: Энергия, 1977. Стр. 342-357 (выборочно).

- 6 Савиных В.Л. Конспект лекций по ФОЭ. 2008. Электронная версия.

4  Задание для работы в лаборатории

4.1 Собрать схему для исследования статических характеристик МДП ПТ со встроенным каналом (ВК), показанную на рисунке 3.1. Установить тип ПТ с ВК согласно варианту (Приложение А.1). UСИ = 10 В для всех вариантов.

Рисунок 3.1- Схема для исследования статических характеристик

МДП ПТ ВК.

ВНИМАНИЕ!!!     МДП ПТ ВК могут работать в двух режимах:

- обеднение – UЗИ < 0 для n-типа и  UЗИ > 0 для p-типа,

- обогащение - UЗИ < 0 для p-типа и  UЗИ > 0 для n-типа.

4.2 Снять характеристику прямой передачи в режиме обеднения, (т.е. при UЗИ < 0) IC=F(U3И). Определить напряжение отсечки UЗИ0, которое соответствует значению IC  10мкА

Результаты измерений занести в таблицу 3.1.

Таблица 3.1 – ПТ  …  (указать по варианту)

| UЗИ, В |  |  |  | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IС , мА |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеднение |  |  |  | Обогащение |  |  |

4.3 Снять характеристику прямой передачи в области обогащения (UЗИ>0). Характеристику снимать до тех пор, пока значение IC не достигнет ~15 мА. Дополнить таблицу 3.1

4.4. Снять три выходные (стоковые) характеристики транзистора в режиме обеднения, при значениях напряжения UЗИ 1= 0, UЗИ 2 » 0,25·UЗИ ОТС и  UЗИ 3 »  0,5·UЗИ ОТС. UСИ изменять в пределах 0-10 В. Результаты измерений занести в таблицу 3.2.

4.5 Снять стоковые характеристики транзистора при двух значениях UЗИ  в режиме обогащения, при    UЗИ 4 » 0.25·UЗИО и  UЗИ5 » 0.5·UЗИО Дополнить в таблицу 3.2.

- Таблица 3.2 – ПТ …  (указать по варианту)

|  | UСИ,В | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UЗИ1 = 0 | IС, мА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UЗИ2 » -0.25·UЗИО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UЗИ3 » -0.5·UЗИО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UЗИ4 » 0.25·UЗИО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UЗИ5 » 0.5·UЗИО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: UЗИ2 ÷ UЗИ5 – записать конкретные значения напряжений.

4.6 Собрать схему для исследования статических характеристик МДП ПТ с индуцированным каналом (ИК), показанную на рис.3.2. Установить тип ПТ с ИК согласно варианту (Приложение 3). UСИ = - 10 В для всех вариантов.

Рисунок 3.2. Схема для исследования статических характеристик

МДП ПТ ИК.

4.7 Снять характеристику прямой передачи для транзистора с индуцированным каналом и определить пороговое напряжение  U3И ПОР, соответствующее значению IC  10 мкА. Характеристику снимать до тех пор, пока ток стока не достигнет ~15 мА. Результаты измерений занести в таблицу 3.3.

Таблица 3.3 – ПТ  …  (указать по варианту)

| UЗИ, В |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IС , мА |  |  |  |  |  |  |  |
| UЗИ ПОРОГ = … В |  |  |  |  |  |  |  |

4.8 Снять выходные характеристики при трех значениях напряжения на затворе UЗИ в режиме обогащения транзистора с индуцированным каналом при  UЗИ 1=1,25·U3И ПОР,  UЗИ 2= 1,5·U3И ПОР и   UЗИ 3= 1,75·U3И ПОР.

Результаты измерений внести в таблицу 3.4.

- Таблица 3.4 – ПТ …  (указать по варианту)

|  | UСИ,В | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UЗИ1 » 1.25·UЗИ ПОРОГ | IС, мА |  |  |  |  |  |  |  |
| UЗИ2 » 1.5·UЗИ ПОРОГ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UЗИ3 » 1,75·UЗИ ПОРОГ |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: UЗИ1 ÷ UЗИ3 – записать конкретные значения напряжений.

4.9 Для измерения крутизны у МДП ПТ с ВК собрать схему, показанную на рисунке 3.3. Установить для всех вариантов: UСИ = 10 В, UЗИ~ - 100 мВ/1кГц, для амперметра – режим переменного тока – АС.

| Рисунок 3.3 - Схема для измерения крутизны МДП ПТ с ВК | Рисунок 3.4 - Схема для измерения крутизны МДП ПТ с ИК |
| --- | --- |

4.12 Исследовать зависимость крутизны от значения UЗИ для МДП ПТ с ВК. Для того же диапазона значений UЗИ, что и в таблице 3.1, провести измерение переменного тока стока. Результаты занести в таблицу 3.5. Вычислить крутизну по формуле     S = IC / UЗИ,     [мА/В]	                            (3.1)

Таблица 3.5 - ПТ (указать по варианту)

| UЗИ, В |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IС, мA |  |  |  |  |  |
| S, мА/В |  |  |  |  |  |

4.13 Для измерения крутизны у МДП ПТ с ИК собрать схему, показанную на рисунке 3.4.

4.14 Провести действия аналогичные п. 4.12. Диапазон значений UЗИ такой же, как в таблице 3.3.

Результаты занести в таблицу 3.6, аналогичную таблице 3.5.

Таблица 3.6 - ПТ (указать по варианту)

| UЗИ, В |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IС, мA |  |  |  |  |  |
| S, мА/В |  |  |  |  |  |

5 Указания к составлению отчета

Отчет должен содержать:

5.1 Схемы исследований транзистора.

5.2 Таблицы и  графики передаточных и выходных характеристик.

5.4 Таблицы и  графики зависимости крутизны от управляющего напряжения.

5.5 Выводы.

Приложение А

Таблица А.1 – Варианты заданий

| № вар. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПТ с ВК | КР305А | КР 305B | КР 305 D | КР 305 E | КР 305G | КР 305 I |
| ПТ с ИК | КР 301 А | КР 301 B | КР 301 D | КР 301 E | КР301 G | КР 301 I |
| № вар. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ПТ с ВК | КР 305J | КР 305K | КР 305 V | КР 305 Z | КР 305 L | КР 305 M |
| ПТ с ИК | КР 301 J | КР 301 K | КР 301 V | КР 301 Z | КР 301 L | КР 301 M |
| № вар. | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| ПТ с ВК | КР 305 N | КР 305 P | КР 305 C | КР 313 А | КР 313 B | КР 313 D |
| ПТ с ИК | КР 301 N | КР 301 P | КР 301 C | КР 304 А | КР 304 B | КР 304 D |
| № вар. | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| ПТ с ВК | КР 313 E | КР 313 G | КР 313 I | КР 313 J | КР 313 K | КР 313 V |
| ПТ с ИК | КР 304 E | КР 304 G | КР 304 I | КР 304 J | КР 304 K | КР 304 V |
| № вар. | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ПТ с ВК | КР 313 Z | КР 313 L | КР 313 M | КР 313 N | КР 313 P | КР 313 C |
| ПТ с ИК | КР 304 Z | КР 304 L | КР 304 M | КР 304 N | КР 304 P | КР 304 C |