Адаптер с гальванической развязкой интерфейса 1-wire

Андрей Анатольевич Шабронов, г. Новосибирск  shabronov@ngs.ru

Приведено описание 1-wire адаптера с гальванической развязкой на оптических элементах и использованием стандартных сигналов протокола rs485.   Основное отличие от существующих прототипов [1] - отсутствие специальных микросхем преобразователей интерфейса 1-wire, что снижает стоимость изделий. Вторым важным и отличительным достоинством является гальваническая развязка, что существенно увеличивает сферу применения датчиков и исполнительных элементов в системах «умный дом» и в интеллектуальных информационных приложениях.

Ключевые слова: rs485, ds1820, ds9097e, ds9490, OneWireViewer 1-wire, «умный дом».

1. Введение

1-wire протокол и изделия c ним широко используются в современных системах сбора данных и управления производством. Кроме преимуществ, есть и минусы - специализированная микросхема преобразователя команд для протокола 1-wire и отсутствие гальванической развязки.

Предлагаемый адаптер позволяет устранить данные недостатки и, тем самым, расширить сферу применения изделий протокола 1-wire.

Отличительным признаком протокола 1-wire является простой набор команд физического уровня подключения, который состоит   из 2х сигналов 0 и 1 с разной длительность и отдельного сигнала сброса шины. Это позволяет достаточно просто перенести все команды в сигналы интерфейса rs485.

В данной работе приведена схема адаптера с использованием команд интерфейса rs485, но работают и обмениваются данными  компьютер  с устройства 1-wire протокола.

Приведен принцип перехода обмена данными с использованием одного порта на использование двух портов. Дана тестовая программа.

2.   Принципиальная схема 1-wire адаптера

Для согласования одновременной передачи и приема протокола данных 1-wire используются два канала rs485 - один работает на передачу, а другой - на прием данных.  Это «усиленный» вариант протокола rs232 и аналог протокола rs422.

Схема адаптера представлена ниже на рисунке 1.

Основные узлы адаптера:

- Оптическая пара V01 для передачи данных в шину 1-wire.  Со стороны rs485-2-out включена для согласования сигналов микросхема U2. Это распространенная микросхема преобразователя уровня сигналов rs485, а так же управляемый переключатель передачи данных. Микросхема работает без переключения режимов направления передачи данных.

- Оптическая пара V02 для приема данных из шины1-wire. Cо стороны rs485-in включена такая же микросхема согласования U1. Микросхема работает без переключения режимов передачи данных. Выход RO используется для индикации приема данных.  Прием данных и наличии питания отображает индикаторный светодиод D1. Допустимо использовать только высокоскоростные оптические пары с задержкой на переключение не более 1…2 микросекунды.

- Прием информации из шины 1-wire выполняет операционный усилитель U3 в режиме компаратора, настроенный на среднее значение напряжения питания, т.е. 2.5 вольта. Операционный усилитель обеспечивает помехозащищенность и согласование с принимающей оптопарой V02.

Определение значения 0 или 1 импульсного сигнала по «среднему уровню» амплитуды сигнала позволяет получить максимально возможную длину подключения при всех других мешающих факторах.

Со стороны шины 1-wire требуется источник питания элементов. Со стороны интерфейса rs-485-in-out тоже требуется источник питания. Все микросхемы адаптера должны иметь конденсаторы фильтрации питания не мене 100 нанофарад.

Схема подготовлена в  редакторе DipTrace 2.4.0.2 и представлена в [4]. Схема не критична к используемой элементной базе. Допустима замена на любые зарубежные или отечественные аналоги.

3.  Особенности программного обеспечения  для адаптера 1-wire c гальванической развязкой.

Программе требуется открыть два устройства  с доступом по протоколу rs485. Ниже, на рисунке 2, приведен фрагмент диспетчера устройств с двумя usb-rs485 адаптерами.

Видны доступные порты СОМ99 и 100.  Подготовлено тестовое программное обеспечение [4], которое демонстрирует работу адаптера. Ниже, на скане экрана,  показано окно работающей программы с данными портами.

В шину включено четыре датчика ds18b20 и они измеряют окружающую температуру.

Необходимо отметить, что все существующие адаптеры 1-wire построены на использовании только одного порта  com  или usb.

Однако, алгоритм опроса устройства 1-wire и все существующие коды запросов и ответов  остаются прежними.  Необходимо только в самом нижнем уровне доступа ввести разделение на передачу данных с одного порта и приема данных с другого.

Кроме того, подключение адаптера  можно тестировать. Если он подключен правильно, то при передаче данных на один порт такой же сигнал придет  на другой. Таким способом можно определять работоспособность адаптера перед работой.

В тестовом меню - это клавиша 1 - «автоопределение» портов адаптера.

Программа подготовлена на языке программирования  Форт [6].  Текст и компилятор языка «извлекается» из архива [4]   и выполняется подготовка исполняемого файла. В архиве находится и подготовленное приложение.

Программное обеспечение доступно и представлено в виде текстового файла 1wire2rs485_v1.f.  Файл открывается «Блокнотом», шрифт «терминал», кодовая страница 866 OEM (русский язык) или любым текстовым редактором с той же кодировкой. Программа переводится на любой, знакомый Вам, язык программирования  и на любую операционную систему, поскольку требования к доступу портов rs485 широко освещены в  технической литературе.

Автор применил  распространенные и доступные usb-rs485 преобразователи [3], которые работают через данный адаптер с шиной 1-wire. Дополнительный «бонус» - использование питания +5вольт от USB.

В настоящее время существует целый класс устройств интерфейса LAN-rs485 для промышленного применения, в которых заложено от 2-х  и более портов [5].

При использовании ТСП-ИП-rs485 интерфейса требуется обратить внимание на возможность программирования скорости порта в режиме передачи данных. Для формирования сигнала сброса шины 1-wire обычно используется переход на меньшую скорость порта и последующую передачу одного байта. Функция изменения скорости может отсутствовать в некоторых аппаратных реализациях.

Выводы.

Очевидным достоинством предложенной схемы адаптера 1-wire c гальванической развязкой является отказ от  специальных  программируемых интерфейсных микросхем.  Это увеличивает ремонтопригодность и надежность  системы 1-wire.

Вторым достоинством схемы является возможность наращивания точек доступа и возможности работы в  параллельном режиме  с дублированием.  Это позволяет ввести избыточность аппаратной поддержки и вводить системы с «горячим» резервированием.

На рисунке ниже приведена блок-схема сети 1-wire, где один персональный компьютер управляет и считывает данные, а второй ведет контроль работы сети.

В случае необходимости компьютер контроля берет на себя функции считывания данных.

Отсутствие «наработанного»  программного обеспечения сдерживает построение систем  с «двухпортовой» реализацией адаптера. Однако,  создание программного обеспечения для данного типа адаптера не может вызвать больших трудностей, поскольку алгоритм опроса устройств 1-wire остается без изменений.  Все ранее подготовленные программы  обращения через один порт модифицируются под работу с двумя портами, где один порт только читает, а другой только передает данные.

Литература

1. Описание  адаптера 1-wire usb . http://www.kontest.ru/catalog/item/1405803

2. Интерфейсы rs-485: http://www.bookasutp.ru/Chapter2_3.aspx

3. Описание конверторов  usb-rs-485.  http://icbcom.ru/store/converters/icb-usb-02.html

4. Архив схемы, текста программы и компилятора языка программирования    http://shabronov_s2.dyn-dns.ru/temp/sintep_v3_4spf/publ/adapter_1wire_v2.zip

5. Адаптеры  LAN-rs485  https://consteel-electronics.ru/preobrazovateli/Ethernet/Ethernet-RS485?yclid=7649842954622221283

6. Описание  языка Форт spf4.exe, автор  версии А.Черезов http://www.forth.org.ru/

Дата документа: 2019-3-20,

Электронный адрес документа :  http://shabronov_s2.dyn-dns.ru/temp/sintep_v3_4spf/publ/