Метод формирования  сигналов широтно-импульсной модуляции для управления двигателями постоянного тока.

Александр Н. Игнатов,  Андрей А. Шабронов, ТЭ СибГУТИ, Новосибирск, РФ

Совершенствование технологии микро и нано систем формирует, на взгляд авторов, избыточное использование микропроцессоров. Приведено описание модификации алгоритма формирования сигнала ШИМ (широтно-импульсной модуляции) для управления двигателями постоянного тока по цифровым старт-стопным каналам связи интерфейса rs-485. Основное отличие от существующих прототипов систем управления двигателями постоянного тока (ДПТ) [Л1] - отсутствие микропроцессоров с управлением программой, что существенно снижает стоимость изделий и упрощает конструкцию. Показано, что данный метод пригоден и для управления асинхронными 3х-фазными двигателями переменного тока.  По приведенному методу модификации ШИМ получен патент на изобретение [Л6].

Ключевые слова:  RS485, ШИМ, двигатели постоянного тока ДП-1Б, микропрограммы.

Введение

- Микропроцессоры (микроконтроллеры)  заполняют все ниши технических решений. Кроме преимуществ, есть и минус -  обязательное наличие программного обеспечения этих технических решений.  Программы требуют время для написания, принципиально могут содержать в себе ошибки. Выбор программного или аппаратного решения задачи разработки устройств связи - это стратегическая линия развития. На взгляд авторов,  если может система  связи (или ее компонент)  в дальнейшем улучшать  свои свойства за счет программного обеспечения, то это оправдывает использование микропроцессоров.

- Предлагаемая модификация алгоритма   преобразуют сигнал  стандарта интерфейса RS485 в сигнал управления двигателем постоянного тока без посредничества микроконтроллера.

Описание метода

Для получения  точности управления необходимо сформировать такой ансамбль сигналов, что бы средний (интегральный) ток был  заданного значения, и время интеграции было бы в 5..10 раз меньше одного оборота двигателя. Идеальный вариант, когда время интеграции стремится к 0, и получаем аналоговый сигнал.  Реальные обороты ДП от 0 до 1000..10 000 в секунду и соответственно один оборот выполняется  максимально от 1 до 0.1 миллисекунды.  Интерфейс RS-485   передает данные  до 2 мегагерц (500наносекунд), то  следовательно такие сигналы  допустимо  сформировать и для управления ДПТ.

Рассмотрим формирование среднего тока для серии сигналов из 8 байт.  Период  для учета среднего тока состоит из 8 байт, это 10*8 тактовых интервалов.

Получается,  что  градация скважности  меняется от 8 /80 до 72/80 на интервале в 8 байт. Средний интегральный ток  при разных сериях сигналов представлен на рисунке 1

Использование серии из 8 байт увеличивает градацию среднего (интегрального) тока с 9 до 8*9=72 ступеней.  А использование 80 байт в серии увеличивает градацию до 80*9=720 ступеней. Таким образом, увеличивая количество байт в серии, точность можно повысить до любой заданной разумной величины.

Подготовлена программа в операционной системе Windows для управления  ДПТ. Описание работы с программой приведено в [Л3]  Дано управление двумя моторами постоянного тока, для решения задачи управления спортивными тренажерами.

Поскольку, скоростные возможности RS-485 значительно превышают скорость вращения ротора  двигателей, по такой же методике допустимо сформировать сигналы и для управления асинхронными типом электродвигателя при питании от частоты 50 герц трехфазным напряжением.

Литература

- Описание   стандарта rs-485 [Электронный ресурс]. URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/RS-485

- Интерфейсы rs-485 [Электронный ресурс]. URL: http://www.bookasutp.ru/Chapter2_3.aspx

- Описание работы с программой управления скоростью двигателем постоянного тока  URL:   http://www.shabronov.narod.ru/temp/tenis_bam_v2/

- Описание конверторов интерфейсов usb-rs-485. URL:  http://icbcom.ru/store/converters/icb-usb-02.html

- Технические данные транзисторов кт-829. URL: http://lib.chipdip.ru/031/DOC001031308.pdf

- Патент 2665671 – «МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ СИГНАЛОВ ШИРОТНО-ИМПУЛЬСНОЙ МОДУЛЯЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯМИ ПОСТОЯННОГО ТОКА» http://www1.fips.ru/wps/portal/ofic_pub_ru/#page=document&type=doc&tab=IZPM&id=B8A71A09-4719-424F-8A49-3F83AC740C23Управление двигателями ДП

Дата документа: 2018-11-14,  г. Новосибирск

Электронный адрес:  http://shabronov_s2.dyn-dns.ru/temp/vestnik_sibguti_n2/doc/